[image: image7.jpg]



О Т Ч Е Т

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК

в 2005 году

Основные

исследования и разработки

научных учреждений РАН,

готовые к практическому 

применению

МОСКВА

[image: image2.png]



О Т Ч Е Т

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ НАУК

в 2005 году

Основные исследования

и разработки

научных учреждений РАН,

готовые к практическому

применению
МОСКВА

2006

УДК  001

ББК  72


   О-88

ISBN 5-02-035463-5









©
Российская академия наук, 2006

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Отчет о деятельности Российской академии наук в 2005 году представляет собой перечень основных законченных в отчетном году исследований и разработок, выполненных научными организациями Академии. Приведенные здесь разработки могут быть использованы в различных отраслях техники, производства, в социальной сфере.

Перечень исследований и разработок, готовых к практическому применению, имеет целью привлечь внимание потребителей научной продукции — производственных предприятий, конструкторских и исследовательских организаций,— а также потенциальных инвесторов к научно-техническому и технологическому заделу, который имеется в Российской академии наук. Практическая реализация результатов фундаментальных исследований как важнейший элемент инновационного процесса повышает конкурентоспособность отечественной продукции и вместе с тем решает проблему востребованности науки.

В перечень включены разработки практически по всем направлениям математических, естественных и технических наук и некоторые работы обществоведческого и гуманитарного характера, выполненные в научных организациях РАН, а также членами Академии и возглавляемыми ими коллективами в других научных организациях. Основная часть разработок относится к технологии материалов, химической промышленности, информационной и телекоммуникационной сфере, топливно-энергетическому и машиностроительному комплексам, агропромышленному комплексу, биотехнологии, экологии, здравоохранению и медицине, образованию.

Для удобства пользования перечнем в конце помещен отраслевой указатель результатов исследований и разработок. Поскольку многие из них могут найти практическое применение в нескольких отраслях, они показаны в нескольких разделах отраслевого указателя.

Отчет подготовлен Научно-организационным управлением РАН на основе материалов, представленных отделениями РАН по областям и направлениям науки.

1.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАУКИ

1.1. Создание суперЭВМ

(МСЦ РАН, ИПМ РАН, ФГУП НИИ «Квант»)

Созданы и введены в эксплуатацию суперкомпьютеры МВС-15000ВМ и МВС-6000IM.

Суперкомпьютер МВС-15000ВМ (924 процессора PowerPC970) имеет пиковую производительность 8.13 Teraflops (производительность на тесте Linpack – 5.36 Teraflops). Используемые научно-технические решения дают возможность доведения пиковой производительности до 15 Teraflops. МВС-15000ВМ занимает 56 место в мировой классификации суперкомпьютеров TOP-500.

Суперкомпьютер МВС-6000IM состоит из 256 процессоров Itanium2. Пиковая производительность – 1.536 Teraflops (производительность на тесте Linpack – 1.293 Teraflops). Суперкомпьютер занимает 405 место в мировой классификации суперкомпьютеровТОР-500 в июне 2005г.

Модульная структура суперкомпьютеров МСВ-15000ВМ и МВС-6000IM позволяет использовать ряд систем с различным уровнем производительности.

1.2. Математическая модель и комплекс программ для совместной динамики и термодинамики воды и морского льда Северного Ледовитого океана

(ИВМ РАН)

В рамках международной программы сравнения моделей Северного Ледовитого океана проведен анализ состояния океана и морского льда при реалистичном атмосферном и океанском вынуждающем воздействии за 1948-2002 гг., который показал реалистичность и перспективность построенной модели.

1.3. Обучающая система по экспериментальной экономике

(ВЦ РАН)

Создан опытный образец компьютерной системы, реализующий серию обучающих экспериментов на стыке экспериментальной экономики и теории игр.

Методы экспериментальной экономики используются в ведущих университетах мира. В нашей стране активные работы в этом направлении только начинаются. Пример тому – данная система, которая уже используется в учебном процессе в МФТИ.

1.4. Комплекс алгоритмов и программ для автономной системы навигации

(ИПМ РАН) 

Разработан уникальный комплекс алгоритмов и программ для автономной системы навигации космического аппарата по радиотехническим сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

1.5. Сетевая среда распределённой обработки данных на основе информационно-вычислительной системы на основе технологий GRID

(МСЦ РАН)

Разработаны принципы построения, архитектура, алгоритмы функционирования и программное обеспечение сетевой среды распределенных вычислений, включающей в свой состав гетерогенные информационно-вычислительные ресурсы различных организаций.

Создан и введен в опытную эксплуатацию фрагмент сетевой среды распределенных вычислений (ССРВ) в составе 7 вычислительных кластеров 5 организаций.

Разработаны и реализованы средства, полуавтоматического переноса вычислительных программ традиционной структуры в ССРВ.

1.6. Расширение языка XQuery

(ИСП РАН)

Разработано расширение языка XQuery операциями обновления XML-документов; в полученном расширенном языке сохранен декларативный стиль языка XQuery. Разработана структура системы хранения XML-данных во внешней памяти; структуры данных внешней памяти оптимизированы с целью эффективной поддержки как операций выборки данных, так и операций обновления. Разработаны основные алгоритмы выполнения операций выборки и обновления данных на физическом уровне.

Создан первый работающий прототип XML-СУБД.

1.7. Метод решения уравнения переноса в трехмерных геометриях

(ИПМ РАН)

Разработан консервативный метод дискретных ординат второго порядка точности для решения уравнения переноса в трехмерных геометриях. Осуществлена программная реализация разработанных методов и их верификация на тестовых задачах в однопроцессорном и многопроцессорном виде.

Создание подобного комплекса позволило решать принципиально новый класс задач, связанных с прямым комплексным расчетом системы РЕАКТОР+ЗАЩИТА.

Разработанные методы и программы внедрены в ведущее проектно-конструкторское предприятие в области реакторостроения ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

1.8. Программный комплекс автоматизированного визуального мониторинга

(ИПМ РАН)

Разработан опытный образец программного комплекса автоматизированного визуального мониторинга процесса сближения и стыковки космических аппаратов с Международной космической станцией на основе использования разработанной с этой целью системы компьютерного видения.

Комплекс находится в опытной эксплуатации в ЦУП.

1.9. Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте

(ИПМ РАН)

Создана система автоматизированного контроля чистоты (от инородных включений) и гранульного состава (распределения гранул порошка по размерам) металлических порошков для авиационной и космической промышленности.

Разработана и успешно прошла испытания на скоростном участке железной дороги «Москва – Санкт-Петербург» система технического зрения для оперативного контроля динамического взаимодействия токоприёмников и контактного провода.

1.10. Комплекс моделей оптимального управления биоресурсами

(ИПМИ КарНЦ РАН)

Разработан комплекс моделей оптимального управления биоресурсами на основе выделения охраняемой территории. На основе методов динамических игр построены математические модели оптимального управления численностью биологических популяций, распределенных в пространстве, разбитых на возрастные группы, учитывающие миграцию и распределение пищи.

Методы апробированы для различных модельных сценариев и для реальных озер Карелии.

1.11. Методы использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи

(ИВМиМГ СО РАН)

Разработаны теория и методы эффективного использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи для обеспечения информационного взаимодействия гражданского населения и специальных служб при проведении оперативных и поисковых мероприятий. Разработана система показателей живучести и качества обслуживания мобильных сетей при различных воздействиях на эти сети.

1.12. Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования

(ВЦ РАН)

Позволяет выявлять скрытые зависимости из разнотипных, противоречивых и неполных данных и находить на персональном компьютере точные прогнозные решения с помощью программной системы «РАСПОЗНАВАНИЕ».

Технология использует все основные подходы интеллектуального анализа данных и основана на алгебраической теории алгоритмов. Она позволяет автоматически решать широкий круг задач с оценкой точности решений и наглядными формами их представления.

Может быть использована для решения производственных, финансовых, научных и социальных задач в медицине, геологии, экологии, бизнесе, биологии, химии и др.

1.13. Математическое моделирование природных и антропогенных катастроф

(ИАП РАН)

Разработана математическая модель переноса массы с поверхности метеороида, движущегося в атмосфере Земли с гиперзвуковой скоростью. Рассматривался случай периодического прогрева с разрушением тонкого поверхностного слоя.

С помощью аналитических методов решена задача о частичном разрушении шарообразного упругого метеороида. Разработаны алгоритмы построения точечных оценок и доверительных множеств параметров многомерного распределения, а также процедуры проверки типа распределений времени жизни многокомпонентной системы.

1.14. Метод оценки эффективности лечения больных ожирением

(ВЦ РАН)

Разработан метод корреляционной адаптометрии для оценки эффективности лечения больных ожирением.

1.15. Система планирования производства, хранения, транспортировки и распределения нефтепродуктов

(ВЦ РАН)

Рассмотрены постановка, методы решения и программная система решения задачи планирования производства, транспортировки, складирования и распределения нефти и нефтепродуктов в товаропроизводящей сети.

Приводятся экономико-математическая модель задачи, методика ее дезагрегирования на подзадачи более простой структуры, алгоритмы решения составляющих задач.

1.16. Система слежения за движущимися объектами

(ВЦ РАН)

Разработана система слежения за движущимися объектами двух классов: объектами геометрически правильной формы (автомобили) и объектами со сложной структурой (лица людей) в режиме реального времени.

Для автомобилей находится скорость движения, а для лиц находятся ключевые точки.

1.17. Системы прогнозирования потребительского спроса

(ВЦ РАН)

Разработана программная система ежедневного расчета прогноза потребительского спроса по всей номенклатуре ассортимента каждого магазина крупной торговой сети. Произведена пилотная установка системы в крупной российской ритейлинговой сети.

1.18. Дистанционное обучение на базе спутниковых систем

(ВЦ РАН)

Разработана и экспериментально опробована технологическая схема построения централизованной системы on-line дистанционного обучения на базе спутниковых систем комбинированного доступа (СКД).

Подключение виртуальных классов к СКД позволяет осуществлять проведение в реальном масштабе времени сеансов дистанционного on-line общения преподавателя со всеми слушателями, находящимися в виртуальных классах.

1.19. Системы оценки рейтинга кредитоспособности заемщиков

(ВЦ РАН)

Разработана программная система оценки надежности кредитозаемщика. Система использует для оценки риска алгоритмы построения логических списков и логических деревьев.

Произведена пилотная установка системы в одном из российских коммерческих банков.

1.20. Двумерные и трехмерные параллельные технологии приближенного адаптивного решения краевых задач

(ИВМ РАН)

Технологии опираются на использование сеток трех разных классов: конформных иерархических с локальным измельчением, конформных неструктурированных с возможной анизотропией симплексов, и нестыкующихся симплициальных. Для всех классов созданы генераторы как двумерных, так и трехмерных сеток, а также эффективные методы решения возникающих систем, используемые в параллельных расчетах.

1.21. Модель динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере

(ИВМ РАН)

Модель выполнена с учетом нового блока, описывающего формирование частиц новой фазы из газов-предшественников по механизму гомогенной тройной нуклеации. Модель дополнена химическим блоком для описания совместных газофазных и жидкофазных процессов в атмосфере, как над материками, так и над морской поверхностью.

1.22. Комплексы программ для решения задач восстановления объема биомассы

(ИВМ РАН)

Разработаны алгоритмы и комплексы программ для решения обратных задач восстановления объема биомассы лесной растительности к многоспектральным изображениям аппаратуры MODIS спутника Terra для выбранных тестовых участков территории Тверской области.

1.23. Расчет радиационных полей

(ИПМ РАН)

Для решения уравнения переноса разработана методика аппроксимации задачи, основанная на сохранении баланса масс в каждой ячейке пространственной сетки. Данная методика была успешно применена для расчета радиационных полей в ЯЭУ космического назначения.

Достигнуто существенное упрощение подготовки начальных данных о расчетной геометрии при проведении расчетов радиационных полей в реальной геометрии ЯЭУ.

1.24. Средства отладки MPI-программ

(ИПМ РАН)

В рамках DVM-системы созданы средства отладки MPI-программ, которые готовы к практическому использованию и установлены на следующих кластерах: МВС-15000 и МВС-1000м (СКЦ), ANT (НИВЦ МГУ), RSC4 (ИПМ РАН). Эти средства отладки базируются на новых принципах, позволяющих существенно автоматизировать отладку параллельных программ и анализ их эффективности.

1.25. Универсальная вычислительная среда

(ИПМ РАН)

Разработана универсальная вычислительная среда, включающая пакеты программ NACRE (New Automatic Code Radiation Earth) для численного решения общих краевых задач теории переноса излучения и расчета радиационных характеристик в плоских неоднородных слоях разной оптической толщины с учетом аэрозольно-молекулярного рассеяния и поглощения, сильной анизотропии рассеяния.

Комплекс математических моделей и методов представляет собой открытую развиваемую систему математического моделирования.

Аналогов не существует.

1.26. Расчеты воздухо-, тепло- и массопереноса в «чистых» комнатах

(ИАП РАН)

Проведена классификация чистых помещений (ЧП) как объектов моделирования. Основными факторами для классификации являются функциональное назначение ЧП и требования по классу чистоты, что в свою очередь определяет конструктивные особенности ЧП и организацию подготовки и подачи воздушных потоков в ЧП.

1.27. Математические и информационные технологии в офтальмологии

(ИАП РАН)

Проведен статистический анализ результатов электронной микроскопии эндотелия роговицы и трансплантата при операциях сквозной пересадки роговицы. Изучаются возможности использования современных инфокоммуникационных технологий и телемедицины в практике работы врача-офтальмолога. Проводится анализ биомеханических и рефракционных характеристик средств контактной коррекции.

Математические и информационные технологии используются в деятельности отделения офтальмологии Центральной клинической больницы Медицинского центра Управления делами Президента РФ.

1.28. Программа расчета обтекания сегментальных и неосесимметричных тел

(РИЦКИ)

Разработана численная схема для расчета пространственных течений в смешанной области за ударной волной с учетом равновесных химических реакций и исследовано влияние этих реакций на структуру течения в ударном слое.

На основе разработанных численных схем проведены расчеты аэродинамики аппарата сегментальной формы на участке траектории торможения в атмосфере Земли в реальном режиме времени.

1.29. Система распределенного имитационного моделирования Мера

(ИВМиМГ СО РАН)

Разработана система распределенного имитационного моделирования Мера, совместимая по входному языку для различных операционных систем и архитектур вычислительной техники.

Для АСУ ТП Северо-Муйского тоннеля с использованием системы Мера реализован имитационный стенд, включающий комплекс имитационных моделей: тепловентиляционного оборудования, внешней среды, движения железнодорожных составов через туннель и микроклимата туннеля.

1.30. Расчет глубины проникновения нефтяной скважины

(ИПМИ ВНЦ РАН)

Получены расчетные формулы, позволяющие определить допустимую глубину проникновения нефтяной скважины и расхода извлекаемой нефти, при соблюдении которых обеспечивается устойчивый селективный нефтеотбор.

1.31. Метод расчета течений дегазированной жидкости

(НИИ ПМА КБНЦ РАН)

Разработан общий инженерный метод расчета неустановившихся течений дегазированной каветирующей жидкости в трубопроводах при переменных скоростях звука, позволяющий рассчитывать течение жидкости при любых механизмах возникновения изменений скорости звука.

Метод может найти применение в проектных организациях, разрабатывающих устройства и системы, функционирующие в упомянутых условиях.

1.32. Методики для расчета задач механики сплошной среды и газовой динамики

(ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ)

Создан и сдан в эксплуатацию комплекс программ, объединяющий возможности методик для расчетов двумерных и трехмерных задач механики сплошной среды и газовой динамики в лагранжево-эйлеровом приближении с учетом различных моделей упруго-пластического деформирования и кинетики детонации.

1.33. Расчеты многомерных задач нейтронов

(ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ)

Завершены работы по созданию комплекса САТУРН. Комплекс ориентирован на проведение расчетов многомерных задач нейтронов, гамма-квантов и неравновесного рентгеновского излучения на большом числе процессоров современных ЭВМ, что значительно сокращает сроки проведения расчетов. Организация комплекса позволяет оперативно развивать и внедрять в расчеты этих классов задач новые физико-математические модели и методики.

Комплекс сдан в опытную эксплуатацию.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ  НАУКИ

2.1. Технология алмазных пластин большой площади

(ИПФ РАН)

Разработана технология высокоскоростного (до 15 мкм/час) выращивания поликристаллических алмазных пленок и пластин большой площади (более 100 см2) за счет использования плазмы СВЧ разряда, создаваемого электромагнитным излучением непрерывного гиротрона на частоте 30 ГГц.

Производительность процесса в 5–7 раз выше, чем в традиционных реакторах при высоком качестве пленок и пластин.

2.2. Технология алмазных окон для непрерывных гиротронов мегаваттной мощности

(ИПФ РАН, НПП «Гиком-НН»)

Разработана и внедрена технология выращивания из газовой фазы поликристаллических алмазных дисков диаметром 75 мм и толщиной до 2 мм высокого качества (с тангенсом угла потерь 10-5 на частоте 170 ГГц), соответствующего мировому уровню.

Освоена технология шлифовки и высокотемпературной пайки выращенных алмазных дисков для их применения в выходных окнах непрерывных гиротронов с меггаваттным уровнем мощности, используемых в работах на термоядерном реакторе ИТЭР.

2.3. Датчик слабого магнитного поля

(ФИАН)

Предложен и разработан простой чувствительный датчик магнитного поля на основе поликристаллического образца ВТСП соединения YBa2Cu3O7-x.

Датчик предназначен для измерения слабых магнитных полей, имеет чувствительность, несколько меньшую, чем квантовый интерферометр СКВИД, но прост и удобен в обращении.

2.4. Фотокатоды

(ИФП СО РАН)

Созданы фотокатоды на основе GaAs(100)-(Cs,O) с эффективностью 50% и низким напряжением ~ 800 В.

2.5. Автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотруб для ЛБВ

(СФ ИРЭ РАН, ФГУП «НПП «Алмаз») 

Создан автоэмиссионный катод для нового класса ЛБВ средней мощности. В качестве эмиттера использована углеродная пленка, состоящая из вертикально ориентированных нанотруб. Плотность рабочего тока автокатода – 2 А/см2 в импульсном режиме с малой скважностью при напряженности поля не более 30 В/мкм.

Мировые аналоги созданного автокатода отсутствуют.

2.6. Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нанотрубок

(ИРЭ РАН, КФТИ КазНЦ РАН, ИКАН, ФГУП НПП «Торий»)

Разработан и изготовлен макет малогабаритной диаметром 16 мм и длиной 64 мм рентгеновской трубки с автоэлектронным эмиттером на основе наноуглеродных нанотрубок. В трубке исключен подогреватель, что существенно упрощает конструкцию прибора и блока питания к нему, а также  сокращает потребляемую прибором энергию.

Области возможного применения: электронная промышленность, медицина, рентгеновская дифракция и спектроскопия.

2.7. Звуковизор

(АКИН им. Н.Н.Андреева)

Разработан и изготовлен опытный образец звуковизора – ультразвуковой системы визуализации подводных объектов. Дальность действия звуковизора – до 50 метров, рабочая частота – 1 МГц.

Звуковизор выполнен на современной элементной базе. Предусмотрена возможность передачи данных на рабочую станцию. Наличие в рабочей станции GPS-приемника обеспечивает ввод в каждый кадр изображения данных о координатах обеспечивающего судна.

Система незаменима при подводных инженерных и спасательных работах в условиях недостаточной видимости.

2.8. Гидроакустический комплекс СИГАП «Нева-ИПФ»

(ИПФ РАН)

Создан комплекс для измерения параметров гидроакустического поля малошумных объектов – СИГАП «Нева-ИПФ».

Комплекс мобилен, выполнен на цифровых технологиях сбора, передачи и обработки данных и предназначен для измерений параметров поля источника на ходовых и стояночных режимах на мелководных акваториях. Порог измерений комплекса ниже уровня шумов моря.

Комплекс аттестован как средство измерения, прошел государственные испытания и передан в эксплуатацию.

2.9. Акустические решения для концертных залов

(МГУ, МНИИП "Моспроект-4")

Разработаны акустические решения и выполнено научное сопровождение при реконструкции и вводе в строй в 2005 году двух концертных залов – Органный зал в Набережных Челнах и Концертный зал Детской школы искусств имени Е.А.Мравинского в Санкт-Петербурге, а также при реставрации Концертного зала Академической капеллы Санкт-Петербурга (2003-2005).

2.10. Акустические трансформаторы

(СФ ИРЭ РАН)

На основе созданных акустических трансформаторов реализована серия приборов и датчиков, позволяющих оперативно контролировать параметры бурового раствора, проводимость, плотность, соленость, вязкость, расход в рециркуляционных емкостях, что позволяет повысить эксплутационную безопасность процесса разведывательного бурения нефтяных и газовых скважин.

Приборы в настоящее время эксплуатируются в составе диагностического комплекса контроля процесса разведывательного бурения ЗАО «Геотехнология».

2.11. Твердотельный субмиллиметровый нестационарный спектрометр

(ИФМ РАН)

Разработан и реализован твердотельный субмм нестационарный спектрометр. Источник излучения – генератор Ганна (частоты 75–79 ГГц) с умножителем частоты на полупроводниковых сверхрешетках.

Спектрометр более дешев и потребляет меньше электроэнергии, чем микроволновые нестационарные спектрометры, в которых в качестве источников излучения используются лампы обратной волны.

Проведены тестовые измерения линии поглощения воды вблизи 380 ГГц.

2.12. Спектральный эллипсометр

(ФИРЭ РАН)

Разработан и изготовлен сканирующий спектральный эллипсометр с бинарной модуляцией состояния поляризации и двухканальной схемой регистрации, предназначенный для контроля параметров многослойных полупроводниковых структур.

Основные технические характеристики прибора превосходят зарубежные 
аналоги.

2.13. 
Рентгеновские зеркала


(ИФМ РАН)

Разработана технология изготовления и подготовлено серийное производство рентгеновских зеркал в форме параболических цилиндров для оснащения отечественных дифрактометров ДРОН-3,4,6.

Применение таких зеркал позволяет более чем на порядок увеличить угловую апертуру отбора излучения рентгеновских трубок, что значительно повышает светосилу серийных приборов

2.14. Свободновисящие EUV фильтры

(ИФМ РАН)

Развита методика изготовления свободновисящих EUV фильтров с апертурой 140х40 мм2  и рекордно высокой прозрачностью (Т=80 %) в спектральной области 
13,5 нм при прозрачности от 0,1 % в УФ до 4 % в ИК области.

Основные области применения фильтров: проекционная EUV-литография и метрология источников излучения литографических установок, рентгеновская диагностика плазмы, рентгеновская астрономия.

2.15. Высокочувствительный газоанализатор двуокиси азота

(ФИАН)

Предложена методика модуляции частоты диодного лазера, позволяющая устранить сопутствующую ей амплитудную модуляцию сигнала детектируемого излучения. В сочетании с многопроходными оптическими системами и регрессионными методами обработки спектров данный метод модуляции дает возможность надежных измерений слабых поглощений на уровне менее 10-10 см-1. Регистрируемый сигнал не зависит от вариаций интенсивности падающего излучения, что существенно повышает надежность  работы прибора.

Создан лабораторный образец.

Области применения: охрана окружающей среды, системы безопасности.

2.16. Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн

(ИПФ РАН)

Разработан быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн (70–170 ГГц). Частотомер имеет непрерывный и ждущий режимы работы, прямой отсчет без использования выносного смесителя, встроенную память для результатов измерений, возможность связи с компьютером. Он обеспечивает измерение частоты непрерывного сигнала и однократных СВЧ импульсов с длительностью не менее 30 мс и дрейфом частоты до 8 ГГц/с с точностью 1 МГц.

Приборы успешно используются, в частности, для измерения частоты гиротронов в нашей стране и за рубежом.

2.17. Антенный диплексер для систем дальней многоканальной связи и радиолокаторов диапазона миллиметровых волн

(ИПФ РАН)

На основе четырехзеркального кольцевого резонатора с двумя гофрированными зеркалами создан диплексер с собственной частотой 34 ГГц. При изменении частоты падающей волны более чем на 20 MГц выходной волновой пучок полностью переключается с одного направления на другое.

Диплексер такого типа может быть использован для дискретного частотного сканирования мощного волнового пучка в системах подавления гидродинамических неустойчивостей плазмы в магнитных ловушках. Такие диплексеры могут быть скомпонованы в мультиплексер для использования в системах дальней многоканальной связи и радиолокации.

Рекомендован к патентной защите.

2.18. Лазерный хирургический комплекс «Лазурит»

(ИОФАН, ЦКБ РАН, ЦКБ Гражданской авиации)

Внедрены в клиническую практику лазерные методы хирургического лечения на базе лазерного хирургического комплекса «Лазурит».

Комплекс используется в лечении урологических болезней.

2.19. Лазерная установка для рефракционной хирургии

(ИОФАН)

Разработана новая модификация лазерной установки для рефракционной хирургии на основе эксимерного лазера «МИКРОСКАН-II-В», позволяющего повысить точность абляции за счет уменьшения диаметра пятна воздействия до 0,8 мм и увеличения частоты повторения импульсов генерации до 400 Гц с целью уменьшения времени операции. Для персонализированной абляции по данным аберометра создан новый программный пакет.

2.20. Сосуды дюара малой емкости

(ИФТТ РАН)

Созданы новые образцы металлических сосудов дюара малой емкости для использования в медицине, переданы на апробацию в 60-ю КБ г. Москвы, МОНИКИ и больницу НЦЧ РАН, демонстрировались на выставке «Здравоохранение –2005».

Рекомендованы к патентной защите.

2.21. Устройство «АНК»

(ИАП РАН)


Проведены технические, клинические и квалификационные испытания устройства «АНК» для обнаружения специфической последовательности нуклеиновых кислот ДНК методом полимеразной цепной реакции. Образцы переданы заказчикам в ИМГ РАН, ИНЦ РАН, ИМБ РАН, ПИЯФ РАН.

Устройство «АНК» найдет широкое применение в сельском хозяйстве, в медицине, в криминалистике, в пищевой промышленности.

Имеется регистрационное удостоверение № ФС 022а2005/2163-05.

2.22. Анализатор нуклеиновых кислот

(ИАП РАН)


Разработан анализатор последовательности нуклеиновых кислот «АПНК» на основе метода электрофореза. Анализатор имеет четырехцветный флуоресцентный детектор. Изготовленный образец передан заказчику в Ботанический институт РАН.

Найдет широкое применение в сельском хозяйстве для селекции ценных пород животных и сортов растений.

2.23. Интегральная биометрическая система идентификации человека

(ИПФ РАН, НИРФИ, Brookhaven National Laboratory, USA)

Разработан программно-аппаратный комплекс идентификации личности по совокупности биометрических признаков, которые вычисляются по изображениям, получаемым от нескольких различных биометрических сенсоров.

Комплекс реализован для подсистем распознавания по изображениям руки, лица и дактоотпечатка в стандарте BioAPI спецификации. Уровень возможной ошибки при распознавании пользователей в такой системе уменьшен более чем на порядок по сравнению с каждой индивидуальной технологией. Система рассчитана на работу с числом пользователей до 1 млн чел.

2.24. Автономный медицинский комплекс

(ИРЭ РАН)

По контракту с ФГУП «ГНИИИ военной медицины МО РФ» разработан образец автономного медицинского комплекса  поддержки респираторной и гемодинамической функций.

Заказчику передан научно-технический отчет, методики и программы испытаний.

2.25. Аппарат для селективной фотодеструкции ряда новообразований

(ФИАН)


Разработан прибор и медицинская технология для селективной фотодеструкции сосудистых, пигментных, эпителиальных новообразований, а также дефектов кожи и слизистых оболочек импульсным зеленым и желтым лазерным излучением.

По данной медицинской технологии получено «Регистрационное удостоверение» №ФС-2005/011 от 07.06.05 Федеральной службы РФ по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Аппарат сертифицирован.

2.26. Неинвазивная диагностика патологических изменений биологических 
тканей

(ИПФ РАН, Нижегородский кожно-венерологический институт)

Предложен и апробирован в условиях клиники способ неинвазивной диагностики патологических изменений биологических тканей, основанный на зависимости резонансной частоты и добротности зонда, выполненного на отрезке двухпроводной линии, от электродинамических характеристик исследуемого биообъекта.

Проведенные эксперименты по контролю динамики заживления псориазных 
бляшек показали высокую чувствительность данного резонансного зонда к кожным 
патологиям.

2.27. Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества

(ИСпРАН, ИМБ РАН)

Предложенная технология основана на использовании жидкокристаллических ДНК-биодатчиков и портативного дихрометра и служит для высокочувствительного экспрессного определения биологически активных и токсичных соединений в жидкостях в задачах клинической медицины, фармакологии, экологического контроля, биотехнологической и пищевой промышленности

Получено положительное решение патентных ведомств Японии и шести европейских стран о выдаче патентов на изобретение «Способ определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества и устройство для его осуществления».

2.28. ПТ-СКВИД – квантовый интерферометр


(ИРЭ РАН)

Изготовлены квантовые интерферометры ПТ-СКВИДы с рекордной чувствительностью по магнитному потоку, равной ~3,5 фТл/Гц при рабочей температуре 77,4 К.

2.29. Матричные катоды с низкой работой выхода для серийных разрядников

(ФИРЭ РАН)

Разработана оптимальная технология изготовления матричных катодов с низкой работой выхода электронов для серийных разрядников с малым временем запаздывания и высоким быстродействием.

Изготовлена и передана заказчику (ООО «Интеркросс») установочная партия 
катодов.

2.30. Разрядник для включения конденсаторов

(ИСЭ СО РАН)

Разработан и прошел ресурсные испытания разрядник для включения конденсаторов в конденсаторных батареях с мультимегаджоульным энергозапасом. В батарее с энергозапасом в 1 МДж с напряжением 24 кВ при токе ~ 240 кА и переключаемом заряде ~ 70 К за импульс выполнено 23 000 включений без каких-либо регламентных работ. При этом основные характеристики разрядника остались практически без изменений.

2.31. Метод измерения спектров источников гидроакустического шума

(ИПФ РАН)

Разработан метод синтеза заданной характеристики направленности решетки гидрофонов, предназначенной для измерения спектров источников шума. При заданных требованиях к точности измерений метод обеспечивает максимальное подавление внешних акустических и внутренних вибрационных помех.

Метод реализован в программном обеспечении системы измерений гидроакустического поля и включен в соответствующую методику выполнения измерений, прошедшую метрологическую аттестацию (свидетельство №32/0089-2005).

2.32. Резонаторный спектрометр для диапазона частот 36–380 ГГц

(ИПФ РАН)

На основе унифицированного ряда отечественных ЛОВ-генераторов с синтезированной частотой создан резонаторный спектрометр, обладающий рекордной в своём классе чувствительностью и точностью измерений и позволяющий проводить исследования как газов, так и конденсированных сред в уникально широком диапазоне частот 36–380 ГГц.

Параметры прибора позволили выполнить ряд пионерских исследований по изучению механизмов потерь в современных диэлектриках со сверхмалым (tanδ~10-6) поглощением, измерению с рекордной чувствительностью (~ 0.002 дБ/км) поглощения в реальной атмосфере, определению с рекордной абсолютной точностью (~3×10-5) отражательной способности спутниковых антенн и покрытий зеркал для линий транспортировки энергии высокой мощности.

2.33. Многопериодные светодиодные структуры для Si-оптоэлектроники

(ИФМ РАН)

Предложен и реализован новый тип многопериодных светодиодных структур на основе Si:Er. Диодные структуры сформированы методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии и представляют собой серию последовательно включенных p-n-n+ переходов с примесью эрбия. Пропорционально числу периодов увеличивается интенсивность излучения на длине волны 1,54 мкм.

Достигнутые значения мощности достаточны для оптоэлектронных соединений кремниевых интегральных схем.

2.34. Технология создания сегнетоэлектрических элементов памяти

(ФТИ)

Разработана технология изготовления сегнетоэлектрических микроэлектронных элементов памяти, обеспечивающих хранение информации без потребления энергии (энергонезависимая память). Усовершенствована методика измерений и методы контроля важнейших параметров, определяющих надежность работы сегнетоэлектрических элементов памяти.

Разработанные методы обеспечивают возможность контроля технологии и оптимизации характеристик устройств памяти, а также повышение их надежности.

2.35. Технология Si структур и жидкокристаллических композитов на их основе

(ФТИ РАН)

Разработана технология и впервые получены управляемые квазиодномерные фотонные кристаллы на основе кремниевой матрицы щелевой структуры, заполняемой жидким кристаллом. Управление положением края запрещенной фотонной зоны обеспечивается приложением электрического поля или изменением температуры и может достигать 0.25 мкм в диапазоне длин волн порядка 10 мкм.

Важнейшим достоинством полученных устройств является их совместимость с кремниевыми интегральными схемами

2.36. Безвибрационные криостаты

(ИФП РАН)

Изготовлены безвибрационные криостаты растворения погружного типа, пригодные для целей сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии.

2.37. Акустический линейный датчик – метод и устройство

(ФИРЭ РАН)

Разработан новый метод высокоточных линейных и угловых измерений, основанный на использовании бегущей акустической волны субмиллиметрового диапазона в качестве измерительной шкалы. Создан и испытан макет акустического линейного датчика, обеспечивающего абсолютную точность порядка 10 мкм на дистанциях до 1 м.

Основу волноводной системы датчика составляет волокно плавленого кварца, обладающее высокой пространственной однородностью и температурной стабильностью.

2.38. Генератор хаотических сигналов

(ИРЭ РАН)

По договору с ООО «Альбион-АГ» разработаны и переданы заказчику макеты генераторов хаотических сигналов в трех частотных диапазонах от 0,9 до 5 ГГц, снабженные источниками вторичного питания.

Заказчику передан научно-технический отчет.

2.39. Модальный жидкокристаллический корректор волнового фронта


(СФ ФИАН)


Разработан многоканальный модальный ЖК корректор волнового фронта с перестраиваемой функцией отклика, который может быть использован для создания приборов и узлов адаптивной оптики в оптико-механических системах наблюдения.

Области применения: адаптивная оптика для медицины, астрономии, а также в оптических системах наблюдения и технического контроля.

2.40. Многоканальное малошумящее приемное устройство

(ИРЭ РАН)

Разработано и изготовлено многоканальное малошумящее приемное компактное устройство с динамическим диапазоном линейного усиления не менее 120 дБ в диапазоне 30 кГц. Проведены морские испытания.

Отчетные материалы переданы заказчику – Федеральному агентству по науке и инновациям.

2.41. Фемтосекундные ЭОП и дифрактометры

(ИОФАН)

Закончено создание испытательно-технологической цепочки для изготовления фемтосекундных ЭОП и дифрактометров – от компьютерныйого расчета через конструирование до технологического сопровождения и изготовления опытных образцов.

2.42. Синтезаторы частот ТГц диапазона

(ИФМ РАН, ННГУ)

Разработаны и готовы к применению:

а) синтезатор частот диапазона 870–1100 ГГц с использованием в качестве опорного синтезатора частот 3-миллиметрового диапазона длин волн;

б) синтезатор частот 790–970 ГГц с использованием в качестве опорного синтезатора частот 1,5 см длин волн.

Стабилизация частоты произведена по 55-й гармонике опорного сигнала на основе разработанной системы ФАПЧ ЛОВ. Гармонический смеситель выполнен на полупроводниковых сверхрешетках.

Синтезаторы отличаются небольшой стоимостью и могут быть использованы в любой лаборатории, имеющей синтезатор частот, работающий до 20 ГГц.

2.43. Малогабаритный высокостабильный генератор с малым энергопотреб-
лением

(ИФМ РАН)

Разработан, реализован и готов к применению полетный вариант малогабаритного высокостабильного генератора диапазона 19–21 ГГц с малым энергопотреблением (12Вт).

Прибор предназначен для работы в радиоизмерительных и спектроскопических комплексах при проведении аэрокосмических исследований в качестве опорного и задающего генератора. Генератор обеспечивает высокостабильные колебания без разрыва фазы в рабочем диапазоне 19-21 ГГц, 3,8–4 ГГц и 800 МГц. При этом его выходная мощность составляет от -5 до +15 dBm в температурном диапазоне от -40ºС до +55ºС. 

Проведены климатические, вибрационные и ударопрочные испытания полетного варианта прибора.

2.44. Метод получения наноалмазов с заданными свойствами в углеродной матрице

(СФ ИРЭ РАН)

Разработаны метод получения и способы управления размером и концентрацией наноалмазов в углеродной матрице, основанный на использовании СВЧ газового разряда низкого давления в магнитном поле. Благодаря погруженности наноалмазов в углеродную матрицу имеются возможности для непосредственного их нанесения на любые подложки и детали, а также для модификации и использования в качестве накопителя газовой массы в топливных элементах.

2.45. Универсальная технология выращивания кристаллов II–VI соединений

(ИФТТ РАН)

Разработана универсальная технология выращивания кристаллов соединений II-VI, основанная на методе вертикальной зонной плавки под высоким давлением инертного газа, позволяющая получать кристаллы, пригодные по своим характеристикам для различных применений в оптике: в проходной, фокусирующей, выводящей, поляризующей и светоделительной оптике ИК диапазона; в аттенюаторах ближнего ИК диапазона, в детекторах ионизирующих излучений с энергиями от 100 кэВ до 6 МэВ, в электрооптических модуляторах и т.д.

2.46. 
Метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe


(ФИАН)


Разработан оригинальный метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe с удельными сопротивлениями ~106÷107 ом·см и временами жизни носителей зарядов, превышающих более чем на порядок теже величины в материале, получаемом стандартными методами.

Технология представляет собой вакуумную сублимацию соединения в условиях, удаленных от термического равновесия, при которой происходит глубокая очистка материала. Большие времена жизни носителей зарядов достигаются в процессе роста без дополнительного легирования.

Метод содержит ноу-хау.

2.47. Материал для миниатюрных камер высокого давления

(ИФВД РАН)

Создана металлокерамика на основе нитрида бора для миниатюрных камер высокого давления.

При диаметре рабочей площадки 0,45 мм получено контактное давление свыше 40 ГПа, что дает возможность выйти на мегабарный диапазон давлений.

2.48. Метод выращивания монокристаллов α-LiJO3 большого размера

(ИПФ РАН)

Предложен усовершенствованный метод выращивания монокристаллов α-LiJO3 уникальных размеров (до 130 мм в поперечнике и до 180 мм высотой) высокого оптического качества.

Изготовлены уникальные нелинейно-оптические элементы для мощных параметрических генераторов среднего ИК диапазона.

2.49. Технология формирования керамических мишеней

(ИФДагНЦ)

Разработана, запатентована и находится в стадии внедрения технология формирования керамических мишеней для синтеза прозрачных электродов для систем отображения информации.

2.50. Мегаваттный гироклистрон

(ИПФ РАН)

Впервые создан гироклистрон с резонаторами на рабочих модах объемного типа высокого порядка на основе термоэмиссионного инжектора электронов. В трехрезонаторном гироклистроне на электронном пучке с энергией электронов 315 кэВ на частоте 30 ГГц получена выходная мощность 5 МВт при КПД 20%, коэффициенте усиления 30 дБ, полосе усиления  30 МГц и длительности импульса 0.5 мкс.

2.51. Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн

(ИПФ РАН)

Разработан быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн (70-170 ГГц). Частотомер имеет непрерывный и ждущий режимы работы, прямой отсчет без использования выносного смесителя, встроенную память для результатов измерений, возможность связи с компьютером по каналу RS-232. Он обеспечивает измерение частоты непрерывного сигнала и однократных СВЧ импульсов с длительностью не менее 30 мс и дрейфом частоты до 8 ГГц/с с точностью 1 МГц.

Изготовленные приборы уже используются в нашей стране и за рубежом, в частности, для измерения частоты гиротронов.

2.52. Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием

(МарГТУ)

Разработан и внедрен в практику исследования ионосферного распространения декаметровых радиоволн мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием, автоматическим управлением режимами работы и регистрации, а также с автоматической обработкой данных наклонного зондирования и прогнозирования характеристик радиолиний и радиоканалов. Включает систему автоматической диагностики работоспособности и выявления неисправностей модулей. Масса оборудования 30 кг, мощность сигнала 100 Вт, разрешение по задержке сигнала 25 мкс, разрешение по зондирующей частоте 100 кГц. 

Устройство защищено патентом на изобретение.

2.53. Термоавтокатоды

(ИАП РАН)

Разработаны, исследованы и поставлены заказчику (ФГУП «ЦНИИМ») термоавтокатоды на основе нитевидных кристаллов ZrN для Оже-электронного спектрометра «JAMP-10SX», не уступающие по  своим эксплуатационным свойствам зарубежным катодам из LaB6.

2.54. 
Источник триодного типа для модификации ТВЭЛов

(НИИЭФА)

Создан источник триодного типа с взрывоэмиссионным катодом, формирующий протяженный радиально-сходящийся электронный поток.

Источник предназначен для модификации ТВЭЛов с целью повышения их коррозионной стойкости в жидкометаллических теплоносителях.

2.55. Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы

(ИПФ РАН)

На основе разработанного универсального миниатюрного эхоимпульсного локатора диапазона частот 1–10 МГц создано семейство новых портативных ультразвуковых диагностических приборов. Локатор обладает широким диапазоном управления усилением, высокой чувствительностью, низким уровнем шума.

Приборы предназначены для решения широкого круга задач технической и медицинской диагностики, включая толщинометрию, уровнеметрию, дефектоскопию и т.д.

2.56. Метод контроля качества обработок стальных изделий

(ИФМ УрО РАН)

Предложены новые многопараметровые магнитные методы контроля качества термических и деформационных обработок стальных изделий и разработана мобильная программно-аппаратная система СИМТЕСТ, позволяющая как в производственных, так и в полевых условиях проводить магнитные испытания изделий, накапливать результаты и проводить их компьютерный анализ.

2.57. Нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин и дефектов

(ИПФ РАН, НО ВНИИЖТ)

Разработан и реализован на макете диагностической установки нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин в конструкционных элементах и узлах.

Метод основан на эффекте модуляции пробной ультразвуковой волны собственными (возбуждаемыми ударно) колебаниями образца за счет их нелинейного взаимодействия на трещине. Модельные тесты и испытания на реальных осях и дисках колесных пар железнодорожных вагонов продемонстрировали высокую чувствительность метода: контраст 30-40 дБ между нелинейным откликом оси без дефектов и оси, содержащей одиночную трещину, площадь сечения которой была близка к пороговому значению для обнаружения традиционными линейными ультразвуковыми методами.

2.58. Камера фотонной терапии

(ИЯИ РАН)

Принята Госкомиссией и сдана в эксплуатацию установка для облучения тормозными фотонами на базе ускорителя электронов с энергией фотонов до 6 МВ. Помимо самого ускорителя, установка включает в себя камеру облучения с биологической защитой, системы вентиляции и водоохлаждения, пультовую и сети электропитания.

Установка позволяет проводить практическую радиотерапию, в т.ч. в сочетании с облучением протонами, и вести исследования по радиационной медицине и радиационной биологии.

2.59. Тонкостенная многоканальная воздушная ионизационная камера

(ИЯИ РАН)

Создана уникальная высокочувствительная узкозазорная воздушная ионизационная камера с малым количеством вещества на пути регистрируемых частиц для мониторирования терапевтических пучков протонов и других частиц. Важными новыми элементами камеры являются пленки из полиимида толщиной 1.5 мкм, полученные по оригинальной технологии. Высокая прозрачность камеры позволяет регистрировать протоны с энергией от 200 кэВ и альфа-частицы с энергией от 500 кэВ, получать профили пучка и дозные распределения в двух измерениях для области 8х8 см2.

Камера полностью готова к практическому применению.

2.60. Промышленные ускорители электронов

(ИЯФ СО РАН)

В города России, КНР, Республики Корея и Индии поставлены 5 ускорителей и произведен монтаж и запуск в эксплуатацию 11 ускорителей электронов типа ЭЛВ для работы по очистке промышленных стоков красильного центра (в рамках сотрудничества с МАГАТЭ).

В Республику Корея в их числе поставлен и запущен мощный ускоритель электронов ЭЛВ-12.

2.61. Источники синхротронного излучения

(ИЯФ СО РАН)

Произведён физический пуск 1-й очереди специализированного источника синхротронного излучения «Зеленоград», разработанного и изготовляемого для работ в области микроэлектроники и микромеханики, планируемых в Институте физических проблем им. Лукина.

Создан и испытан прототип 21-полюсного вигглера с максимальным полем до 
7,5 Т для центра СИ Курчатовского института.

2.62. Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр)

(ИТЭФ, НИИЭФА, Российский кардиологический НПК МЗ РФ, МИФИ)

Начат второй этап создания ПЭТ-центра для медико-биологических исследований на базе отечественных разработок. Закончена разработка циклотрона СС-12 на энергию протонов 12 Мэв для наработки радионуклидов и начато его изготовление.

Изготавливаются ПЭТ-сканер и модули синтеза радиофармпрепаратов.

2.63. Система Рентгеновского Контроля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей

(ИЯФ СО РАН)

Продолжены работы по СРК «Сибскан» для досмотра людей.

В апреле 2005 г. пилотный образец СРК был приобретен компанией «Истлайн» и установлен в секторе С аэропорта Домодедово. В октябре 2005 г. пилотный образец СРК был заменен на 2 промышленные установки, непрерывно включенных в систему досмотра пассажиров в аэропорту Домодедово.

Заключены контракты на установку СРК в аэропорту г. Ханты-Мансийска и на 
2 установки в аэропорту Пулково.

2.64. Нейтронная терапия

(ИЯИ РАН)

Предложена и разрабатывается уникальная методика лечения онкологических новообразований с использованием нейтрон-захватной технологии на основе наноструктур, содержащих гадолиний.

Подана заявка на патент.

2.65. Метод получения актиния-225 для ядерной медицины

(РНЦ КИ)

Разработана трехступенчатая схема генераторного получения актиния-225 из долгоживущего тория-229. Актиний-225 является одним из наиболее перспективных альфа-излучателей в радиотерапии, свойства которого отвечают общим радиотерапевтическим требованиям, а, кроме того, он может служить источником получения короткоживущего висмута-213.

2.66. Гадолиниевой сцинтиллятор

(ИЯИ РАН)

Разработаны рецепт и технология производства высокостабильного жидкостного гадолиниевого сцинтиллятора.

Сцинтиллятор может применяться для счётчиков нейтронов большого размера.

[image: image1.png]



3.  ЭНЕРГЕТИКА,  МАШИНОСТРОЕНИЕ,  МЕХАНИКА
И  ПРОЦЕССЫ  УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Внедрение в энергетику парогазовых установок (ПГУ) нового поколения

(ИВТ РАН)

Проведены работы по научному обеспечению внедрения в энергетику парогазовых установок (ПГУ) нового поколения и комплексному энергохимическому использованию природного газа.

В рамках данного направления были выполнены следующие работы:

а) осуществлялось научное сопровождение монтажа опытно-промышленной установки с впрыском пара МЭС-60: уточнение технологических и схемных решений, анализ и повышение параметров и характеристик отдельных узлов, оптимизация и выбор типа оборудования. Завершены испытания компрессора теплонасосной установки (ТНУ) на водяном паре в условиях вакуума до 2 кПа (совместно с ФГУП ММПП «Салют» и ТЭЦ-28). Проанализированы результаты испытаний и выпущен научный отчет. Выявлено, что для достижения максимальной степени сжатия и должного КПД необходимы специальные исследования и отработка программы управления положением направляющих аппаратов хвостовой части компрессора.

б) выработана оригинальная принципиальная технологическая схема и выполнен оптимизационный термодинамический анализ комплексного энергохимического использования природного газа на базе парогазовых установок с одновременным производством энергии и синтетического жидкого топлива (метанола).

3.2. Концепция создания полностью автономных энергоустановок

(ИВТ РАН) 

Разработана концепция создания полностью автономных энергоустановок, использующих в качестве первичных источников солнечную и/или ветровую энергию, включающая математическую модель автономных энергоустановок, которая позволяет оптимизировать их состав и конфигурацию в зависимости от климатических условий эксплуатации и особенностей потребителя, а также разработан стенд для отработки и испытаний эффективных систем аккумулирования электроэнергии с помощью современных электрохимических аккумуляторов и суперконденсаторов. Автономные источники энергоснабжения являются остро востребованными для различных потребителей, расположенных как в удаленных районах вне систем централизованного энергоснабжения, так и подключенных к ним. Целью выполненных исследований и разработок являлось изучение возможности создания энергоустановок мощностью от сотен Вт до нескольких десятков кВт для полностью автономного энергоснабжения разных потребителей (станции мониторинга, телекоммуникационные системы, автономные источники питания систем охранной сигнализации, связи, аварийного освещения и т.п. гражданских объектов) с использованием повсеместно доступных солнечной и ветровой энергии. Для этого была разработана оригинальная математическая модель энергоустановок, обеспечивающая адекватное моделирование работы фотоэлектрических преобразователей, ветроустановок и их комбинации в различных климатических условиях. Модель реализована в среде динамического моделирования TRNSYS, используемой ведущими зарубежными научными центрами для моделирования систем энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии. 

3.3. Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла

(ОНИПЦ ИВТ РАН, ИВТ РАН, МГУИЭ)

Разработан, создан и исследован модульный экспериментальный макетный образец нового поколения универсального высокоэффективного реактора для биологической утилизации твердых и жидких токсичных промышленных и сельскохозяйственных отходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла на фазопереходных материалах.

Созданы методика организации процесса и технология биологической утилизации применительно к разработанному универсальному реактору. Отработана новая технология и методика уничтожения пестицидов и гербицидов в процессе анаэробного сбраживания.

Разработана технология по фотокаталитической детоксикации органических соединений.

Разработан тепловой аккумулятор тепла на фазопереходных материалах применительно к биогазовым установкам.

3.4. Экспериментальные исследования процессов импульсно-частотного стримерного разряда

(ИТЭС ОИВТ РАН)

Проведены экспериментальные исследования процессов развития импульсно-частотного катодо-направленного стримерного разряда в воздушном потоке, создаваемом в реакторной камере коаксиальной конструкции

Исследования проводились при расходах воздуха в диапазоне 0,5–3 м3/час и соответствующих скоростях потока 0,15–1 м/с. Разряд генерировался в коаксиальной электродной системе с локальным усилением электрического поля в 1600 точках

Внешний источник высоковольтных импульсов позволял генерировать импульсы высокого напряжения длительностью 40 нс с амплитудой напряжения до 20 кВ и передним фронтом 15–20 нс. В высоковольтном источнике в качестве коммутатора использовался тиратрон с холодным катодом, обеспечивающий устойчивую работу источника в диапазоне частот от единиц герц до килогерц.

Эффективность процесса развития разряда оценивалась по величине энергозатрат на выход озона.

Достигнутые параметры вполне пригодны для реализации ряда озонных технологий, причем энергетическая цена меньше, чем в традиционных процессах генерирования озона в барьерном разряде.

3.5. Схема высоковольтного источника мощных сильноточных наносекундных электрических импульсов для запитки емкостных и диодных нагрузок

(ИТЭС ОИВТ РАН)

Проведено численное и физическое моделирование, показавшие целый ряд преимуществ ПРЕДЛАГАЕМОЙ схемы в сравнении с традиционной. В основе предложенной схемы лежит использование двух двухкаскадных взрывных магнитокумулятивных генераторов

Высоковольтный источник, разработанный на основе такой схемы, опробован как для зарядки емкостной, так и питания диодной нагрузки. В экспериментах по запитке высоковольтного диода релятивистского СВЧ-генератора типа ЛОВ (лампа обратной волны) при напряжении более 800 кВ получена генерация на частоте 3,6 ГГц с пиковой мощностью излучения превышающей 1 ГВт.

3.6. Экспериментальные исследования эффективности биологического действия импульсов высокого напряжения 
(ИТЭС ОИВТ РАН)

Существующие в настоящее время нормы безопасности импульсов высокого напряжения регламентируют лишь предельно допустимые уровни ряда параметров, которые, согласно имеющимся представлениям, определяют действия этих импульсов на человека. К этим параметрам относятся амплитудное значение напряжения холостого хода, средняя мощность, выделяемая в резистивной нагрузке 1 кОм, и продолжительность воздействия. При этом никак не регламентируются другие характеристики генерируемых импульсов, например, длительность, форма и частота их повторения, хотя имеются основания полагать, что данные характеристики также влияют на эффективность воздействия импульсов высокого напряжения на биообъекты.

Выполнены экспериментальные исследования эффективности биологического действия импульсов высокого напряжения в зависимости от упомянутых выше характеристик. В частности, исследовано действие коротких (порядка 50 нс) периодически повторяющихся импульсов. С этой целью создан генератор, который позволяет варьировать амплитудные и временные параметры формируемых импульсов в следующих диапазонах: амплитуда – от 30 до 80 кВ; длительность пачки импульсов – от 0.5 до 3 с; частота повторения импульсов в пачке – от 10 до 1000 Гц; энергия в импульсе – до 0.2 Дж. Эксперименты показали, что электрические импульсы длительностью несколько десятков наносекунд обладают не меньшей эффективностью биологического действия, чем импульсы длительностью единицы – десятки микросекунд.

3.7. Макетный образец мобильного испытательного комплекса (МИК)

(ИТЭС ОИВТ РАН)

На основе взрывомагнитного генератора (ВМГ) создан макетный образец мобильного испытательного комплекса (МИК) для исследования устойчивости объектов электроэнергетики к воздействию ударов молнии. Лабораторные испытания показали, что МИК генерирует токи до 35 кА в индуктивно-омической нагрузке с параметрами, близкими к параметрам реального заземлителя: индуктивность 20–200 мкГн, сопротивление 1–10 Ом. Фронт импульса тока в нагрузке составляет несколько микросекунд

Проведены испытаний работы МИК при нагрузке на контур заземления действующей подстанции 110 кВ. Ток вводился в удалённые точки контура. Предварительно с помощью измерительного комплекса ИК-1 малыми токами были проведены исследования электромагнитной обстановки. При выбранной программе испытаний определен безопасный для подстанции уровень токов МИК. Регистрирующая аппаратура настраивалась с помощью ГИН при напряжении 60 кВ. В экспериментах фиксировались ток МИК и потенциалы в «земле» на различном удалении от точки подключения и потенциалы на отдельных элементах подстанции. По результатам эксперимента построена диаграмма распределения потенциала на рабочей площадке. Проведено сравнение экспериментальных результатов с расчётами, учитывающими влияния обратного токо-
провода.

3.8. Технология изготовления и стендовые испытания горелок тепловой мощностью 400 кВт

(ИТЭС ОИВТ РАН)

Отлажена технология изготовления и проведены стендовые испытания трех типов горелок тепловой мощностью 400 кВт каждая.

Два типа горелок являются высоконапорными, имеющими, по оценкам, скорость сверхзвуковой струи свыше 750 м/с. Третий тип представляет собой низконапорную горелку, в которой скорость струи составляет около 60 м/с

Высокая производительность комплекса обеспечивается совместным механическим и тепловым воздействием сверхзвуковых струй на объект обработки. Температура продуктов сгорания – не менее 1500 оС. Обеззараживание отходящих газов происходит при их термическом дожигании в камере блока дожигания. Конструкция вихревой противоточной камеры обеспечивает центробежное удержание не сгоревших частиц до полного термического дожигания, в том числе золовых частиц и спор возбудителей инфекционных заболеваний. Для исключения газовых выбросов из камеры сжигания, обработка объектов проводится при разрежении, обеспечиваемом вихревым эжектором блока дожигания.

Проведенные испытания позволили доработать и оптимизировать конструкцию горелок и всего комплекса в целом.

3.9. Технология опытного производства термостабилизирующего экрана для ультрафиолетового телескопа космического базирования

(ИТПЭ ОИВТ РАН)

По заказу ОКБ НПО им. Лавочкина разработана технология опытного производства тонкопленочного нагревателя для главного зеркала ультрафиолетового телескопа космического базирования на основе высокопрочных оксидов алюминия полученных методом плазменного электрохимического окисления и вакуумной плазменной полимеризации кремнийорганических соединений.

Полученные многослойные металло-оксидно-полимерные покрытия позволяют сформировать тонкопленочный нагреватель с высокой стойкостью к воздействию вакуума и ионизирующего космического излучения (включая высокие электростатические напряжения).

Изготовлена опытная партия нагревательных элементов, предназначенная для проведения полномасштабных натурных испытаний в составе изделия.

3.10. СВЧ свойства проводящих композитов

(ИТПЭ ОИВТ РАН) 

Исследованы СВЧ свойства проводящих композитов, представляющих собой матрицу на основе пенополиуретанов различного типа с пропиткой различными электропроводящими полимерами. Определены микроволновые частотные зависимости диэлектрической проницаемости проводящих композитов в зависимости от типа матрицы и концентрации  проводящей фазы. На основе проводящих композитов созданы многослойные листовые широкополосные радиопоглощающие материалы, а также геометрически неоднородные высокоэффективные поглощающие материалы пирамидального типа, которые могут быть использованы в безэховых камерах СВЧ. Проведено экспериментальное исследование микроволновой диэлектрической проницаемости композитов на основе пенополиуретанов, пропитанных проводящими полимерными растворами, в которых в качестве диспергированного наполнителя содержится электропроводящая сажа. Исследовано влияние режимов диспергации сажи в полимере на проводящие и высокочастотные свойства вспененных композитов, а также вязкости и проводимости полимерных составов на проводимость и диэлектрическую проницаемость композитов. На основе полученных электропроводящих композитов разработаны многослойные листовые широкополосные радиопоглощающие материалы, обладающие стабильными электрофизическими и физико-механическими свойствами, в том числе пониженной горючестью. Созданы также геометрически неоднородные сверхширокополосные радиопоглощающие материалы пирамидального типа, которые могут быть эффективно использованы при строительстве безэховых камер СВЧ. Все разработанные материалы обладают низким удельным весом, высокой гибкостью, легко кроятся по сложной геометрии, что делает их незаменимыми при экспериментальной отработке задач электродинамического моделирования в области частот СВЧ.

3.11. Термокамера циркуляционного типа – аппарат экологически чистой энергосберегающей технологии

(НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН)

Процесс сушки сельскохозяйственных продуктов является сложным тепло-массообменным процессом, для которого необходимо определить оптимальные параметры, позволяющие максимально использовать тепловую энергию и учитывающие качество получаемых продуктов. применение кипящего слоя для сушки является перспективной технологией.

В результате проведенных математического моделирования и экспериментальных исследований была создана термокамера циркуляционного типа и установка на ее основе, превосходящая установки для сушки зерна, поставляемые на российский рынок из ФРГ, Финляндии, Италии и других стран.

3.12. Узел фильтрации оборотной воды промышленных предприятий

(ИММ КазНЦ РАН)

Разработанный узел очистки оборотной воды промышленных предприятий от механических примесей, состоит из фильтров грубой и тонкой очистки оригинальной конструкции и специальных устройств, обеспечивающих необходимый перепад давления на фильтровальных перегородках.

Узел позволяет комплексно решать проблемы защиты теплообменного и другого технологического оборудования, повышения эффективности его работы. Он характеризуется надежностью, удобствами в обслуживании, высокой производительностью, низкими потерями напора, что обеспечивает экономию топлива, энергоресурсов при эксплуатации систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

Узел фильтрации установлен на заводе «ПНД» ОАО «Казаньоргсинтез» и заводе «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим».

3.13. Метод статического моделирования усталостных трещин

(ИВМ СО РАН)

Разработан и программно реализован алгоритм статического моделирования роста усталостных трещин, использующий обоснованные законы вероятностных распределений. Исследовано влияние статистического рассеяния начальных размеров трещин, предела текучести, критического коэффициента интенсивности напряжений, амплитуд основной и высокочастотной составляющей нагружения на скорость роста усталостных трещин при двухчастотном нагружении. Выполнено статистическое моделирование роста усталостных трещин и построены функции надежности и распределения ресурса типовых сварных соединений и элементов крановых металлоконструкций.

Полученные результаты использованы при анализе причин разрушения крановой конструкции устройства обслуживания купола здания атомной электростанции, стрелы шагающего экскаватора ЭШ-10/70 и двуногой стойки экскаватора ЭКГ-12.5.

3.14. Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя

(ИПСМ РАН)

Разработан способ формирования прокаткой заготовок с наноструктурой (размер зерна 2–5 мкм) поверхностного слоя. Наноструктура достигается воздействием электроимпульсной обработки предварительно деформированных образцов из алюминиевого сплава АМг6.

Способ использован для изготовления деталей трибосопряжений многоцелевого назначения.

3.15. Технология получения эмульгированных жидких топлив

(ИПРИМ РАН)

Разработана установка для получения эмульгированных жидких топлив, представляющая собой замкнутую систему для обработки рабочей среды с помощью кавитационно-вихревого эжектора-смесителя и предназначенная для: получения устойчивых мелкодисперсных жидкостных и газожидкостных систем с новыми физико-химическими свойствами в нефтяной, нефтехимической, строительной, пищевой и других отраслях промышленности; приготовления водосодержащих композитных топлив с улучшенными характеристиками на основе мазута, дизельного топлива, угольной пыли, торфяной крошки; ускорения реакций и интенсификация массообменных процессов в химической промышленности.

Отличительной особенностью установки является высокая эффективность воздействия на физико-химическую структуру обрабатываемых сред за счет комплексного применения нескольких технологических режимов: индуцирования вихрей, кавитация, воздействия низкочастотных пульсаций, формирования скачка давления на выходе путем насыщения потока жидкости газом.


4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ

4.1. Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений

(ИКТИ РАН)

Разработано программное обеспечение в виде библиотеки программ, позволяющее хранить в параметрическом ядре информацию о резьбах различных типов и использовать её для правильной обработки резьбовых соединений при контроле пересечения тел, построения проекций модели и взаимодействия с подсистемами технологического проектирования.

Новизна состоит в использовании для хранения специфической машиностроительной информации непосредственно ядра САПР и алгоритмов, позволяющих решать различные прикладные задачи на основе этой информации. Благодаря этому данное программное обеспечение можно применять в промышленных САПР.

4.2. Полупроводниковый газовый сенсор

(ИМИ РАН)

Разработаны физико-химические основы реализации полупроводниковых газовых сенсоров нового поколения – шумовых сенсоров, которые отличаются существенным повышением чувствительности (на порядок и более, в зависимости от тестируемых молекул), высокой селективностью и стабильностью при идентификации состава газовой среды, благодаря использованию нового аналитического метода адсорбционно-десорбционной фликкер-шумовой спектроскопии и адаптированной под конструкцию сенсора технологии «кремний на изоляторе».

Прибор предназначен для контроля содержания стойких органических загрязнителей в окружающей среде.

4.3. Плазмонный датчик влажности

(ИОНТ РАН)

В качестве прикладного использования плазмонного поверхностного резонанса проведена разработка универсального макетного образца плазмонного SPR датчика, а также сенсорных наноструктур, предназначенных для определения наноконцентраций химических реагентов.

На первом этапе SPR датчик используется для измерения влажности. Прибор подключается к любому компьютеру с интерфейсом USB 1.0. Чувствительность к парам воды составляет 10-7 г/см3. Программное обеспечение для обработки данных состоит из нескольких подпрограмм, разработанных в формате LabView. При первичной обработке видеосигнала с матрицы используется ряд оригинальных алгоритмов фильтрации 
шумов.

В настоящее время разрабатывается ряд направлений, позволяющих значительно (на несколько порядков) повысить чувствительность данного прибора и его функциональные возможности.

4.4. Первая очередь системы АстроГрид Российской виртуальной обсерватории

(ИПИ РАН)

Введен в эксплуатацию Центр коллективного пользования АстроГрид Российской виртуальной обсерватории (РВО) – первый шаг по реализации Информационной инфраструктуры РВО, аванпроект которой был разработан совместно ИПИ РАН, САО РАН и ИНАСАН. Центр образован в ИПИ РАН на основе системы AstroGrid, недавно разработанной в Великобритании.

Основными средствами АстроГрид РВО являются: средства поддержки решения задач над накопленной информацией; средства образования новых сервисов анализа информации; средства размещения систем управления данными и наборов данных, поддерживаемых такими системами, в центре коллективного пользования; средства поиска в каталогах Международной виртуальной обсерватории на основе стандартов IVOA; средства публикации результатов астрономических наблюдений, результатов решения задач, программных сервисов в РВО в реестрах метаданных в соответствии со стандартами IVOA.

В качестве тестового примера были разработаны и опробованы средства решения задачи поиска далеких радиогалактик.

4.5. Технология сварки перспективных материалов большой толщины

(ИПЛИТ РАН)

Разработана и подготовлена к промышленному внедрению новая технология лазерной сварки стальных труб нефте-газопроводов, а также изделий авиастроения из алюминиевых сплавов. Для этого впервые исследованы и отработаны способы управления параметрами плазмы сварочного канала, а также создана новая технология сварки двумя лазерными пучками.

4.6. Декодер систематических обобщенных каскадных кодов

(ИППИ РАН)

Разработана структура декодера систематических обобщенных каскадных кодов с избыточностью менее 10% , ориентированная на скорость передачи выше 1 Гбит/сек и на применение современных сигнальных процессоров и программируемых логических схем.

Основными инструментами, обеспечивающими быстрое декодирование, являются: конвейерная и параллельная организация вычислений, быстрое преобразование Фурье над конечным полем, оптимизация ширины конвейерно-параллельной схемы под параметры внешних и внутренних подкодов каждого слоя обобщенной каскадной конструкции кода.

4.7. Комплекс библиотечных базовых блоков для радиочастотных СБИС

(ИППМ РАН)

Разработана библиотека базовых блоков для создания БиКМОП интегральных радиочастотных схем, обеспечивающих проектирование радиоприемных устройств, работающих в метровом и дециметровом диапазонах волн, что позволяет разрабатывать 
однокристальные БиКМОП интегральных радиоприемных устройств (например, приемные тракты пейджеров и радиотелефонов). Технология – БиКМОП 0,6 мкм, рабочие частоты – до 1 ГГц, напряжение питания – 1,8–3,5 В.

4.8. Servnet-3 – сервисная сеть для суперкомпьютеров с кластерной архитектурой

(ИПС РАН)

Разработаны принципы организации сервисной сети (Servnet-3) для суперкомпьютеров с кластерной архитектурой и большим числом узлов (десятки тысяч): разработаны аппаратные компоненты системы Servnet-3, протоколы взаимодействия компонентов и микропрограммы, их реализующие, изготовлены опытные образцы аппаратных компонентов, реализованы интерфейсы прикладного программирования и программное обеспечение мониторинга и управления через сервисную сеть Servnet-3.

4.9. Метод «крупнозернистого» моделирования процесса наноимпринтинга

(ИПТМ РАН)

Разработаны уникальный метод «крупнозернистого» моделирования процесса наноимпринтинга и реализующее метод программное обеспечение.

Стало возможным моделировать процесс впечатывания реальных штампов сантиметровой площади, содержащих детали суб-100 нм-размеров. Результатами эксперимента показали хорошее совпадение измеренных характеристик (распределений остаточной толщины резиста) и расчетных данных.

Созданное программное обеспечение готово для практического использования в проектировании штампов для наноимпринтинга.

4.10. Методы и программные средства семантического поиска

(ИСА РАН)

Разработаны новые методы семантического поиска неструктурированной информации в локальных и глобальных сетях и научно-технические решения, составившие теоретическую и инструментальную основу поисковых систем нового поколения. Особенностями таких систем являются использование естественного языка для написания запросов, наличие механизмов семантического анализа, что дает высокую точность и полноту поиска.

Реализован исследовательский прототип системы EXACTUS, использующей указанные методы.

4.11. Компьютерная система обработки полноцветных графических образов

(ИСА РАН)

Разработаны модели, алгоритмы и методы быстрой обработки полноцветных графических образов, обеспечивающие отделение полезного сигнала от фонового шума для документов. Эта технология применена к документам, идентифицирующим личность: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и др. Обеспечивается сканирование и распознавание документов в пунктах контроля документов.

Опытные образцы технологии использовались для контроля выдачи и регистрации авиабилетов, при регистрации личных документов представителей льготных категорий населения для организации единых денежных выплат и др.

4.12. Технология выращивания многослойных гетероструктур

(ИСВЧПЭ РАН)

Методом молекулярно-лучевой эпитаксии системы AlGaAs/InGaAs разработана технология выращивания многослойных гетероструктур с двухбарьерными, двусторонне-легированными псевдоморфными квантовыми ямами для мощных СВЧ-транзисторов, в которых благодаря оптимизации режимов роста и легирования, а также формированию атомно-гладких гетерограниц, достигнуты одновременно и высокие значения подвижности μе=6000 см2/Вс и концентрации nе=3·1012см-2 двумерного электронного газа, обеспечивающие высокую величину произведения μе·nе=1,8·1016В-1с-1, характеризующего «качество» транзисторных гетероструктур.

4.13. Система технического зрения для определения количества гель-частиц в растворе полимера

(ИСОИ РАН)

Количество гель-частиц в растворе полимера при проведении лабораторного анализа определяется путем подсчета количества разрывов струи полимера, вытекающей в раствор осадителя. Ранее подсчет изменений диаметра или обрывов струи полимера осуществлялся визуально. Использование системы технического зрения существенно снижает психовизуальную нагрузку на лабораторный персонал, повышает точность и достоверность анализа, обеспечивает его документируемость.

Разработаны новые методы бинаризации изображений и анализа получаемых при этом графических препаратов, что позволяет выполнять пороговую обработку в условиях слабой контрастности изображений и при значительном уровне помех. Разработано программное обеспечение для этих методов, автоматизирующих процесс проведения таких анализов и их последующую обработку.

Компьютерная система внедрена на ЗАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти).

Ведется работа по получению патента РФ.

4.14. Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности и мобильного программного обеспечения систем реального времени

(НИИСИ РАН)

По заказу Гостехкомиссии России разработан Технический регламент «О безопасности информационных технологий», относящийся к Руководящим документам, то есть к стандартам, выпущенным Гостехкомиссией России, и направленный на обеспечение безопасности при разработке, испытаниях, поставке и эксплуатации информационных технологий.

Проект второй версии Технического регламента представлен в Гостехкомиссию России.

4.15. Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности

(НТЦ УП РАН)

Разработан и изготовлен спектрометрический комплекс для измерения с судна или самолета спектральной плотности энергетической яркости восходящего и рассеянного поверхностью моря потока излучения в видимом диапазоне спектра.

Комплекс реализует «комбинированный» режим измерения: непрерывный мониторинг ведется миниспектрометром с низким спектральным разрешением и пирометром, а высокоразрешающий высококонтрастный двухполяризационный акустооптический спектрометр включается только в тех местах, где миниспектрометр и пирометр обнаруживают какие-либо особенности.

Комплекс может применяться для обнаружения загрязнений воды морей и океанов.

4.16. Модельный закон для СНГ «Об информатизации, информации и защите информации»

(СПИИ РАН)

Разработан модельный закон «Об информатизации, информации и защите информации», который регулирует правовые отношения, возникающие при: формировании и использовании информационных ресурсов, создании и использовании информационных технологий и систем, а также защите информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации.

4.17. Многофункциональная автоматизированная установка диагностики плазмы

(ФТИАН)

Разработана многофункциональная автоматизированная установка диагностики плазмы методом зонда Ленгмюра. Программное обеспечение позволяет проводить измерения параметров низкотемпературной химически активной плазмы как классическими методами одиночного и двойного зонда с компенсацией низкочастотных колебаний потенциала плазмы, так и с применением разработанного метода динамической ионной очистки поверхности зонда в ходе измерений.

Разработан метод зондовых измерений, позволяющий получать параметры низкотемпературной плазмы в пленкообразующих газах, в условиях осаждения на зонд полимерных пленок.

Метод актуален для исследования процесса глубокого анизотропного травления кремния при формировании элементов микросистемной техники.

4.18. Проектирование аналого-цифровых и объемных интегральных схем

(ЦИТП РАН)

Разработаны спектральные численно-аналитические методы исследования свойств собственных колебаний (движений) в дифференциально-алгебраических системах уравнений применительно к аналоговым радиоэлектронным схемам. Разработан пакет прикладных программ для решения спектральной проблемы пучков больших разреженных матриц для применения в САПР при моделировании радиоэлектронных схем и других объектов сложной физической природы, являющийся основой проблемно-ориентированных модулей исследования устойчивости и оценки параметрического запаса устойчивости в разнообразных технических приложениях.

4.19. Информационная система постановки медицинского диагноза

(ИРЭ РАН)

Разработана информационная система поддержки принятия решений при постановке медицинского диагноза в области онко-патологии, которая ориентирована на структуру данных информационной системы Медицинского центра им. Н.Н.Блохина РАМН, как ее продолжение для целей постановки диагноза в ситуациях, требующих второго компетентного мнения.

Система может быть модифицирована для применений в областях, где требуется оперативная компетентная оценка по входящему запросу, в условиях достаточно большого объема информации о решениях экспертов в реальных ситуациях. Функции и структура информационной базы системы могут быть использованы в других предметных областях в аналогичных задачах принятия решений при минимальных затратах времени, необходимых на адаптацию системы.

4.20. Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях

(ИИПРУ КБНЦ РАН)

Разработана модель для прогноза масштабов зон заражения при авариях на технологических емкостях, а также в случае разрушения химически опасных объектов. Предусмотрены случаи выброса сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Модель реализована в виде программного комплекса.

4.21. Метод оптимизации режима орошения

(НИИ ПМА КБНЦ РАН, ОАО «Севкавгипроводхоз»)

Разработан метод оптимизации режима орошения по сезонным значениям основных элементов водного баланса. Создана экспериментальная база данных и предложена система управления ими. Решена задача математического моделирования и автоматизированного проектирования оптимальной по суммарным затратам закрытой оросительной системы, обеспечивающей заданные режимы полива.

4.22. Комплекс системно-динамических моделей

(ИИММ КНЦ РАН)

Созданный комплекс моделей является основой библиотеки модулей имитации функционирования региональных сетей (РС). Библиотека используется для формирования имитационных моделей РС различной структуры и конфигурации. Имитационные модели позволяют проводить оперативный анализ и прогнозирование распределения и динамики нагрузки на узлах РС. Цель анализа – выявление «узких» мест существующих РС, сопоставление вариантов развертывания задач, выбор структуры информационно-телекоммуникационной среды и характеристик ее элементов, удовлетворяющих требованиям решаемых задач.

Разработка находится в опытной эксплуатации.

4.23. Корпоративные мультисервисные функции в сети передачи данных

(ИВТ СО РАН)

Завершены работы по поддержке корпоративных мультисервисных функций в сети передачи данных СО РАН. Реализован механизм обеспечения сквозного качества обслуживания Quality of Service в сегментах, расположенных в ННЦ СО РАН. Внедрены сервисы IP – аудио- и видеосвязи. Интегрированы ресурсы “классической” корпоративной телефонной инфраструктуры, основанной на технологии коммутации каналов и ресурсов, ориентируемые на технологию VoIP.

4.24. Многофункциональная акустическая система мониторинга трубопроводов

(ИФП СО РАН)

Разработана система сопровождения внутритрубных снарядов (ССВС) на основе сверхдальней акустической локации и программного обеспечения для анализа акустических сигналов.

ССВС обеспечивает регистрацию утечек и несанкционированного доступа в магистральных трубопроводах (нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов), а также проведение технической диагностики трубопроводов. Результаты работы системы передаются для контроля на удалённый компьютер оператора.

Разработанная система испытана в корпорациях «Транснефть» и «Газпром».

4.25. Система измерения перемещения подшипников скольжения буровых платформ

(КТИ НП СО РАН)

Разработаны научно-технические основы контроля в экстремальных природных и климатических условиях смещений и деформаций элементов инженерных конструкций и сооружений. Создана оптико-электронная система автоматического круглосуточного бесконтактного измерения смещений подшипников, расположенных в основании опор сверхмассивных сооружений, определения их траектории движения и значений мгновенной скорости, накопления результатов, создания базы данных смещений.

Система имеет более 20 сертификатов, передана заказчику для установки на буровых платформах.

4.26. Интеллектуальная система диагностики системной красной волчанки

(ВИНИТИ РАН)

Создана интеллектуальная система с решателем задач, реализующим правдоподобные рассуждения ДСМ-метода автоматического порождения гипотез, которые осуществляют взаимодействие индукции (порождение гипотез о причинно-следственных зависимостях), аналогии (предсказание диагноза по аналогии с известными случаями) и абдукции (принятие гипотез посредством объяснения ими базы фактов).

Система внедрена в клинической больнице им. С.П.Боткина для анализа клинических данных и диагностики системной красной волчанки.



5.  ХИМИЯ  И  НАУКИ  О  МАТЕРИАЛАХ

5.1. Смесевые эластомерные материалы


(ИБХФ РАН)

Разработаны смесевые эластомерные материалы – совулканизаты бутадиен-нитрильного каучука с этиленпропилендиеновым сополимером, обладающие повышенной стойкостью к действию озона, органических растворителей и улучшенными эксплуатационными свойствами. Создан экспресс-метод определения пригодности этиленпропилендиеновых эластомеров для получения совулканизатов с бутадиен-нитрильными каучуками.

Разработанные материалы могут быть использованы в машиностроении, авиационной и автомобильной промышленности при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред.

Подготовлена заявка на выдачу патента.

5.2. 
Комплексная технология повышения нефтеотдачи


(ИБХФ РАН)

Модернизирована разработанная и запатентованная ранее комплексная трехстадийная технология повышения нефтеотдачи из скважин с помощью мягкого термогазохимического воздействия на продуктивные пласты.

Установлены причины неконтролируемого возникновения зоны торможения потока нефти в пласте вокруг скважины. Разработанное изменение режима обработки нефтяных скважин позволяет предотвратить образование или удаление пробок специальными способами.

Подготовлен проект нового патента модернизированной технологии к оформлению в ФИПС.

Подготовлена заявка на выдачу патента.

5.3. 
Хроматографический метод выделения и очистки антрациклиновых антибиотиков

(ИВС РАН)

Разработан одноактный хроматографический метод выделения и очистки противоопухолевых антрациклиновых антибиотиков на полимерах с различной структурной организацией сетчатой матрицы.

Предложена технологическая схема получения рубомицина и на опытно-промышленной базе «Восток» (г. Омутнинск), проведено в производственных условиях масштабирование процесса выделения и очистки.

5.4. 
Высокоэффективные капиллярные колонки с микросферическими сорбентами нового поколения

(ИНХС РАН)

Разработана методика получения высокоэффективных капиллярных колонок, заполненных микросферическими сорбентами нового поколения, эффективность которых достигает 50 тыс. теоретических тарелок на метр по сравнению с 5–7 тыс. для стандартных открытых колонок.

Создан макет газового хроматографа высокого давления, позволяющий надежно анализировать смеси при давлении газа-носителя 100–120 атм. Впервые установлено, что использование в качестве газа-носителя таких нетрадиционных соединений, как диоксид углерода и закись азота может в 10 раз повысить эффективность работы заполненных капиллярных колонок, что позволяет менее чем за 1 мин разделить смесь углеводородов С1–С4.

5.5. Газо-хроматографический анализ биологических жидкостей

(ИНХС РАН)

Разработана оригинальная методика газо-хроматографического анализа биологических жидкостей (кровь, моча, слюна), позволяющая определить их стероидный профиль.

Методика используется в 30 лечебных заведениях г. Москвы для диагностики ряда заболеваний эндокринного, гинекологического и онкологического характера.

5.6. Электрохимическая окислительная деструкция лекарственных препаратов

(ИОХ РАН, ИФХЭ РАН, Ганноверский университет)

Впервые исследована электрохимическая окислительная деструкция ряда лекарственных препаратов (антибиотиков, аспирина) и их метаболитов с контролем биологической активности продуктов.

Разработан лабораторный регламент процессов.

Методики были испытаны при очистке стоков госпиталя г. Ганновер.

Метод готов для передачи заинтересованным организациям.

5.7. 
Со-цеолитные системы превращения синтез-газа в алифатические углеводороды

(ИОХ РАН)

Предложены Со-цеолитные системы, позволяющие при атмосферном давлении и 160-260 ºС превращать синтез-газ в алифатические углеводороды С5-С11, 60-80% которых составляют углеводороды изостроения.

Работа имеет важное практическое значение для получения высокооктановых комонентов моторных топлив.

5.8. Технологический процесс получения бутена-1 с использованием новой каталитической системы

(ИПХФ РАН)

Совместно с ЗАО «Инжиниринг» подготовлен регламент усовершенствованного технологического процесса получения бутена-1 с использованием новой каталитической системы.

Регламент включен в базовый проект промышленной установки по синтезу бутена-1 мощностью 22.5 тыс. тонн в год на заводе «Казаньоргсинтез», пуск которой намечен в первом полугодии 2006 г.

5.9. Новый способ переработки смесей углеводородных газов

(ИПХФ РАН)

Разработаны научные основы нового способа переработки смесей углеводородных газов, в том числе попутных нефтяных газов, в синтез-газ, включающего стадию предварительного гомогенного (некаталитического) парциального окисления. Показано, что совместное парциальное газофазное окисление смесей углеводородов приводит к значительному снижению содержания С2-С4 углеводородов при одновременном повышении содержания метана. Это обеспечивает возможность последующей конверсии полученной смеси в синтез-газ в присутствии известных катализаторов без сажеобразования и закоксовывания катализаторов.

Выполнена технологическая проработка такого комбинированного процесса, разработано техническое задание на создание демонстрационной установки для отработки процесса в укрупненном масштабе.

5.10. Новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры

(ИСПМ РАН)

Получены новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры для изоляции светотехнических и электротехнических изделий, отличающиеся прозрачностью и высоким показателем преломления. Способ отличается простотой, хорошей воспроизводимостью, возможностью регулирования эксплуатационных параметров.

Сополимерные композиции и способ их получения прошли лабораторную апробацию и находятся в стадии патентования.

5.11. Способ получения водорастворимых привитых сополимеров хитозана

(ИСПМ РАН)

Впервые получены сополимеры хитозана с поливиниловым спиртом, растворимые в физиологически приемлемых условиях. Полученные материалы обладают хорошими физико-механическими, уникальными сорбционными и комплексообразующими свойствами и могут найти применение в самых различных областях биомедицины и косметологии, а также в биотехнологии.

На основе этих сополимеров можно получать полиэлектролитные микро и нано-капсулы с заданными проницаемостью и механической стабильностью (или скоростью биодеградируемости в организме).

5.12. Новые диагностические тест-системы для определения основных классов наркотиков

(ИФАВ РАН)

Созданы новые диагностические тест-системы для определения основных классов наркотиков и их метаболитов в биологической жидкости человека на основе использования иммуноферментного анализа, существенным преимуществом которых является простота и универсальность выполнения процедуры анализа. Время анализа составляет 2,5 часа, чувствительность определения не менее 300 нг/мл, что соответствует между-народным стандартам, предъявляемым к выявлению этих веществ в биологической 
жидкости.

Совместно с Центром профилактики наркомании на основе разработанных методов создана технология производства диагностических тест-систем, оформлены проекты нормативно-технической документации для прохождения экспертизы и утверждения в Минздраве России.

Проведены приемочные испытания трех серий наборов «набор реагентов для определения амфетаминов и антител к ним».

5.13. Новые материалы-электрокатализаторы для электрохимических приборов и источников тока

(ИФХЭ РАН)

Разработаны и испытаны макеты водородо-воздушных топливных элементов (ТЭ) на основе катализаторов, не содержащих платину или с ее пониженным содержанием.


Испытания макетов ТЭ с палладий-кобальтовыми катодами и палладий-рутениевыми анодами показали, что их удельная мощность при температуре 80º С достигает 250 мВт/см2, что составляет 40% от мощности элементов со стандартными платиновыми катализаторами.

5.14. Эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в загрязненной среде обитания

(ИХФ РАН)

Разработана эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в загрязненной среде обитания и предложена методика оценки качества наземных и водных экосистем в местах дислокации войск по состоянию растительных и животных биоиндикаторов.

Результаты исследований реализованы в проекте тактико-технического задания на ОКР "Планшет военного эколога полка".

5.15. Органоминеральный сорбент для решения экологических проблем

(ИХФ РАН)

На основе тонкодисперсного природного цеолита, модифицированного полиэтиленом, создан органоминеральный сорбент, который может использоваться для решения экологических проблем по очистке природных и сточных вод от радионуклидов цезия и стронция, тяжелых металлов, аммония и нефтепродуктов. 

Подана заявка на патент РФ.

5.16. Новый компонентный состав для разрушения горных пород

(ИХФ РАН)

Разработан и запатентован новый компонентный состав и оригинальная система инициирования зарядов объемного горения для разрушения горных пород. Показана возможность инициирования зарядов слабым электрическим импульсом при помощи вспомогательных зарядов. 

5.17. Новый вариант озонатора-анализатора двойных связей

(ИХФ РАН)


Разработан новый вариант озонатора-анализатора двойных связей с повышенными чувствительностью, скоростью, селективностью и точностью определения.

Создана и опробована в реальных условиях методика доклинической диагностики ряда сердечно-сосудистых заболеваний по содержанию двойных связей в основных липидах человеческого организма.

5.18. Противотуберкулезный препарат – Пириндол

(ИНЭОС РАН, ЦНИИТ, Физическим факультетом МГУ)

Предложено оригинальное соединение из ряда пиридазино[4,3-b]индолов, пириндол, для углубленных доклинических и клинических исследований с последующим внедрением в медицинскую практику в качестве противотуберкулезного препарата. Пириндол характеризуется значительной антимикробактериальной активностью in vitro, а также in vivo против возбудителя туберкулеза M.tuberculosis H37Rv.

По предварительным данным, пириндол имеет иной механизм действия, чем у известных лекарственных препаратов, что исключительно важно для борьбы с резистентными штаммами Mycobacterium tuberculosis, устойчивых ко многим лекарственным препаратам.

5.19. Водорастворимые бактерицидные лаки

(ИНЭОС РАН)

Созданы биоцидные по отношению к золотистому стафилококку лаки. Покрытия на основе хлорированного поливинилхлорида, модифицированного длинноцепочечными группами четвертичных аммониевых солей, – прозрачные, водостойкие, долговечные, твердые, могут наноситься на дерево, керамогранит, кафель, натуральный камень, бетон и другие строительные материалы, в том числе поверх другого лакокрасочного слоя.

Сохранение биоцидных свойств составляет 6 месяцев, долговечность эксплуатации на открытом воздухе в условиях естественного ультрафиолетового облучения составляет 1 год. Вымывание лака при погружении образца в воду на 70 суток составляет менее 3%. По токсичности лак относится к 3 группе веществ – «малоопасное вещество».

5.20. Новое поколение высоко-, тепло- и термостойких композиционных материалов

(ИНЭОС РАН)

Для создания нового поколения высоко-, тепло- и термостойких композиционных материалов на основе полигетероариленов проведена работа по оптимизации и масштабированию лабораторного синтеза мономеров: 3,3/-дициано-4,4/-диаминодифенилметана и 1,2-бис(цианоэтил)-карборана.

Наработано 8,5 кг мономеров, выпущены временные ТУ на их производство.

5.21. Высокотехнологичный экологически безопасный способ получения хлорпарафинов

(ИОФХ КазНЦ РАН)

Разработан высокотехнологичный экологически безопасный способ получения хлорпарафинов альтернативный промышленному, основанному на использовании газообразного хлора. Предлагаемый способ позволяет получать хлоропарафины с контролируемым содержанием хлора (до 50%) в мягких условиях.

Создано два опытных образца бездиафрагменного электролизера непрерывного действия. Проведено масштабирование процесса электрохимического хлорирования альфа-олефинов фракции С16–18, наработаны опытные партии хлоропарафинов с содержанием хлора 25 и 49–50%.

На предприятии ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) проведены первичные испытания двух образцов хлоропарафинов в качестве вторичного пластификатора в производстве поливинилхлоридной пленки. Предварительные результаты испытаний показали соответствие техническим условиям на промышленные вторичные пластификаторы 
ХП-250 и ХП-470.

5.22. Высокоэффективные цеолитсодержащие гранулированные адсорбенты для осушки и очистки природного газа


(ИНК РАН)


Совместно с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» разработана технология получения цеолитсодержащих адсорбентов типа NA и KA без связующего, основанная на гидротермальной кристаллизации предварительно сформованного каолина с кристаллизационной затравкой.


Разработаны и утверждены ТУ, наработаны и переданы для промышленных испытаний по 80 тонн указанных адсорбентов.

5.23. Новая технология очистки дизельного топлива от сераорганических соединений

(ИНК РАН)

Разработан новый экологически сбалансированный двухстадийный метод очистки дизельного топлива от сернистых соединений, который заключается в окислении меркаптанов и тиофенов до сульфонов пероксидом водорода с последующим извлечением сульфонов адсорбцией на силикагеле или каталитическим разложением сульфонов до SO2. Очищенный таким образом продукт по содержанию серы соответствует требованиям EN.

5.24. Нанесенный титанмагниевый катализатор для производства полипропилена

(ИК СО РАН)

Разработана оригинальная технология производства нанесенного титанмагние-вого катализатора ИК-8-21, обеспечивающая регулируемый размер частиц в области 
10–50 мкм, узкое распределение по размерам, оптимальную морфологию частиц и изотактичность полимера на уровне 97–99 %.

Разработанный катализатор позволяет проводить процесс полимеризации без последующей отмывки полимера от остатков катализатора и тактической фракции полимера и предназначен для производства полипропилена различными методами – в суспензии, в среде жидкого мономера или в газовой фазе.

Опытные партии катализатора испытаны на пилотных установках.

Имеются 2 патента РФ.

5.25. Катализаторы и каталитические технологии нового поколения для производства моторных топлив

(ИК СО РАН, ИППУ СО РАН)

В рамках выполнения государственного инновационного проекта разработаны и внедрены в промышленность новые катализаторы крекинга и риформинга, проведена модернизация производства моторных топлив на отечественных предприятиях.

Экономические показатели выполнения проекта – объем продаж катализаторов и произведенных с их использованием моторных топлив составил на конец 2005 г. более 
5 млрд руб. при бюджетных вложениях 350 млн руб., что существенно превышает плановые показатели.

Поданы заявки на патент.

5.26. Оптимизация производства хладона-125

(ИК СО РАН)

По технологическим предложениям Института на ОАО «Галоген» (г. Пермь) модернизированы реакторы получения хладона-125 на хромсодержащем катализаторе, размещены дополнительные устройства для отвода теплоты из зоны реакции и реализован оптимальный технологический режим работы, что позволило в несколько раз увеличить производительность, увеличить срок службы реакторов и снизить расходные коэффициенты по сырью. Достигнутые показатели существенно превышают регламентные значения.

Имеется патент РФ.

5.27. Новые композиционные материалы – носители катализаторов и сорбенты-осушители

(ИППУ СО РАН)

Созданы новые композиционные материалы типа оксид алюминия–алюмосиликат с применением бентонитовых глин. По текстурным, кислотно-основным и другим свойствам полученные материалы являются перспективными носителями для катализаторов риформинга, изомеризации, гидроочистки и сорбентов-осушителей типа «соль в пористой матрице».

Разработана технология промышленного производства сорбентов и технологическая пропись для освоения производства сорбентов-осушителей в опытно-промышлен-ном масштабе на базе ИППУ СО РАН.

Подана заявка на патент РФ (приоритет от 04.07.2005).

5.28. Новый полиметаллический катализатор риформинга для получения высокооктановых компонентов бензинов, ароматических углеводородов и водорода

(ИППУ СО РАН)

Новый полиметаллический катализатор риформинга ПР-71, предназначен для превращения бензиновых фракций в высокооктановые компоненты бензинов (октановое число 96–98 ИМ, выход стабильного риформата 86–88 %мас., межрегенерационный цикл – 2 года), ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы) и водород.

Выпущены промышленные партии катализатора в количестве 120 тонн.

Поданы заявки на патенты РФ (приоритет от 28.06.2005 и 12.08.2005).

5.29. Новый комплекс биологически активных соединений из коры листвен-
ницы – «Пикнолар»

(ИрИХ СО РАН, НИОХ СО РАН)

Разработан и зарегистрирован препарат медицинского назначения – «Пикнолар», представляющий собой комплекс природных фенолокислот, мономерных флавоноидов, олигомерных и полимерных проантоцианидинов, выделенных из коры лиственницы. Пикнолар относится к IV классу токсичности, ЛД50 свыше 5000 мг/кг. Исследованиями специфической активности Пикнолара выявлены антиоксидантные, капилляропротекторные, гастро- и гепатозащитные свойства. 

Планируемая себестоимость нового препарата на 40–50% ниже себестоимости диквертина. Это создает предпосылки вытеснения диквертином и Пикноларом дорогостоящих синтетических и природных аналогов зарубежного производства (пикногенол, танакан и др.).

Имеется патент РФ.

5.30. Полимерный гель для очистки трубопроводов

(ИХН СО РАН)

Разработана серия полимерных композиций для использования в качестве поршней в трубопроводах различного диаметра, конфигурации и назначения. Полимерные композиции («гелевые поршни») предназначены для очистки полости трубопровода от механических загрязнений, воды и других жидкостей, удаления газовых пробок и нанесения покрытий на внутреннюю поверхность трубы. Они экологически безопасны, химически инертны, могут проходить по трубам различного диаметра без повреждения, обеспечивают хорошее гидравлическое уплотнение повышают эффективность химической обработки. Разработаны способы их утилизации.

Имеются патенты РФ, ноу-хау.

5.31. Создание интегрального информационного ресурса по химии

(ВИНИТИ РАН)

Находится на стадии опытной эксплуатации программно-технологический комплекс CBASE32, предназначенный для создания информационного ресурса по химии с использованием библиографических, реферативных и структурных данных.

Программа позволяет осуществлять поиск химических соединений, их химических и физических свойств, методов получения, областей применения и представлять эти данные в сеть Интернет.

5.32. Сталь Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной техники

(ИМЕТ РАН)

Показана возможность использования новой азотистой мартенситной коррозионностойкой экономнолегированной стали Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной техники.

Разработана промышленная технология и на ОАО «Завод Нормаль» 
(г. Н.Новгород) изготовлены и испытаны опытные партии болтов из новой стали. Статические и динамические испытания показали, что последние по сопротивлению на разрыв, срез и перекос под головкой превосходят в 1,5–2 раза болты из нержавеющих сталей.

5.33. Сцинтилляционные блоки детектирования

(ИНХ СО РАН)

Разработаны сцинтилляционные блоки детектирования на основе кристаллов BGO диаметром до 76 мм. Блоки детектирования обеспечивают энергетическое разрешение 9,5–10,5% для гамма-излучения с энергией 662 кэВ.

Опытные образцы изделий успешно прошли испытания в организациях ЗАО 
ПГО «Тюменьпромгеофизика» (Новосибирск); СНИИП-Автоматика (Москва); РИАН им. В.Г. Хлопина (Санкт-Петербург); ОИЯИ (Дубна).

Имеется ноу-хау.

5.34. Высокоэффективные лазерные материалы на основе легированного высокочистого кварцевого стекла

(ИХВВ РАН, НЦВО при ИОФ РАН)

Разработаны волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла, легированного оксидом висмута, с шириной полосы люминесценции (150–200 нм), в области спектра 1,05–1,2 мкм.

Полученная с их использованием лазерная генерация на длинах волн 1,146, 1,215, 1,250 и 1,3 мкм может найти применение при освоении второго окна прозрачности (1,20–1,35 мкм) в системах оптической связи для изготовления лазеров и усилителей.

5.35. 
«Затравочная» технология отливок турбинных лопаток ГТД

(ФГУП ВИАМ)


Разработана «затравочная» технология получения отливок турбинных лопаток ГТД с регламентированной тонкостолбчатой направленной структурой на установках высокоградиентной направленной кристаллизации. Технология позволяет получать отливки любой регламентированной структуры – тонко-столбчатой однонаправленной, бикристальной или монокристальной любой кристаллографической ориентации.

Процесс опробован и может быть рекомендован к внедрению на опытных и серийных двигателестроительных заводах.

5.36. 
Новые композиционные материалы защиты от нейтронного излучения

(ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Разработан новый класс композиционных материалов на основе алюминия и бора для защиты от нейтронного излучения. Новые материалы получены методом механического легирования. Композиция оптимального состава использована при проектировании в ГУП ВНИИПИЭТ нового поколения транспортных упаковочных контейнеров для отработавших ядерных материалов. За счет большей эффективности нейтронной защиты и снижения веса коэффициент полезной загрузки контейнеров увеличивается в 1.5 раза по сравнению с используемыми в настоящее время из бористой стали.

5.37. Гидрометаллургическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов

(ИХХТ СО РАН, КНИИГИМиС)

Способ переработки сульфидного свинцового концентрата, обеспечивает селективный перевод свинца и висмута в азотнокислый раствор и получение, после цементационной очистки от Cu, Bi, Sb и др. примесей, нитрата свинца.

Метод отличает полная регенерация нитрата трехвалентного железа и отсутствие выброса окислов азота в атмосферу. Попутно получается элементная сера, цинковый концентрат и металл Доре.

С учетом технологии предложена переоценка балансовых запасов Горевского месторождения свинцово-цинковых руд.

Получены патенты РФ

5.38. Технология переработки упорных мышьяковистых углистых золото-содержащих руд

(ИХХТ СО РАН, ИБФ СО РАН)

Совместно с ВНИИЦВЕТМЕТ и Институтом металлургии и обогащения Республики Казахстан (РК), разработана технология переработки упорных мышьяковистых углистых золотосодержащих руд, включающая последовательное гравитационно-флотационное выделение золота в концентраты с последующим биохимическим разложением и сорбционным выщелачиванием.

Мышьяксодержащие отходы – труднорастворимые соединения 4-го класса опасности, не требуют специальных мер по обезвреживанию. В г. Усть-Каменогорске (РК) на ГМК «Алтын Аймак» по новой технологии построен Гидрометаллургический завод по переработке золотосодержащей руды месторождения «Большевик», мощностью 100000 т/год, получены первые слитки золота.

Патенты РФ и РК

5.39. Технологическая схема получения жидких углеводородов и концентратов редкоземельных элементов из углей

(ИХХТ СО РАН)

Разработана комбинированная технологическая схема переработки сапрогумитового угля с повышенным содержанием РЗЭ. Кроме жидкого углеводородного топлива, являющегося основным продуктом, предложенная технология предполагает получение тепловой энергии, а также редкометального концентрата из неостеклованной высокодисперсной золы, образующейся при сжигании шламов.

Степень извлечения большинства редкоземельных элементов из угля в концентрат по предложенной технологии достигает 90%, церия – 70–80%.

Патент РФ

5.40. Метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4
(ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Разработан метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4 производства сцинтилляторов для фотонного спектрометра нового ускорителя элементарных частиц – большого адронного коллайдера, создаваемого в Европейской лаборатории ядерных исследований.

Процесс регенерации обеспечивает получение оксида вольфрама и оксида свинца высокой чистоты.

На ОАО «Северные кристаллы» проведены промышленные испытания. Новую технологию предполагается освоить на ОАО «Северные кристаллы» и заводе технохимических изделий (г. Богородицк, Тульской области).

5.41. Измерительный комплекс для изучения кинетики процесса окислительного конструирования тонкостенной керамики методом термогравиметрии

(ИПК РАН)

Введен в эксплуатацию измерительный комплекс для исследования кинетики процессов окислительного конструирования тонкостенной керамики методом термогравиметрии. Внедрение комплекса в практику работ ИПК РАН позволило выполнить в 2004–2005 гг. объем кинетических измерений общей продолжительностью более 10 лет и получить новые фундаментальные данные о кинетике и механизмах химических реакций в твердых телах, реализующихся в процессах окислительного конструирования.

5.42. 
Композитные легкоразрушающиеся керамические материалы

(ИПК РАН)


Новые композитные гетерофазные легкоразрушающихся керамические материалы разработаны на основе супертонкого волокна, литиевого фторфлогопита и активных добавок. Отработана технология и сконструировано оборудование для получения и испытания материалов. Создана конструкция кокиля для получения заготовок плоских стандартных образцов для трех видов стандартных испытаний на растяжение и усталостных испытаний.


Получен патент РФ

5.43. Инструментальные композиционные градиентные материалы

(ИМ ХНЦ ДВО РАН)

Разработана технология получения композиционных градиентных материалов на основе композиции WC-Co с высокой демпфирующей способностью и повышенной износостойкостью.

Нанесение после предварительного спекания на твердосплавную подложку легирующего карбидообразующего элемента-металла IV–VI групп, позволяет увеличить микротвердость в 1,25 раза и трещиностойкость в 1,4 раза.

5.44. 
Электроискровое легирование токопроводящих бронзовых зажимов

(ИМ ХНЦ ДВО РАН)

Разработана технология электроискрового легирования токопроводящих бронзовых зажимов, применяемых в качестве соединительной арматуры для передачи токовой нагрузки на электротранспорте. Легирование позволяет увеличить электропроводность, уменьшить контактное электросопротивление на 15%, способствует повышению надежности зажима и экономии электроэнергии. В качестве материала для покрытий использована электропроводная медь.

5.45. Гибкие стеклокерамические электроизоляционные покрытия из термоэлектродных сплавов на проводники

(ИХС РАН)

Созданы гибкие стеклокерамические покрытия на основе гидролизованного тетраэтоксисилана с добавками тугоплавких оксидов на провода и термоэлектродные сплавы. Покрытие для электроизоляции проводов диаметром жилы 0,3 мм не разрушается при намотке на катушки малого сечения 6–8 мм. Обмоточные провода из нихрома 
со стеклокерамическими покрытиями отвечают требованиям эксплуатации в усло-
виях атомных электростанций: рабочая температура – до 700° С, толщина изоляции – 
10–25 мкм, напряжение пробоя – не менее 100В, радиационная стойкость.

Покрытия прошли испытания в ФГУП «ВНИИ Метрологии им. Д.И.Менделеева».

Имеется патент РФ.

5.46. Наноразмерные стекловидные покрытия в планарной технологии микроэлектроники

(ИХС РАН)

Разработаны гибридные органо-неорганические покрытия, содержащие бор и гадолиний в качестве диффузантов. Насыщение бором и гадолинием полупроводникового кремния из покрытий осуществляется при 1150º С в течение 15–60 минут. В результате созданы малодефектные по структуре стоп-слои глубиной ~ 3 мкм, на основе которых с помощью анизотропного травления получены тонкостенные кремниевые мембраны повышенной прочности.

Технология использована в ЗАО «Авангард-Микросенсор».

5.47. Органосиликатные композиции функционального назначения

(ИХС РАН)

Разработаны органосиликатные композиции ОС-52-02 и ОС-82-01 для тензометрирования деталей и узлов машин атомных энергетических установок в диапазоне температур от –60 до 550º С. Клеевые швы и покрытия на основе ОС-82-01 обладают высокой стойкостью к термоударам, высокой вибропрочностью и влагостойкостью.

Созданы пасты ОС-11-07 и ОС-82-05 для термо-, влаго- и электроизоляционной защиты прецизионных проволочных резисторов, концов элементов нагревателей и кабелей. Пасты обладают высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции при нагревании на воздухе до 300º С, выдерживают не менее 10 циклов теплосмен от –60 до 300º С.

5.48. Высококачественные сварочные материалы из горнопромышленных отходов

(ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Разработана технология высококачественных сварочных материалов путем химического кондиционирования отходов горнообогатительных производств Карело-Кольского региона – титаномагнетитового, сфенового, форстеритового, кианитового и др. концентратов и продуктов их переработки. Выполнен синтез композиций электродных покрытий, не имеющих аналогов в отечественной и зарубежной практике.

Материалы решают проблему обеспечения отечественных сварочных производств дефицитным сырьем и обеспечивают существенное улучшение сварочно-технологических характеристик.

Имеются патенты РФ.

5.49. 
Новая технология комплексной переработки железогерманиевых руд

(ИМЕТ УрО РАН)

На основе кинетических данных испарения серы и ее соединений с германием и кремнием из расплавов железа, насыщенных углеродом, разработана технология комплексной переработки железогерманиевых руд с использованием вакуумирования жидкого чугуна. Германий, в виде моносульфида, извлекается из расплава в вакуумный конденсат с повышением содержания германия в нем по сравнению с исходным расплавом в 290–380 раз. В результате обработки достигается извлечение не менее 90% германия в конденсат, пригодный для изготовления германиевых концентратов и получения кондиционного по содержанию серы чугуна. 

Имеется патент РФ.

5.50. Технологический процесс СВС-экструзии

(ИСМАН РАН)

Разработан технологический процесс СВС-экструзии, сочетающий горение в режиме СВС со сдвиговым деформированием.

Этим методом получены новые многофункциональные электродные материалы на основе карбидов и боридов, позволяющие наносить на изделия износо- , жаро- и коррозионностойкие покрытия.

5.51. 
Сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов и пищевых жиров


(ИХ ДВО РАН)

Методом адсорбционной обработки органическими соединениями из газовой фазы высокопористых природных и техногенных минеральных материалов, например, керамзитового гравия, получены сорбенты для очистки морской и пресной воды от примесей нефтепродуктов и пищевых жиров, в том числе в эмульгированном состоянии. 

Получен патент РФ.

5.52. Бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для автомобильных нейтрализаторов

(ИОНХ РАН)

Разработаны и прошли испытание новые многофункциональные (TWC) бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для конверсии окислов азота, СО и углеводородов в отработанных газах автомобилей.

В основе разработки лежит направленная химическая активация бинарных каталитических центров по сравнению с индивидуальными Pt и Pd катализаторами. Впервые использована металлизированная керамическая подложка. Новые катализаторы превосходят нормативы ЕВРО – 2.

Опытные образцы катализаторов изготовлены в промышленных условиях в НПО “Катализ”.

Испытания нейтрализаторов с новыми катализаторами проведены в ГНЦ РФ НАМИ.

5.53. 
Способ извлечения рения из техногенного сырья

(ИОНХ РАН)

Разработан способ низкотемпературного хлорирования молибдена, вольфрама и рения в органических растворителях, позволяющий при температурах 25–70º С переводить перечисленные металлы в раствор с выходом 10–96%.

Метод перспективен для переработки техногенных отходов этих металлов, их смесей и сплавов.

Имеется заявка на изобретение РФ


6.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

6.1. Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого ему ущерба

(ИСиЭЖ СО РАН)

Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого ему ущерба, включает способ расчёта стоимости животных по упускаемым возможностям эксплуатации ресурса и биосферной ценности по восстановительной стоимости ресурса, а также содержит указания по её использованию и программное обеспечение для расчётов по ней на ПЭВМ в рамках оперативной системы WINDOWS.

6.2. Экологический паспорт озера «Скрытое»

(ИЭВБ РАН)

Создан экологический паспорт озера «Скрытое», расположенного в пределах территории г. Тольятти. Паспорт озера передан администрации г. Тольятти. Экологический паспорт включает данные о состоянии водоема, отражающие его экологическое благополучие в соответствии с регламентированными нормами охраны вод и требованиями к рекреационным зонам. 

6.3. Система управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению элементов экосистемы Баренцева моря

(ММБИ КНЦ РАН)

Создана система управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению элементов экосистемы Баренцева моря», а также Интернет-ресурс с описанием системы управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению. Адрес ресурса – http://pollution.mmbi.info/database
6.4. Компьютерная программа единой информационной базы по орнитологической безопасности аэродромов РФ

(ИПЭЭ РАН, Государственный центр «Безопасность полётов на воздушном транспорте»)

Впервые создана компъютерная программа единой информационной базы по орнитологической безопасности аэродромов РФ, которая позволяет получать информацию о возможности появления птиц в опасной для самолётов зоне.

6.5. Единая база данных по коллекционным фондам редких и исчезающих видов растений в ботанических садах России

(ГБС РАН) 

Закончено создание единой базы данных по коллекционным фондам редких и исчезающих видов растений в ботанических садах России; она позволяет оценить общее состояние охраны редких видов флоры России ex situ и выработать план действий по сохранению видов растений, не обеспеченных охраной в природных условиях.

6.6. Аудио компакт-диск «Птицы в Москве»

(ИТЭБ РАН)

Аудио компакт-диск «Птицы в Москве» – учебно-справочное пособие для экологического образования и просвещения. Цель – способствовать сохранению биоразнообразия авифауны Москвы.

Представлена вокализация 87 видов птиц, наиболее распространенных в разнообразных ландшафтах Москвы. В фонограмму включены наиболее характерные компоненты их вокального репертуара. Общая длительность звучания 72 мин.

Диск выпущен по заказу Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

6.7. Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт

(ИПА СО) 

Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт (ГИС-гео-информационная система), основан на информационной модели разнообразия животного, растительного мира, почвенного покрова и экосистем в целом.

На настоящем этапе ГИС включает тематическую серию мелкомасштабных тематических электронных карт экосистемного разнообразия, среднемасштабные и крупномасштабные электронные карты растительности и почв в масштабе 1:100000 и 1:25000 отдельных ключевых полигонов Ханты-Мансийского автономного округа (Октябрьский и Сургутский районы).

Разработка позволяет успешно выполнять инвентаризацию биологических объектов на географически обширных территориях, проводить оценку ресурсной и природоохранной значимости экосистем. 

6.8. Геоинформационная база о крупных лесных пожарах

(ИЛ СО РАН)

Совместно с Американской лесной службой, университетом штата Мэриленд, Институтом Макса-Планка (Фрейбург), ИКИ РАН, ИСЗФ СО РАН на основе спутниковых данных NOVA/AVHRR, Terra/MODIS разработана и создана геоинформационная база о крупных лесных пожарах в Азиатской части России за 2005 год. Итоговая карта распределения крупных пожаров выставлена на сервере глобального мониторинга лесных пожаров Current&Archived Significant Global Fire Events и Fire Season Summaries, доступных по адресу: http//www.ruf/unifreburg.de/fireglobe/current/globalfire.htm.

6.9. Карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной Сибири»

(ИСиЭЖ СО РАН)

По результатам многолетних исследований на основе ГИС-технологий впервые составлена обзорная карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной Сибири». На карте чётко видна высокая степень пространственной неоднородности от- ражённых показателей. При этом наибольшая масса позвоночных свойственна поймам крупных рек и суходолам южной и средней тайги.

Карта может быть использована при эколого-экономической экспертизе хозяйственных проектов и последствий их реализации для расчёта информационнй стоимости наземных позвоночных.

6.10. Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан

(ИФПБ РАН)

Подготовлен цикл карт (разделы: "Почвы", "Земельные ресурсы", "Ландшафты", "Биологические ресурсы", "Состояние и охрана окружающей среды", "Водные ресурсы" и др. – всего 36 карт масштабов 1:1250000 и 1:4000000), положенных в основу изданного под эгидой Кабинета министров РТ к тысячелетию г. Казани «Атласа Республики Татарстан».

Атлас отображает природные условия и ресурсы, население и хозяйство республики в их единстве и взаимодействии.

Атлас предназначается в качестве справочного пособия для ученых, специалистов и широкого круга читателей.

6.11. Карта почвенного районирования Западного Прикаспия

(ПИБР ДНЦ РАН)

Составлена карта почвенного районирования Западного Прикаспия (М 1:600 000).

Разработанная впервые карта нового типа – карта почвенного районирования Западного Прикаспия, в отличие от почвенных и почвенно-мелиоративных карт, позволяет наиболее рационально использовать почвы, сохраняя стабильность природных факторов и режимов функционирования экосистем.

6.12. Система электронных карт Северо-Востока России

(ИБПС ДВО РАН)

Разработана система электронных карт Северо-Востока России с отражением годичного прироста, запасов фито- и биомассы, плодородия почв.

Выполнены три карты-схемы для района строящейся Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма. Дана оценка интенсивности естественных процессов восстановления растительного покрова на нарушенных землях горно-промышленных районов региона.

6.13. Устройство воздействия на птиц

(ИПЭЭ РАН)

Разработано и апробировано устройство на основе непрерывного твердотельного лазера, работающего в видимом диапазоне. Воздействие на птиц основано на изменении освещенности с помощью световых лазерных ударов, что позволяет управлять скоплениями и миграционными потоками птиц, не нанося им ущерба. Для охраны объектов по производству пищевых продуктов и птицефабрик изготовлено ультразвуковое акустическое устройство, применяемое в комплексе со светоотражательными уголками, которое снижает численность птиц на объектах до 80–90%.

Разработки актуальны в связи с возросшей угрозой распространения птичьего гриппа.

6.14. Обеззараживание коммунальных сточных вод реагентом ММЭ-Т

(ИБФМ РАН)

Реагент ММЭ-Т – медьсодержащий комплекс с аминокислотами является одним из отходов кожевенного производства, обладающего бактерицидными свойствами, нетоксичен и безопасен в применении по сравнению с хлорсодержащими препаратами.

Впервые проведено испытание биоцида ММЭ-Т для обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод (на примере очистных сооружений г. Пущино Московской области). Установлено, что обеззараживание сточной воды испытуемым биоцидом приводило к существенному уменьшению (на 2 порядка) численности условно-патогенных микроорганизмов по сравнению с контролем. Это воздействие зависело от концентрации реагента-биоцида и времени контакта с ним.

Показана перспективность использования экономически оправданного и биологически безопасного биоцида ММЭ-Т для обеззараживания сточной воды.

6.15. Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы

(ИБВВ РАН)

Впервые экспериментально установлены уровни верхних летальных температур для 6 видов карповых и окуневых видов рыб в разные сезоны года в широком диапазоне скоростей нагрева воды.

Полученные данные могут быть использованы при разработке нормативов сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы, а также для разработки экологических способов защиты рыб от попадания в водозаборы. 

6.16. Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка лесопользования

(ЦЭПЛ РАН)

Разработаны “Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка лесопользования”, одобренные Федеральным агентством лесного хозяйства МПР РФ.

Проведен дистанционный мониторинг порядка лесопользования в Хабаровском, Красноярском, Приморском краях, Архангельской, Пермской и Иркутской областях. При этом затраты на космический мониторинг в 2005 г. составили 50 млн руб., а выявленный экономический ущерб, нанесенный государству составил свыше 650 млн руб. 
В соответствии с Концепцией развития лесного хозяйства до 2010 года дистанционный мониторинг порядка лесопользования в 2006 году будет проведен на площади 101 млн. га, а начиная с 2007 года − на всей площади зоны лесозаготовок (около 300 млн га)

6.17. Прогноз развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 г.

(ИЛ СО РАН)

Разработанный прогноз базируется на динамике лесного фонда края, его использования и воспроизводства за 40-летний период, тенденциях лесных отношений в России и мире. С учетом реальной оценки лесосырьевых ресурсов возможный объем товарной продукции лесопромышленного комплекса края достигнет в 2010 г. 40 млрд руб., в 2015 г. – 70 млрд руб. против 7 млрд руб. в 2002 г. (в ценах 2002 г.).

6.18. Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов

(ИЛ СО РАН).

Разработана методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов на основе рентного подхода. Апробация методики показала, что в Красноярском крае экономически доступная ежегодная расчетная лесосека составляет 46.9% от действующей, 
в т. ч. по хвойным – 61,5%, лиственным – 25,0%. Таким образом, размер действую-
щих ежегодных расчетных лесосек в лесах Сибири необоснован. Необходим пересмотр действующей методики определения расчетной лесосеки по рубкам главного поль-
зования.

6.19. Новая технология выращивания древесной и кустарниковой растительности для аридных территорий

(ИЛАН РАН)

Разработана новая технология выращивания древесной и кустарниковой растительности для аридных территорий на основе оптимизации водоснабжения растений на песчаных и суглинистых почвах по балкам восточных склонов Ергенинской возвышенности с корненедоступными грунтовыми водами

Патент на изобретение № 2253225 «Способ мелиорации (варианты)». Опубликовано 10.06.2005 г., Бюлл. «Открытия, изобретения» № 16.

6.20. Разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиационных и спутниковых наблюдений за лесными пожарами

(ЦЭПЛ РАН)

Завершена разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиационных и спутниковых наблюдений за лесными пожарами, данных грозопеленгации и метеорологических наблюдений. Геоинформационная система позволяет оценивать текущую горимость лесов России, выделять зоны высокой и чрезвычайной горимости лесов, вести статистический учет количества пожаров и пройденной огнем площади на федеральном уровне, а также формировать отчетные формы информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ Рослесхоз). Предусмотрена возможность организации, взаимодействия с удаленными базами данных ИСДМ Рослесхоз и загрузкии спутниковых псевдоцветных изображений очагов пожаров, дымовых шлейфов и облачного покрова. Макет рабочего места ГИС установлен в Центральной базе авиационной охраны лесов от пожаров ФГУ «Авиалесоохрана» (г. Пушкино) Федерального агентства лесного хозяйства для тестирования и опытной эксплуатации.

6.21. Интегрированная система оценки лесовозобновления

(ИЛ КарНЦ РАН)

На основе результатов исследований ведущих лесных институтов Северо-Запада России разработана интегрированная система оценки лесовозобновления «Рекомендации по лесовосстановлению и уходу за молодняками на Северо-Западе России».

Документ актуален для международной сертификации и разработки региональных технических регламентов.

6.22. Способ выращивания древесины с декоративной текстурой

(ИЛ КарНЦ РАН).

Разработана технология выращивания растений карельской березы (Betula pendula var. carelica), позволяющая повысить декоративную ценность ее древесины за счет усиления степени узорчатости текстуры по всей окружности и длине ствола.

Получен патент на изобретение.

6.23. Технология утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности на основе использования целлюлитических и лигнолитических ферментов для получения экологически чистых древесных композитов

(ИНБИ РАН)

Известные технологии изготовления древесных плит без синтетических связующих в виде лигноуглеводных и пьезотермопластиков отличает сложность технологических процессов, которые к тому же не обеспечивают получения большеформатных древесных пластиков с требуемым комплексом физико-технических свойств. Разработанная ранее технология получения биосвязующего с использованием культуральной жидкости микроорганизмов отличалась низкой экономической эффективностью из-за низкой активности ферментов и, как следствие, длительности биообработки древесного субстрата.

Использование технических ферментных препаратов целлюлаз, ксиланаз и комплексных препаратов целлюлитического и лигнолитического действия позволяют получить материалы с улучшенными потребительскими свойствами – экологически чистые древесноволокнистые плиты – без использования вредных синтетических связующих. Кроме того, данная технология позволяет утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности.

6.24. Биополимеры для медицины

(ИБФ СО РАН)

Создано и введено в строй первое в России опытное производство разрушаемых биополимеров гидроксипроизводных монокарбоновых кислот (ПГА) различной структуры, включая новые многокомпонентные полимеры, содержащие мономеры с длиной углеродной цепи от С4 до С8.

В лабораторных и клинических исследованиях показана пригодность сконструированных из ПГА изделий (мембран, ультратонких волокон, микрочастиц, композитов с гидроксиапатитом) для долговременного депонирования лекарств, биосовместимых покрытий внутрисосудистых стентов, репаративного остеогенеза в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.

На опытное производство полимеров и технологию получен сертификат соответствия Государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Испытательной лабораторией биологической безопасности медицинских изделий ФГУ НИИТиИО Минздравсоцразвития России выдано заключение о пригодности изделий из ПГА для медицины.

6.25. Лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью

(ИОЭБ СО РАН)

Созданное лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью, представляет собой жидкий экстракт 17 видов лекарственных растений. Оно является эффективным, натуральным и недорогим средством. Производится по простой и экологически чистой технологии. Для его производства используется недорогое лекарственное растительное сырье, имеющееся в РФ в достаточном количестве.

Может быть применено в клинической медицине для профилактики и лечения астенических состояний, повышенной утомляемости, при интенсивных умственных и физических нагрузках.

Патент РФ на изобретение № 2259840 от 10.09.2005. 

6.26. Противоязвенное растительное средство «Вентрофит»

(ИОЭБ СО РАН)

Противоязвенное растительное средство «Вентрофит» представляет собой биологически активную добавку к пище в двух потребительских формах: фиточай и капсулы. Предназначено для лечения и профилактики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Оно является эффективным, натуральным и недорогим средством, его рецептура создана на основе прописей тибетской медицины.

Производится по простой и экологически чистой технологии. Для его производства используется недорогое лекарственное растительное сырье.

Решение о выдаче патента по заявке № 2005130125/033756.

6.27. Образцы перспективных перевязочных средств

(ИБР РАН)

Созданы образцы перспективных перевязочных средств, содержащие эпидермальный фактор роста, существенно ускоряющие процесс раневого заживления. 

6.28. Седативное растительное средство «Седафит»

(ИОЭБ СО РАН)

Седативное растительное средство «Седафит» представляет собой биологически активную добавку к пище в двух потребительских формах: фиточай и настойка.

Предназначено для лечения и профилактики повышенной нервной возбудимости, бессонницы и неврозов.

«Седафит» является эффективным, натуральным и недорогим средством, его рецептура создана на основе прописей тибетской медицины. Производится по простой и экологически чистой технологии. 

6.29. Сухой экстракт листьев подорожника большого

(ИОЭБ СО)

Сухой экстракт листьев подорожника большого представляет собой порошок-субстанцию, который может быть использован для получения лекарственных средств и биологически активных добавок к пище, обладающих противоязвенным действием.

Экстракт является эффективным, натуральным и недорогим средством. Произ-
водится по простой и экологически чистой технологии. Для его производства исполь-
зуется недорогое лекарственное растительное сырье, имеющееся в РФ в достаточном количестве. 

6.30. Гепатопротекторное средство «Максар»

(ТИБОХ ДВО РАН)

Проведена полная экспертиза по всем показателям ФСП первых трех промышленных серий препаратов "Маакии амурской древесина" (010604, 020604, 030604) и "Маакии амурской экстракт сухой" (010604, 020604, 030604).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития разрешила выпуск на территории России лекарственных средств "Маакии амурской древесина" и "Маакии амурской экстракт сухой" (Распоряжение руководителя Федеральной службы от 08.08.2005).

Лекарственные средства внесены в Реестр лекарственных препаратов России.

6.31. Препарат «Минисем»

(ИМГ РАН)

Начато серийное производство препарата «Минисем», предназначенного для лечения неврологических заболеваний у детей от грудничкового возраста до семи лет. Клинические исследования показали большой положительный эффект этого препарата при неврологических нарушениях развития, обусловленных гипоксией.

6.32. Лекарственный препарат «Селанк-0,15% раствор»

(ИМГ РАН)

Закончены работы по проведению III фазы клинических исследований на 90 боль-ных с генерализованными тревожными расстройствами и неврастенией и на 15 больных с органическим эмоционально-лабильным расстройством лекарственного препарата «Селанк-0,15% раствор» во флаконах-капельницах.

Результаты клинических исследований показали большую эффективность препарата при лечении больных с вышеперечисленными показаниями.

6.33. Иммунокоррегирующий препарат «Серамил»

(ИБХ РАН)

Завершена II фаза клинических исследований препарата Серамил, иммуно-модулятора с противобактериальным эффектом, действующей основой которого является пептид костномозгового происхождения – миелопептид-3.

Применение препарата Серамил в антибактериальной терапии ускоряет процесс выздоровления пациентов и продлевает срок ремиссии.

6.34. Эквивалент полной кожи

(ИНЦ РАН)

Создан новый клеточный продукт «Эквивалент полной кожи», предназначенный для применения в технологии заместительной клеточной терапии при лечении ожогов, трофических язв и ран другой этиологии.

В клиниках Санкт-Петербурга и Москвы успешно завершены клинические испытания клеточного продукта «Дермальный эквивалент кожи». 

6.35. Олигонуклеотидный биочип для идентификации различных штаммов возбудителей гриппа А

(ИМБ РАН)

На основе различий в генах гемагглютинина и нейраминидазы разработана ускоренная методика с испльзованием олигонуклеотидного биочипа, позволяющая дифференцировать субтипы H1-H15 и N1, N2 без предварительного культивирования образцов на куриных эмбрионах.

6.36. Тест-система «ПФ-БИОЧИП»

(ИМБ РАН)

Создана тест-система «ПФ-БИОЧИП», позволяющая одновременно выявлять 17 полиморфных генетических вариантов в 9 генах человека и определять предрасположенности к развитию некоторых онкологических заболеваний, а также индивидуальную переносимость 5-фторурацила, 6-меркаптопурина, омепразола, изониазида, сульфаниламидов и др.

6.37. Новая система идентификации и дифференциации видов хламидий (сем. Chlamydiaceae)

(ИМГ РАН)

Представления о классификации хламидий, являющихся важными патогенами человека и животных, в настоящее время подверглись серьезному пересмотру. Выработанные ранее методы идентификации и дифференциации перестали соответствовать современным представлениям о биоразнообразии этих бактерий.

Проведенное исследование позволило проследить закономерности видовой вариабельности нуклеотидной последовательности гена omp2, выявить маркерные участки этого гена и на этой основе разработать метод генотипирования хламидий в соответствии с современной классификацией.

Разработанный метод может применяться в медицине и биологии для изучения биологического разнообразия и генетической вариабельности хламидий, анализа путей и механизмов распространения возбудителя, оценки региональной специфичности хламидий и решения других задач научного и практического назначения. 

6.38. Метод дифференциальной и доклинической диагностики болезни Пар-
кинсона

(ИМГ РАН)

Разработан метод диагностики мутаций в гене паркина, связанных с делециями или дупликацями отдельных экзонов или групп экзонов. Эти мутации выявлены у больных с разными клиническими вариантами болезни Паркинсона (аутосомно-рецессивный ювенильный паркинсонизм, ювенильная спорадическая и классическая идиопатическая формы болезни Паркинсона).

В настоящее время метод используется для диагностики (в том числе доклинической) паркинсонизма в отделении нейрогенетики Института неврологии РАМН.

6.39. Методика выявления веществ-дестабилизаторов тубулина

(ИБР РАН)

Предложена методика выявления веществ-дестабилизаторов тубулина. В качестве тест-модели используются зародыши морского ежа. Интенсивное вращение зародышей вокруг анимально-вегетативной оси свидетельствует о способности тестируемых веществ дестабилизировать тубулин.

Вещества-дестабилизаторы тубулина являются потенциальными противоопухолевыми препаратами.

6.40. Диагностический метод выявления сальмонеллезного бактерионосительства

(ИКиВКС УрО РАН)

На основе определения информативных биологических свойств сальмонелл, 
характеристики состояния микробиоценоза толстого кишечника, системного и мест-
ного иммунитета, а также клинико-лабораторных параметров (124 показателя) разра-
ботана модель прогнозирования реконвалесцентного сальмонеллезного бактерионоси-
тельства.

Клиническая апробация подтвердила эффективность метода.

Получен патент РФ № 2242756 на изобретение.

6.41. Генотипирование полиморфных локусов в генах TNFA (-308 G/A), LTA (+252A/G), у детей с муковисцидозом, а также у детей c рецидивирующими бронхитом и пневмонией с целью профилактики хронического течения воспалительного процесса и осложнений

(ИБГ УНЦ РАН)

Тестирование генов TNFA (-308 G/A) и LTA (+252A/G) у часто болеющих респираторными заболеваниями детей и детей с муковисцидозом позволяет выявить детей с рисковыми генотипами и провести у них своевременную и направленную иммунологическую профилактику с целью предотвращения хронизации воспалительного процесса в органах дыхания. 

6.42. Генотипирование полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1 
и полиморфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1 у работников, подверженных риску развития профессиональной патологии органов 
дыхания

(ИБГ УНЦ РАН)

Выявление у работников, подверженных риску развития профессиональной патологии органов дыхания, полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1 и полиморфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1, позволяет рекомендовать проведение медико-профилактических мероприятий и профессиональную переориентацию с целью профилактики профессионального пылевого и токсического бронхита. 

6.43. Метод идентификации эмоционально значимого стимула

(ИВНД РАН)

Предложен метод контроля эмоционального состояния человека, использующий компенсацию помех дыхательной регуляции компонентам вегетативного показателя состояния человека.

6.44. Способ лечения злокачественных глиальных опухолей

(ИМЧ РАН)

Разработан способ лечения злокачественных глиальных опухолей, состоящий из локализации с помощью ПЭТ зон активной пролиферации и подавления их с помощью криодеструкции.

Патент РФ № 2250087 от 20.04.2005 г.

6.45. Метод ургентной стереотаксической эвакуации внутримозговых гематом

(ИМЧ РАН)

Разработан и внедрен метод наведения стереотаксического инструмента на целевую точку головного мозга.

Патент РФ № 2257178 от 27.07.2005 г.

6.46. Способ моделирования патологии проводящих путей гиппокампа

(ИФ РАН)

Способ обеспечивает безошибочную локализацию и селективное электролитическое повреждение эфферентных путей гиппокампа за счет точной идентификации вышеука-
занных проекций, осуществляемой путем регистрации фокальных вызванных потенциалов субикулюма при электрической стимуляции проводящих волокон свода гиппокампа.

Патент РФ № 2258961 от 20.08.2005.

6.47. Метод дисперсионного картирования ЭКГ

(ГНЦ РФ ИМБП РАН)

Разработан метод, позволяющий выявлять начальные метаболические и коронарные изменения в миокарде, недоступные при традиционной электрокардиографической оценке.

6.48. Способ интерактивного лечения зависимого поведения

(ГНЦ РФ ИМБП РАН)

Способ базируется на использовании дуплексной передачи информации по беспроводным и/или проводным каналам связи в режиме дистанционного диалога врача и пациента.

Патент РФ № 2252038 от 20.05.2005.

6.49. Модернизация системы исследования биопотенциалов головного мозга – СИТ- ЭЭГ

(ИВНД РАН)

Система является основой для создания новых методик диагностики нервных и психических заболеваний и методик для определения профориентации и профотбора, которые стали реальностью с применением пакета программ «СИНХРО-ЭЭГ». Замена телеметрического канала связи, основанного на использовании инфракрасного излучения на радиосвязь значительно расширяет возможности установки.

6.50. Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный с акустическим воздействием «ТРАНСАИР-07»

(ИФ РАН)

Аппарат может использоваться в оториноларингологии для лечения тугоухости, вызванной повреждениями слухового нерва. Лечебное воздействие осуществляется сочетанием неинвазивной транскраниальной активации эндорфинергических структур мозга и политонального акустического воздействия в режиме инвертированной аудиограммы.

Патент РФ № 2214842.

6.51. Автоматизированное устройство для регистрации и анализа вызванной биоэлектрической активности мозга испытуемого

(ИФ РАН)

Устройство позволяет создать оптимальные условия для регистрации биопотенциалов при проведении нейрофизиологических исследований и психомоторном тестировании испытуемых, минимизировать влияние артефактов при вводе данных в компьютер и их последующей машинной обработке, обеспечивает возможность изменения текущих воздействий при регистрации потенциалов, их маркирования и формирования обратной связи у испытуемых в ходе эксперимента.

Патент РФ № 2266043 от 3.11.2005 г.

6.52. Устройство для иммобилизации позвоночника

(ИФ РАН)

Устройство обеспечивает свободный оперативный доступ к любому отделу спинного мозга, создает оптимальные условия для проведения операций и экспериментальных нейрофизиологических исследований на спинном и головном мозге в единой системе стереотаксических координат и позволяет контролировать функциональное состояние и процесс восстановления двигательных функций оперированного животного при продолжительной иммобилизации в стереотаксическом аппарате.

Патент РФ № 45920 от 10.06.2005 г.

6.53. Устройство «Головодержатель»

(ИФ РАН)

Устройство обеспечивает физиологически адекватную иммобилизацию к требуемым условиям ограничения подвижности и постоянный контроль за функциональным состоянием и поведенческими реакциями иммобилизированного животного в ходе эксперимента.

Патент РФ № 2255701 от 10.07.2005.

6.54. Система радиационного контроля на МКС

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Разработана система радиационного контроля на МКС, обеспечивающая автоматическую обработку на борту радиационной информации с выдачей экипажу предупредительной сигнализации об опасности и информации о возможных защитных мероприятиях.

6.55. Противоперегрузочный костюм бескамерного типа

(ГНЦ РФ ИМБП РАН)

Противоперегрузочный костюм бескамерного типа используется в качестве средства противоперегрузочной защиты космонавтов на участках спуска космического корабля с орбиты на землю, при эвакуации космонавтов с места приземления и в течение 2-7 суток после- полетной реабилитации.

Патент РФ № 2254272 от 20.06.2005 г.

6.56. Устройство для перераспределения крови в организме человека при артериальной гипертензии, а также в условиях невесомости во время космических полетов

(ГНЦ РФ ИМБП РАН)

Устройство предполагает фиксацию на теле человека. Может быть использовано в клинике и в условиях невесомости во время космических полетов. 

6.57. Устройство для получения кислорода из перекиси водорода

(ГНЦ РАН ИМБП РАН)

Устройство может быть использовано в системах жизнеобеспечения подводных, подземных и наземных гермообъектов различного назначения.

Патент РФ № 47643 от 10.09.2005 г.

6.58. Управляемое компьютером титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian

(ИБП РАН)

Разработано управляемое компьютером титрационное устройство для спектро-
флуориметра Cary Eclipse фирмы Varian. Устройство использует микрошприцы объемом 100 мкл и позволяет проводить эксперименты по титрованию образцов, находящихся в термостатируемой кювете прибора микролитровыми количествами титранта.

Титрационное устройство управляется программой, встроенной в программное обеспечение спектрофлуориметра.

Сделан действующий макет титрационного устройства.

6.59. Биотехнология получения газонных трав, толерантных к солям меди

(ИФР РАН)

Разработана технология получения газонных трав с повышенной устойчивостью к ионам меди. Путем клеточной селекции in vitro устойчивых клонов и растений впервые выделены толерантные к сульфату меди растения ценной газонной травы полевицы побегоносной. Выживаемость и активность роста отобранных растений в загрязненной медью почве были в 2–3 раза большие, чем у исходных форм. При концентрации ионов меди, соответствующей уровню загрязнения крупных мегаполисов, всхожесть и рост полученных растений не были ингибированы. Толерантные к меди растения сохраняли хорошие газонные качества. Показано наследование признака устойчивости.

Способ получения растений, толерантных к ионам меди,защищен патентом РФ № 2260937.

6.60. Способы расчета доз азотных удобрений

(ИПА СО)

Выполнены работы по внедрению способов расчета доз азотных удобрений (патент РФ № 2202108, полученный в 2003 г.), фосфорных удобрений (патент № 2244922, полученный в 2005 г.) и программы FEDOS в хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края.

Помимо расчета доз удобрений в указанных хозяйствах были составлены отчеты о состоянии актуального и потенциального плодородия почв.

6.61. Рекомендации по использованию феромонных ловушек для мониторинга популяций сибирского шелкопряда

(ИЛ СО РАН)

По заказу Агентства лесного хозяйства РФ разработаны «Рекомендации по использованию феромонных ловушек для мониторинга популяций сибирского шелкопряда». Для отлова насекомых рекомендуется использовать разработанные институтом коробчатые ловушки оригинальной конструкции с фольгапленовым диспенсером и российским препаратом «Деналол». Предложена схема оптимального размещения ловушек. В межвспышечный период их использование заменяет дорогостоящую практику наземных учетов гусениц на постоянных маршрутных и при авиадесантных обследованиях.

Рекомендации прошли успешную производственную проверку в 112 лесхозах Томской, Иркутской и Сахалинской областей, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, а также Республики Хакасия.

6.62. Сорт картофеля «Елизавета 2904/kgs»

(ЦБ РАН)


Впервые в России прошел государственную регистрацию и внесен в государственный реестр генетически-модифицированный картофель, устойчивый к колорадскому жуку (сорт «Елизавета 2904/kgs» отечественной селекции).

Выданное Роспотребнадзором Свидетельство о госрегистрации (№ 7.99.11.11.У.14145.12.06 от 14 декабря 2005 г.) разрешает производство данного трансгенного картофеля на территории РФ, использование его в пищевой промышленности и реализацию населению.

6.63. Пшенично-элимусный гибрид ПЭГ149

(ГБС РАН)

Создан новый высокоурожайный и зимостойкий гибрид озимой пшеницы, устойчивый к полеганию и комплексу вредителей и болезней 

Гибрид озимой пшеницы имеет среднюю за 6 лет урожайность зерна 5,29 т/га, что превышает стандарт на 0,78 т/га. Он обладает высокой устойчивостью к полеганию. Превосходит контроль по зимостойкости, более устойчив к снежной плесени, вирусам.

Для предварительного испытания в 2005 г. получено 8 ц семян данного гибрида.

6.64. Сорта абрикоса

(ГБС РАН)

Государственной комиссией по испытанию и охране селекционных достижений Министерства сельского хозяйства РФ выданы патенты на 8 сортов абрикоса селекции ГБС РАН: «Айсберг» (патент № 2707), «Алёша» (№ 2706), «Водолей» (2705), «Графиня» (2704), «Лель» (2703), «Монастырский» (2702), «Фаворит» (2701), «Царский» (2700).

Сорта высокоурожайны, отличаются хорошим вкусом плодов, устойчивы в природно-климатических условиях Подмосковья.

6.65. Сорта жимолости

(ГБС РАН)

Переданы документы для оформления патентов на сорта жимолости синей «Синичка», «Московская 23» и «Фортуна», ранее включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

6.66. Трансгенные солеустойчивые растения рапса

(ИФР РАН, ИЦиГ СО РАН)

Созданы трансгенные солеустойчивые растения рапса, способные к супераккумуляции пролина – одного из универсальных стресс-протекторных соединений полифункционального защитного действия. Генетически модифицированные формы были получены путем трансформации рапса конструкцией с фрагментом гена пролиндегидрогеназы арабидопсиса в антисенс ориентации, что приводило к ингибированию скорости деградации пролина, его аккумуляции и повышению устойчивости растений.

Трансгенные растения могут быть использованы в селекционном процессе при создании стресс-толерантных сортов.

6.67. Акклиматизация клюквы в Приамурье

(БПИ ДВО РАН)

Завершена работа по акклиматизации клюквы крупноплодной американской и сортов отечественной селекции клюквы обыкновенной в Приамурье. Результаты указывают на перспективность культивирования ранних и средних сортов американской крупноплодной клюквы в условиях южной части Хабаровского края. 

6.68. Фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня

(БПИ ДВО РАН)

Создана фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня Panax ginseng C.A. Meyеr, на базе которой разрабатываются технологии восстановления природных популяций женьшеня и отбора маточных растений для реинтродукции.

6.69. Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтарной кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенного грунта

(ИНПА РАН, Всероссийский институт гельминтологии им. ак. К.И.Скрябина РАСХН, ИФХ РАН)

Подготовлены, утверждены нематодной Комиссией РАСХН (17.03.2005) и сданы в печать «Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтарной кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенного грунта». 

Предлагаемый способ борьбы с галловой нематодой заключается в предпосадочной обработке семян или в опрыскивании вегетирующих растений композицией, состоящей из раствора хитозана различных концентраций в янтарной кислоте. Активным веществом композиции является хитозан – продукт отходов крабово-креветочной промышленности.

Преимущества: малые количества препарата для обработки семян или растений, простота применения, стабильность при хранении, полифункциональность действия (стимуляция прорастания, ростстимулирующий эффект на фоне защиты растений от фитопатогенов), возможность применения препарата на вегетирующих растениях.

6.70. Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды

(ИБ КарНЦ РАН)

Получено решение о выдаче патента от 15.08.05 по заявке № 2004105141 на изобретение «Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды».

6.71. Разработка препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур

(ИБ УфНЦ)

Биопрепараты «Елена» и «Азолен», предназначенные для борьбы с болезнями растений и повышения их урожайности, прошли испытания в тепличных хозяйствах Туймазинского района Республики Башкортостан при возделывании огурцов и томатов и рекомендованы к использованию в условиях закрытого грунта.

6.72. Разработка биологического метода защиты растений

(ПАБСИ КНЦ)

Разработан биологический метод защиты растений с помощью специально сфор-мированных в условиях инсектария ПАБСИ северных (мурманских) популяций энтомофагов.

6.73. «Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»

(БПИ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН, ДВГУ, УсГПИ, ПримГСХА, Лазовский и Ханкайский госзаповедники)

С публикацией «Красной книги Приморского края» (официальное издание) завершен важный этап в формировании нормативно-правовой базы Приморского края по сохранению уникального биоразнообразия этой дальневосточной территории. В книге приведены основные сведения для 283 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, намечены пути их охраны.

6.74. Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области

(ИЭВБ) 

Разработано «Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области», утвержденное приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области (№ 4 от 31.08.2005).

Результаты работы переданы для использования в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

6.75. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан

(ИБ УфНЦ)

Впервые в РФ на основе результатов многолетних исследований флоры и растительности Республики Башкортостан разработан и утвержден (постановление Правительства РБ № 234 от 03.12.2005) проект «Системы охраняемых природных территорий РБ». Данный подход может быть реализован в других регионах РФ. Кроме того, постановлением Правительства РБ утверждены 22 памятника природы, где нашли охрану 
36 редких и исчезающих видов растений. 

6.76. Нормы квотирования и лицензирования охотничьих животных

(ИБПК СО РАН)

Проведены учетные работы по численности диких копытных животных в Центральной Якутии и охотничье-промысловых животных Верхоянской горной страны, результаты которых взяты за основу при утверждении норм квотирования и лицензирования охотничьих животных в 2006 году Управлением Россельхознадзора РФ по Якутии.

6.77. Справка о численности соболя в Якутии

ИБПК СО РАН

Учетными работами установлена численность соболя в Якутии (143 тысячи особей), что позволяет сохранить ресурсы вида на эксплутационно-высоком уровне. Охарактеризованы половозрастная структура и параметры воспроизводства аборигенных и интродуцированных популяций соболя, раскрывающие пути их адаптации к экстремальным условиям существования.

6.78. Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования лейкоцитов крови пушных зверей»

(ИБ КарНЦ РАН).

Изданы Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования лейкоцитов крови пушных зверей» Петрозаводск, 2005. Подробно дано описание морфологических и цитохимических особенностей лейкоцитов крови в норме и их изменения при различных видах патологии у пушных зверей.

Полученные результаты представляет интерес для специалистов в области цитологии, гематологии, цитохимии, физиологии и могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов на ветеринарных, зоотехнических и биологических факультетах 

6.79. Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4»

(ИБП РАН)

В рамках темы «Разработка методов, приборов и оборудования для биохимических и молекулярно-биологических исследований…» (тема 3, № госрегистрации 0120.0405644, задание 1) проведена работа по модернизации лиофильной сушилки «Иней 6», разработана конструкторская документация и изготовлен экспериментальный образец лиофильной сушилки, которой присвоено название «Иней 4».

Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4» предназначена для сублимационной сушки в рабочей камере предварительно замороженных продуктов, содержащих воду, с целью 
их длительного хранения. Конструкция сушилки «Иней 4» позволяет применять две 
рабочие камеры для сушки в поддонах, пенициллиновых флаконах, лабораторных 
пробирках. Для ускорения процесса сушки камеры могут быть обеспечены электроподогревом.

6.80. Технология промышленного культивирования тихоокеанской мидии в прибрежных водах северо-западной части Японского моря

(ИБМ ДВО РАН)

Разработана и предложена к промышленному освоению технология выращивания тихоокеанской мидии в подвесной культуре. Новый метод предусматривает выращивание моллюсков до товарных размеров на открытых морских акваториях.

Защищен патентом РФ.

6.81. Биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия

(ИБПК СО РАН)

В целях профилактики алкогольных патологий разработана биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия из слоевища некоторых якутских видов лишайников. Выделен комплекс биологически активных веществ, введение которого в водочные изделия, как показали испытания, проведенные в Москве, в 2,5 раза снижает их токсичность, более чем в 12 раз постинтоксикационный эффект, в 5,6 раза наркотичность, не уменьшая эйфорическое действие. У испытуемых добровольцев наблюдался эффект снижения агрессивности и зависимости от приема алкоголя.

6.82. Способ получения продуктов переработки винограда

(ПИБР ДНЦ РАН).

Разработан новый способ получения продуктов переработки винограда, позволяющий сократить продолжительность технологического процесса на 30% при значительном улучшении качества за счет введения в бродильную среду природного диоксида кремния в роли биостимулятора углеводного обмена.

Разработка не имеет аналогов и представляет интерес для ряда отраслей пищевой промышленности.

Способ находится в стадии патентования.

6.83. Дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции объектов

(ПАБСИ КНЦ РАН)

Разработаны дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции объектов для городов Мончегорска, Апатиты, Кировска и Снежнегорска и промышленных предприятий (КГМК, КАЭС, СРЗ, «Нерпа»).

Пополнен зональный ассортимент травянистых растений

6.84. Второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти

(ИЭВБ РАН)

Разработан второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти. Атлас включает описание карты и сведения о распространении 50 видов сосудистых растений.

Работа выполнена по заказу Комитета экологии и природных ресурсов мэрии 
г. Тольятти. 

6.85. Биоремедиация почв и почвогрунтов континентально-прибрежных зон притихоокеанья

(БПИ ДВО РАН)

В результате проведенных экспериментальных работ предложены состав и дозы минеральных удобрений и извести для оптимизации жизнедеятельности аборигенных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов в северных районах Дальнего Востока с целью очистки почв и почвогрунтов с различным уровнем нефтезагрязнения. 

6.86. Экологически безвредный сорбционно-биологический метод ремедиации почв

(ИБФМ РАН)

Показано, что внесение активированных углей (АУ) и соответствующих штаммов микроорганизмов в почву, сильно загрязненную органическими поллютантами, позволяет в относительно короткие сроки снизить степень загрязнения почв до уровней меньших предельно допустимых концентраций. Метод основан на совместном действии физико-химической адсорбции поллютанта активированным углем с последующим разложением его микроорганизмами. Внесение оптимальных доз гранулированного АУ 
(1–5%) не ухудшает свойств почв, но позволяет существенно снижать токсичность ксенобиотиков в почвах, что дает возможность эффективного разложения их микроорганизмами.

Метод прошел апробацию при ликвидации аварийного разлива 17 тонн пропанида в Краснодарском крае. Показана принципиальная возможность использования сорбционно-биологического метода для очистки почв, загрязненных тринитротолуолом и полихлорированными бифенилами.

6.87. Способ диагностики почвенного покрова и корректировки почвенных карт по данным дистанционной информации

(ИПА СО РАН) 

Разработан способ диагностики почвенного покрова и составления трёхмерных тематических почвенных карт.

Способ реализуется с помощью географических информационных систем (ГИС), основными исходными данными являются многозональные космические снимки, радиолокационные снимки, а также различные тематические карты компонентов ландшафта и наземные маршрутные исследования.

6.88. Интегральный показатель для характеристики процесса восстановления посттехногенных экосистем

(ИБ Коми НЦ УрО РАН)

Предложен интегральный показатель (ИП) для характеристики процесса восстановления посттехногенных (вторичных) экосистем, основанный на качетвенно-количественной оценке разнообразия растительного сообщества.

Предложенный ИП апробирован в таёжной и тундровой зонах на восстанавливаемых природных экосистемах, позволяет вырабатывать приёмы ускорения процесса восстановления разрушенных природных экоситем.

6.89. Коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфорорганических соединений

(ИБФМ РАН)

Создана коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфорорганических соединений. Разработана схема отбора и адаптации штаммов.

Коллекция перспективна для использования в технологиях биоремедиации почв и воды, загрязненных гербицидами, продуктами нейтрализации химического оружия, промышленными отходами.

6.90. Использование микроорганизмов для очистки шламов

(ИЭиГМ УрО РАН)

Выделены активные штаммы-деструкторы фенолов, нефтепродуктов и смолистых соединений. Подобраны оптимальные условия направленной биотрансформации целевых загрязнителей. Разработаны методы оценки возможности использования микроорганизмов для очистки шлама, образующегося в процессе активизации древесного угля и загрязненного фенолами, нефтепродуктами и смолистыми веществами.

6.91. Программа развития экологического туризма

(ИЛ КарНЦ РАН)

Разработана программа развития экологического туризма в региональных ООПТ, составлен перечень уникальных и интересных для туристов природных объектов, разработаны и описаны по 1–7 экомаршрутов, предложены рекомендации по охране и режиму использования экологических маршрутов и уникальных и интересных для туристов природных объектов.


7.  НАУКИ  О  ЗЕМЛЕ

7.1. Крупномасштабная аэрогравиметрическая съемка на площади размером 700(200 квадратных километров в южной части Ставропольского края

(ИФЗ РАН)

Построена гравиметрическая карта масштаба 1:200 000, переданная в ГНПП 
«Аэрогеофизика», г. Москва.

7.2. Модели малогабаритных трехкоординатных сейсмоакселерометров

(ИФЗ РАН)

Разработанные модели приборов нашли применение в космических исследованиях – для изучения планет земной группы и влияния поверхностных, не гравитационных воздействий на космические аппараты (датчик микроускорений – программа «Солнечный парус», сейсмоакселерометр для Марса – Программа Met-Net, сейсмогравиметр ГРАС-Ф в рамках программы «Фобос-Грунт»).
Диапазон измерений от 10 до 10-4 G и от 10-3 до 10-8 G.

7.3. Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова

(СВКНИИ ДВО РАН)

Выполнен последний этап работ по госконтракту с Управлением по делам ГО и ЧС Чукотского АО «Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова». Полученные результаты дают более обоснованную схему распределения сейсмической активности в регионе. На исследованной территории выявлено 5 сейсмолинеаментов с магнитудой М = 6–7.

В восточной части Чукотского полуострова выделены (экспертная оценка) две 
8-балльные зоны, вытянутые в северо-западном направлении. Это существенно изменяет представления о сейсмической опасности на Чукотском полуострове по сравнению с ОСР-97.

7.4. Геологическая карта дочетвертичных образований дна северо-западной части Охотского моря М 1:1 000 000

(ТОИ ДВО РАН)

На основе геолого-геофизических данных построена Геологическая карта дочетвертичных образований дна северо-западной части Охотского моря. На карте показаны выходы разновозрастных структурно-вещественных комплексов, области их «скрытого» распространения, изопахиты акустически проницаемой части осадочного чехла, а также главные разломы.

Для указанной акватории разработаны схема корреляции кайнозойских осадочных толщ и объяснительная записка, включающая схематические разрезы пробуренных скважин и сейсмогеологические разрезы основных морфоструктур.

Карта и схема являются законченными работами и могут войти в комплект листа N-(53),54 Государственной геологической карты РФ масштаба 1:1000000 (проект Министерства природных ресурсов РФ, Госгеолкарта 1000/3).

7.5. Геоинформационная система «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-Восточной Азии»

(ДВГИ ДВО РАН)

Создана ГИС «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-Восточной Азии». Она осуществляет хранение, обработку, доступ, отображение и распространение картографической и атрибутивной информации о геологических объектах восточной и южной Сибири, юга Дальнего Востока России, Монголии, Северо-Восточного Китая, Кореи и Японии. ГИС дает возможность проводить анализ взаимосвязей и взаимозависимостей между геодинамическими, минерально-ресурсными и металлогеническими данными. Программы организации поисковых запросов от картографической информации в среде ArcView к описаниям в БД Access, а также обратных запросов позволяют решать нестандартные задачи поиска информации в ГИС, создавать принципиально новые карты исходя из геологических задач. Созданное программное обеспечение является универсальным.

7.6. Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области в системе ГИС

(ИТиГ ДВО РАН)

По заказу управления природных ресурсов Правительства ЕАО создана полнофункциональная геоинформационная система, связывающая базу данных основных полезных ископаемых с геологической картой ЕАО и топоосновой масштаба 1:200 000. Подготовленная документация передана заказчику для принятия оперативных административно-управленческих решений и составления долгосрочных прогнозов развития минерально-сырьевой базы ЕАО.

7.7. Вертикальный вихревой сепаратор ВСЛ-41/05 (вихревой сепаратор Латкина)

(НИГТЦ ДВО РАН)

Сепаратор разработан и внедрен в технологическую схему Мутновской геотермальной электростанции ОАО «Геотерм» для очистки рабочего пара из геотермальных скважин от водяной составляющей.

Установка сепаратора позволила на 20% понизить водяную нагрузку на сепаратор-осушитель.

7.8. Концепция управления рисками геологоразведочных работ на нефть и газ

(ИПНГ РАН)

Разработанная новая концепция базируется на выделении и картировании истинных и ложных покрышек углеводородов по данным геофизических методов, оценки ресурсов и запасов углеводородов в коллекторах под каждой из выделяемых истинных покрышек, оценки надежности картирования прогнозируемых залежей. Практическая апробация и анализ применимости основных положений концепции выполнены на материалах Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Охотоморской провинций.

7.9. Комплекс новых технологий разработки нефтяных и газовых месторождений

(ИПНГ РАН)

Технология глушения скважин при проведении подземных и капитальных ремонтов в условиях высокой проницаемости пласта, высокого газового фактора. Технология не имеет аналогов и апробирована в промысловых условиях ООО «Уренгойгазпром» в 2005 г.

Поданы заявки на патент 21.11.2005 г. Рег. № 2005136002, № 2005135999.


7.10. Технология борьбы с пескопроявлением в нефтяных и газовых скважинах

(ИПНГ РАН)

В ООО «Уренгойгазпром» проведены стендовые испытания в научно-техническом центре совместно с сотрудниками ИПНГ. В 2006 г. будут проведены промысловые испытания.

Подана заявка на патент 21.11.2005 г. Рег. № 2005136003

7.11. Метод термической томографии

(ГИН РАН)

Разработан, научно обоснован и апробирован новый метод анализа геотермического поля – метод термической томографии.

Метод позволяет анализировать объемное, трехмерное распределение термических параметров (температуры, тепловые потоки), отображать поверхности, карты или профили по любому сечению, определять глубину нахождения характеристических температур в литосфере и прогнозировать нахождение тех или иных полезных ископаемых.

7.12. Система электромагнитного контроля изменений электрического сопротивления земной коры

(НС РАН в г. Бишкек)

Система позволяет производить наблюдения за изменениями электрических параметров разреза земной коры, обеспечивает одновременный контроль за изменением напряженного состояния геосреды на территории более чем 10000 км2 и до глубин 30 км.

7.13. Программа последовательного проведения научно-исследовательских работ для решения задач по оценке сейсмической опасности городов и экономически важных объектов Дагестана

(ИГ Даг НЦ)

Программа предусматривает выявление локальных зон возможных сильных землетрясений, с определением прогнозных магнитуд, глубин очагов и эпицентральных расстояний до городов и объектов.

Результаты исследований вошли составной частью в Республиканскую целевую программу «Создание и развитие геоинформационной системы защиты населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006–2008 годы» (Постановление Правительства РД от 08.12.2005 г. 
С целью изучения развития сейсмического режима и выявления возможных закономерностей миграции очагов сильных землетрясений во времени составлена карта эпицентров землетрясений Дагестана по историческим и инструментальным данным за период с 743 по 2004 гг.

7.14. Метод исследования инженерно-сейсмометрических параметров и конструктивной целостности зданий

(ИЭПС УрО РАН)

Метод основан на использовании ветровых колебаний зданий - постоянно действующего зондирующего источника, который позволяет оперативно реализовать активные эксперименты по сейсмическому просвечиванию геологической среды путем обследования территорий малоканальными сейсмическими станциями, перемещаемыми по площади, без нарушений городской среды и жизнедеятельности.

Разработанный метод готов к применению в производственных условиях.

7.15. Методика определения характера насыщенности нефтяных коллекторов и увеличения дебита скважины на основе управляемого акустического воздействия на пласт

(ИГФ УрО РАН)

Методика применима ко всем объектам разработки нефтяных и газовых месторождений. В основе метода – эффект вторичного излучения упругих колебаний от углеводородной залежи как реакции на силовое акустическое воздействие, динамика которого противоположна в случае нефтенасыщенного (увеличение сигнала САЭ по сравнению с исходным значением), и водонасыщенного (уменьшение сигнала) коллектора.

Отечественных и зарубежных аналогов нет.

Патент РФ № 2187636 от 21.02.2001 г. на «Способ определения характера насыщенности коллектора».

7.16. Гидрогеохимические критерии прогноза нефтегазоносности локальных объектов Пермского Прикамья и сфера их прогнозного действия

(ГИ УрО РАН)

Применение разработанных критериев позволило выявить 36 гидрогеохимических аномалий, не связанных с известными залежами и указывающих на наличие пропущенных продуктивных объектов, а также обосновать возможное местоположение перспективных объектов.

7.17. Погружной пневмоударник с питающе-разрядной системой воздухораспределения

(ИГД СО РАН)
Пневмоударник испытан в натурных условиях рудников ООО «Евразруда» Горно-Шорского филиала.

Установлены условия достижения максимальной производительности, устойчивого его функционирования на воздушно-водяной смеси. Их реализация обеспечила увеличение на 50% скорости бурения в сравнении с отечественными аналогами.

7.18. Уплотнитель сухих барьерных смесей для создания бесшовного огнеупорного слоя в катоде алюминиевого электролизера методом комбинированного статического и динамического воздействия

(ИГД СО РАН)
Разработан и испытан в натурных условиях Красноярского алюминиевого завода.

Установлены условия и параметры уплотнителя для достижения плотностей смесей, превышающей значения, обеспечиваемые лучшими мировыми образцами.

Разработка принята к опытной эксплуатации и имеет перспективы распространения на алюминиевую отрасль.

7.19. Установка ВТВ-50 – для высокотемпературного вскрытия и выщелачивания техногенных отходов никель-кобальтового производства

(ТИКОПР СО РАН, ИХХТ СО РАН)

Испытана в ОАО «Норильский никель».

Производительность установки по пульпе — 0,05–0,1 м3/час, рабочее давление — до 10 МПа, рабочая температура — 150–300( С, номинальная мощность — 50 кВт.

7.20. Метод выращивания высококачественных монокристаллов твердого раствора кварца и оксида германия

(ИЭМ РАН)

Завершена разработка надежного и воспроизводимого метода выращивания высококачественных монокристаллов твердого раствора кварца и оксида германия со структурой кварца (SixGe1-xO2, с содержанием GeO2 до 14 масс. %).

Разработанный метод может явиться основой для создания опытно-промышленной технологии выращивания нового перспективного пьезоэлектрического и оптического монокристального материала.

7.21. Технология создания грунтово-цементных экранов для снижения в грунтовой толще техногенных вибрационных воздействий, передаваемых от внешних источников (рельсового наземного транспорта и метро)

(ИГЭ РАН)

Разработанная технология позволяет повышать сейсмическую жесткость грунтовых массивов и снижать уровень вибрации в условиях городских агломераций.

7.22. Приборы и методики для определения свойств грунтов

(ИГЭ РАН)

Разработаны приборы и методики для определения свойств грунтов в условиях, моделирующих их природно-деформированное состояние в массиве под давлением толщи воды, при воздействии природно-техногенных факторов (удары штормовых волн, навал ледовых полей, изменение температуры).

Результаты выполненных исследований используются в проекте ледостойкой стационарной платформы на месторождении им. Ю.Корчагина (Каспийское море) и отгрузочного терминала на Варандейском месторождении (арктические моря).

7.23. Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах при аварийных сбросах

(ИВП РАН)

Завершена модификация программного комплекса для моделирования чрезвычайных ситуаций и оценки экологических последствий техногенных катастроф. Его применение для описания экологической ситуации на р. Северная Двина при аварийных сбросах Котласского и Архангельского ЦБК; показало хорошее совпадение расчетов по модели с натурными данными.

Комплекс позволяет дать достоверный прогноз распространения пятна и изменение в нем концентрации загрязняющих веществ в любом водном объекте.

7.24. Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных объектов субъекта Российской Федерации

(ИВП РАН)

Выполнено научное обеспечение информационной системы комплексного мониторинга водных объектов субъекта РФ, разработаны практические рекомендации по оценке качества вод, состояния донных отложений, гидробиологических показателей, уровня риска от действующих и потенциальных источников загрязнения, трансграничного переноса загрязняющих веществ и др.

Система реализована на водных объектах Чувашской Республики (включая Чебоксарское водохранилище) и может быть рекомендована для внедрения в других регионах.

7.25. Методика оценки геоэкологического потенциала территории

(ИВП РАН)

Методика разработана основе аппарата теории информации; осуществлена её адаптация для Байкальской природной территории; проведена типизация геоэкологических условий буферной зоны и зоны атмосферного влияния; установлены факторы устойчивости геосистем и выделены характерные участки.

7.26. Издан первый том Национального атласа России «Общая характеристика территорий»

(ИГ РАН)

Атлас является информационно-картографическим справочным изданием для ученых и специалистов, сотрудников государственного управления, преподавателей и студентов высших и средних специальных заведений, а также широких слоев населения как в нашей стране, так и за ее пределами.

7.27. Методика диагностики ситуации во взаимодействии между пограничными районами России и соседних стран на основе сопряженного анализа четырех пространственных уровней (от глобального до локального)

(ИГ РАН)

Методика применена к изучению современных проблем приграничного сотрудничества между российскими регионами и соседними территориями Эстонии, Украины и Китая. Представлены рекомендации Центру стратегических разработок при Правительстве РФ.

7.28. Методические указания по порядку и контролю безопасного ведения подземных горных работ в опасных зонах на предприятиях АК «АЛРОСА»

(ИПКОН РАН)

Документ получил положительную оценку экспертизы промышленной безопасности и одобрен Научно-техническим советом Ассоциации горно-экспертных центров (Протокол от 11.11.2005 г.)

7.29. Методика выбора первоочередных объектов опытной промысловой добычи угольного метана в угольных бассейнах

(ИПКОН РАН).

Методика передана ФГУП «ВНИГРИуголь» Минприроды РФ для включения в базовый проект по оценке ресурсов угольного метана России.

7.30. Структура интегрального банка данных и информационный Интернет-портал http//eearth.igem.ru «Геология полезных ископаемых, география, природопользование и экология»

(ИГЕМ РАН)

В рамках исследований по программе «Электронная Земля: научные информационные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии» и с целью развития научной информационно-коммуникационной среды исследований разработана структура интегрального банка данных и создан информационный Интернет-портал http//eearth.igem.ru «Геология полезных ископаемых, география, природопользование и экология».

7.31. Схема инженерно-геологического районирования массива пород

(ГИ КНЦ РАН)

Схема разработана для месторождения Ньоркпахк и обобщает основные структурные и инженерно-геологические особенности объекта. Является базой для построения геомеханической модели массива пород.

Разработка внедрена в ОАО «Апатит» и ГоИ КНЦ РАН.

7.32. Гравитационной технологии комплексной переработки хромитовых руд

(ГоИ КНЦ РАН)

На основе разработанной эффективной гравитационной технологии комплексной переработки хромитовых руд массива Рай-Из выполнен проект и ведется строительство объединением «Челябинский электрометаллургический комбинат» обогатительных фабрик являющихся основным источником остродефицитного сырья для получения хрома и феррохрома в России.

По результатам исследований текстурно-структурных и физико-механических свойств различных типов хромовых руд, морфологических особенностей и химического состава основных минералов разработана новая классификация и выделены промышленные типы руд на месторождении.

7.33. Проект на разработку месторождения россыпного золота р. Березовая в Октябрьском районе Еврейской автономной области

(ИГД ДВО РАН)

Разработан и передан заказчикам комплекс технических и технологических решений по вскрытию и отработке месторождения, дано обоснование комплекта горных машин и оборудования и рациональных схем их применения на различных этапах освоения месторождения, определены параметры системы разработки и произведен расчет эксплуатационных показателей при ведении горных работ.

Предусмотрены мероприятия по горнотехнической рекультивации и охране окружающей среды при ведении открытых горных работ, а также по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда.

7.34. Прибор для измерения медленных деформаций в горных массивах

(ИДГ РАН)

Сконструированы и находятся в производстве опытные образцы прибора предназначенного для обследования устойчивости бортов промышленных карьеров и опасных оползневых склонов.

7.35. Технологический регламент на проектирование промышленной установки по очистке кислых сульфатных сточных вод Медного завода ГМК

(ГЕОХИ РАН)

Предложен комбинированный сорбционно-электромембранный процесс переработки, не требующий вспомогательных химических реагентов. Технология очистки сточных вод МГО предусматривает возможность возврата в производство 6550 тонн в год H2SO4 в виде 20% раствора чистой серной кислоты; возврат цветных металлов (около 6,3 т/год меди и 5,2 т/год никеля) и очищенной воды в производственный водооборот (135,84 м3/час).

Очищенная вода практически соответствует требованиям к воде для рыбохозяйственных водоемов и при необходимости может сбрасываться в окружающую среду.

7.36. Теоретические основы безреагентной технологии переработки сточной воды системы очистки слива хвостохранилища Надеждинского металлургического завода (НМЗ)

(ГЕОХИ РАН)

По техническому заданию Горно-металлургического комбината (ГМК) «Норильский Никель» (Договор №192-1570/05) выполнен первый этап научно-исследовательских работ по очистке сточных вод хвостохранилища Надеждинского металлургического завода (НМЗ). Экспериментально изучены процессы очистки модельных растворов от кальция, магния, меди, никеля, кобальта, цинка, свинца на катионите КУ-2 и сульфат-иона на анионите АВ-17, регенерации ионитов, а также осаждения сульфата кальция из регенерационных растворов катионитового и анионитового фильтра после их объединения.

7.37. Органоминеральный сорбент

(ГЕОХИ РАН, совместно с ИХФ РАН в рамках программы ОХНМ РАН № 8)

Созданный на основе тонкодисперсного природного цеолита – клиноптилолита органоминеральный сорбент представляет собой частицы клиноптилолита со средним размером не более 60 мкм (или небольшие агломераты таких частиц), равномерно покрытые тонким слоем полиэтилена (ПЭ), не препятствующим контакту цеолита с окружающей средой. Содержание ПЭ цеолита в композиции изменяли от 3 до 20 мас.%.

Разработанный сорбент сохраняет катионообменные свойства исходного природного цеолита, приобретает фильтрующие свойства и может быть использован в динамических условиях в качестве ионообменного фильтра.

7.38. Опытный образец автономной глубоководной донной многоэлементной (240 гидроакустических приемников) ГДАС и всплывающего модуля спутниковой системы передачи информации

(СКБ САМИ ДВО РАН)

Выполнены основные конструктивные решения, завершена разработка рабочей документации; изготовлен и прошел натурные испытания опытный образец автономной глубоководной донной многоэлементной (240 гидроакустических приемников) ГДАС и всплывающего модуля спутниковой системы передачи информации.

Получены результаты, позволяющие использовать гидроакустическую антенну в качестве приемника направленных акустических сигналов.

7.39. Комплект гидроакустического и гидрофизического оборудования

(СКБ САМИ ДВО РАН)

Комплект включает в себя судовой измеритель профиля скорости звука, модуль глубоководной донной станции для работы на глубинах до 9000 м и автономные донные станции для работы на глубинах до 5000 м.

7.40. Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтеналивного терминала

(ТИГ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН)

На примере распределения ртути в воздухе, морской воде и донных осадках впервые оценено современное экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтеналивного терминала.

Определены источники и способы поступления загрязняющих веществ в этот район. Построены детальные карты рельефа и донных осадков. Проведен мониторинг состояния территорий и акваторий в районе предполагаемого строительства, выполнена оценка экологических последствий осуществления проекта.

Материалы переданы в администрацию Приморского края и ЗАКС Приморского края для оценки возможности размещения данного объекта.

7.41. Метод оценки запасов промысловых объектов

(ТИГ ДВО РАН)

Основан на применении ландшафтного подхода в изучении геосистем береговой зоны. Пространственное распределение морских биоресурсов исследуется путем выборочного детального картографирования «ресурсосодержащих» ландшафтов, результаты которого переносятся на общие карты донных геосистем для расчетов запасов. Предложены методы оценки интенсивности промысла в условиях преимущественно нелегального лова и неконтролируемого экспорта. Разработана методика оценки объемов браконьерского водолазного промысла трепанга, основанная на косвенных данных о численности участников и инфраструктуре промысла.

7.42. Технологии поиска и экологического контроля подводных потенциально опасных объектов

(ИОРАН)

В ходе выполнения и обработки результатов инженерно-геологических, геоэкологических, гидрофизических и поисковых исследований при выполнении хоздоговорных работ с МЧС России, Министерством обороны РФ, Экологическим комитетом Администрации Архангельской области, а также коимпаниями «Лукойл» и «Центркаспнефтегаз» разработаны и внедрены технологии поиска и экологического контроля подводных потенциально опасных объектов, технология исследования гидродинамических явлений гидролокационными методами.

Разработано и внедрено программное обеспечение «Мозаика», гидролокационные комплексы МЧС S-2000 и S-3000, адаптированные к условиям использования с борта НИС «Профессор Штокман».

7.43. Мобильная цифровая автономная донная сейсмостанция (АДСС-1) и новый способ и устройство для хронирования информации в автономных донных сейсмостанциях «Устройство хронирования информации автономной информационно-измерительной системы и способ его реализации»

(ИОРАН, ОКБ ОТ)

Получено положительное решение на выдачу патентов по заявкам на патенто-
вание.

7.44. Приборы и методики исследования состава и свойств структурно неустойчивых, газонасыщенных, охлажденных грунтов морских шельфов

(ИГЭ РАН)

Разработаны приборы и методики для определения свойств грунтов в условиях, моделирующих их природно-деформированное состояние в массиве под давлением толщи воды, при воздействии природно-техногенных факторов (удары штормовых волн, навал ледовых полей, изменение температуры).

Результаты выполненных исследований используются в проекте ледостойкой стационарной платформы на месторождении им. Ю Корчагина (Каспийское море) и отгрузочного терминала на Варандейском месторождении (арктические моря).

7.45. Проект издания районных краеведческих атласов

(ИС УрО РАН)

Впервые в России осуществлен проект издания районных краеведческих атласов, предназначенных для реализации регионального компонента образования.

Изданы и переданы в школы области Атласы Акбулакского, Ташлинского, Новосергиевского и Бузулукского районов.

При разработке Атласов использованы современные ГИС и цифровые технологии.

7.46. Карта защищенности подземных вод в центральной части г. Москвы. Карта опасности карстовых провалов на территории России (1:10000000), Карта карстовой и карстово-суффозионной опасности на территории г. Москвы (1:300 000), Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей России (1:10000000), Карта индивидуального сейсмического риска на территории России (1:10000000)

(ИГЭ)

Карты опубликованы в «Атласе природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в России» М.: ООО «Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография», 2005.

7.47. Биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепродуктов

(ИНОЗ РАН)

Впервые в мировой практике на основе природных носителей (алюмосиликаты, цеолиты) получены биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепродуктов.

Они применимы не только для ликвидации возникших загрязнений, но и могут быть использованы при отсыпке дамб, перемычек и в составе других гидротехнических сооружений непосредственно вблизи уязвимых природных объектов.

«Биосорб»-Д разработан на основе технологии, защищенной патентом № 2001135951/13 (038284).

Опытные образцы успешно применены в республике Коми (лето 2005 г.) при ликвидации нефтяного загрязнения на р. Усинка предприятием «Север-Газпром».



8.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ

8.1. «Переходная экономика: теоретические аспекты, российские проблемы, мировой опыт»

(ИМЭМО РАН)

Ответственные редакторы: ак. В.А.Мартынов, чл.-корр. РАН В.С.Автономов, д.э.н. И.М.Осадчая 

В работе исследованы теоретические проблемы переходной экономики с учетом достижений мировой экономической мысли, накопленного российского опыта и осмысления мирового опыта переходных (трансформационных) процессов (включая страны с развитой рыночной экономикой). Рассмотрены характерные черты трансформационного кризиса и пути его преодоления, политические и институциональные закономерности становления рыночной экономики, переходные процессы в экономике европейских и азиатских стран и их уроки для России.

8.2. «Особенности инвестиционной модели развития России»

(ИМЭМО РАН)

Научные руководители: чл.-корр. РАН А.А.Дынкин, д.э.н. В.Б.Кондратьев

В монографии отражены новые аспекты, связанные с инвестиционным подъемом в экономике России; в центре исследования – особенности инвестирования на микроуровне, на уровне компаний и крупных корпораций как основных субъектов осуществления капиталовложений в различных секторах и сферах экономики страны. В работе предпринята попытка осмыслить достаточно длинный период развития инвестиционного процесса в России, с середины 90-х годов и по настоящее время, выявить его характерные особенности, что позволило обозначить основные черты инвестиционной модели развития страны.

8.3. «Инновационные приоритеты государства»

(ИМЭМО РАН)

Ответственные редакторы: чл.-корр. РАН А.А.Дынкин, д.э.н. Н.И.Иванова

В работе обобщены результаты исследования сложившейся структуры и механизмов выбора государственных приоритетов инновационного развития в ведущих странах. В центре внимания – тенденции формирования приоритетных для государства отраслевых и дисциплинарных направлений инновационного развития, списков критических технологий, а также ресурсного и организационного обеспечения приоритетов, системы факторов и принципов, определяющих выбор ключевых технологий. На примере решения экологических задач показан приоритет инновационных факторов в данной сфере.

8.4. «Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире»

(ИМЭМО РАН)

д.и.н. Н.В.Павлов 

В книге анализируются идейно-концептуальные основания, политические установки и приоритеты, главные направления международного курса ФРГ 1990-х – начала 2000-х годов. Особое внимание уделено политике Германии в ее отношениях с Россией, а также с Евросоюзом и с партнерами по НАТО. Рассматривается роль Германии в миротворческих операциях последнего десятилетия и опыт ее отказа от участия в ряде таких операций. Автор подробно исследует перемены во внешней политике ФРГ, произошедшие после объединения страны; характеризует особенности ее современного внешнеполитического механизма.

8.5. Русское издание Ежегодника СИПРИ 2004 «Вооружения, разоружение и международная безопасность» со Специальным приложением ИМЭМО РАН (аналитический обзор)

(ИМЭМО РАН)

В работе содержатся результаты исследований по широкому спектру проблем: безопасность, конфликты, военные расходы, производство и поставки вооружений, нераспространение, контроль над вооружением и разоружение, появление новых угроз и способы борьбы с ними. В Специальном приложении рассматриваются перспективы упразднения ядерного сдерживания в 21 веке и переход к стратегическим взаимоотношениям между США (Западом) и Россией и между всеми ядерными государствами. Освещаются юридические и практические аспекты противодействия терроризму, роль ООН, развитие антитеррористического законодательства и правоприменительной практики в РФ. Анализируются взаимоотношения РФ и НАТО, проблемы укрепления международных режимов нераспространения и официальная концепция России по нераспространению ОМУ и средств их доставки.

8.6. «Государство и общественное благо: мировые тенденции и российский путь»

(ИСКРАН)

чл.-корр. РАН С.М.Рогов 


В монографии дан исчерпывающий анализ роли государства в современном мире. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкивается государство в условиях глобализации, тенденциям подрыва прерогатив государства «сверху» и «снизу». Изучены особенности «американской модели» государства, поскольку современные претензии США на роль единственной сверхдержавы связаны прежде всего с колоссальным потенциалом американского государства. На основе международных сопоставлений рассмотрена эволюция функций государства в России после распада СССР.

8.7. «Россия и США в новых международных условиях: асимметричное партнерство?»

(ИСКРАН)

д.и.н. В.А.Кременюк 

В монографии представлен системный анализ проблемы управляемости мировыми процессами в век глобализации. Дана обобщающая оценка и высказаны прогнозы относительно состояния и перспектив российско-американских отношений в глобальном контексте: положение России в мировом сообществе в соотнесении с позициями других государств; прогнозы относительно того, какие пути существуют для более выгодного встраивания РФ в мировое сообщество; как может сложиться ситуация для США в том случае, если они продолжат политику силового регулирования и игнорирования международных институтов и норм.

8.8. «Мировая холодная война»

(ИСКРАН)

д.и.н. А.И.Уткин 

В монографии представлена история начала холодной войны, предпосылки и причины сложившейся ситуации в отношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции. Показано, как развивалась холодная война, какие этапы она прошла, к чему пришли сверхдержавы к ее завершающему этапу. В книге освещается современное состояние международных отношений, а также стратегия США в эпоху глобализации и однополюсного мира. Проводятся аналогии и высказываются прогнозы относительно будущего сценария мирового развития, роли США и России.

8.9. «Мировое развитие и мировой порядок»

(ИСКРАН)

д.полит.н. Э.Я.Баталов 

Монография является первым комплексным исследованием, в котором рассматриваются ставшие в последние годы актуальными проблемы современного мирового политического развития и мирового порядка. В работе предпринят анализ концепций влиятельных американских авторов (Фукуямы, Хантингтона, Бжезинского, Киссинджера, Айкенберри и др.), а также дискуссий, развернувшихся в последние годы в США вокруг таких проблем, как судьба нации-государства, возможность формирования многополюсного мира, перспективы построения так называемой глобальной американской империи, внешнеполитическая стратегия США и т.д.

8.10.  «Евросоюз в XXI веке. Европейская политика безопасности и обороны»

(ИЕ РАН)

ак. В.В.Журкин 

Монография посвящена истории возникновения, формирования и становления Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) – нового направления деятельности Европейского Союза, начавшегося на рубеже XX и XXI веков. Подробно рассмотрена предыстория этого процесса, его международно-договорная база и основные факторы, определяющие его развитие. Проанализирована и описана история развития концептуальной базы ЕПБО, организационной структуры, практики гражданских миссий и военных операций Евросоюза. Значительное внимание уделено истории формирования отношений ЕС и НАТО в области безопасности и обороны. Исследованы как достижения в процессе развертывания ЕПБО, так и неудачи Евросоюза. Рассмотрена история взаимоотношений между ЕС и Россией в военно-политической сфере, а также роль 
совместных усилий Европейского Союза и Российской Федерации в развитии системы европейской и международной безопасности.

8.11. «Расширение Европейского Союза и Россия»

(ИЕ РАН)

Ответственные редакторы: д.э.н. О.В.Буторина, д.э.н. Ю.А.Борко 

Монография подготовлена коллективом ведущих российских и зарубежных специалистов в области европейской интеграции. Исследуются все важнейшие направления деятельности Европейскою Союза в свете его начавшегося продвижения на восток и с точки зрения стратегическою партнёрства России и ЕС. Всесторонне анализируются возникающие новые тенденции в развитии постбиполярной Большой Европы, раскрываются их движущие силы и проблемы. Рассматриваются возможные последствия актуальных общеевропейских процессов для различных групп стран: старых и новых членов Евросоюза, его потенциальных участников и России.

8.12. «Европа: прогностическое обеспечение инновационного развития»

(ИЕ РАН)

д.э.н. В.С.Циренщиков 

В работе представлены результаты исследования концептуальных основ и практики прогностического обеспечения инновационного развития на примере европейских стран-лидеров в использовании данного инструмента и Европейского Союза в целом. Всесторонне проанализирован опыт, накопленный ими в осуществлении форсайт-прогнозирования, прогнозирования технологического развития и его социально-экономических последствий. Прослежена эволюция этих методов, вызванная объективными потребностями формирования новой экономики. Рассмотрен новый подход к 
осуществлению стратегического прогнозирования, его организационные формы и 
механизмы.

8.13. «Деньги и денежно-кредитная политика в Западной Европе»

(ИЕ РАН)

к.э.н. А.И.Бажан 

Анализируется природа денег и их эволюция вплоть до появления всеобщего эквивалента в виде не размениваемых на драгоценные металлы бумажных ассигнаций и записей на банковских счетах. На основе представлений о стоимости как абстрактном труде, затраченном на производство товаров, показывается то новое, что внесло в принципы товарного обмена использование таких денег. Денежно-кредитная политика рассматривается как результат возникновения денег данного типа.

8.14. «Мировой порядок или беспорядок»

(ИАф РАН)

Ответственный редактор чл.-корр. РАН А.А.Громыко 


Работа представляет собой исследование одной из наиболее актуальных проблем современности – развития глобализационных процессов, которые должны привести к созданию новой, совершенно иной, чем сейчас, структуры международных отношений в форме «нового мирового порядка» (НМП). Рассмотрена взаимосвязь цивилизационных процессов и формирования НМП, показаны его варианты. На конкретных примерах, взятых из жизни африканских стран, исследованы проблемы становления и динамика развития новых связей между государствами и народами мира.

8.15. «Африка в начале ХХI века. Проблемы экономического развития»

(ИАф РАН)

Ответственный редактор к.э.н. Е.В.Морозенская 

Работа охватывает широкий круг проблем, связанных с внешними и внутренними факторами социально-экономического развития всей Африки и отдельных стран континента на современном этапе, а также их хозяйственных отношений со странами Запада и Россией. Особое внимание авторов привлекли проблемы глобализации мирового хозяйства и ее возрастающего влияния на положение африканской экономики, находящейся в непосредственной зависимости от состояния мировой конъюнктуры.

8.16. «Мусульмане и христиане современной Танзании»

(ИАф РАН)

Ответственный редактор к.и.н. А.Д.Саватеев 

В настоящем издании содержится анализ взаимоотношений мусульманской и христианской общин современной Танзании в различных областях жизни (образование, политика, средства массовой информации). Исследованы гендерные аспекты межконфессиональных отношений, факторы и механизмы мирного сосуществования религиозных общин, принадлежащих к разным цивилизациям. В основу книги легли личные наблюдения и результаты обработки почти тысячи анкет и десятков интервью, собранных российскими учеными в этой стране. Приводятся образцы анкет и планы интервью. Книга предназначена для африканистов – ученых и студентов, а также для религиоведов, социологов и специалистов в области культурологии.

8.17. «Африка во Второй мировой войне»

(ИАф РАН)

Ответственный редактор д.и.н. А.Б.Летнев 

Работа представляет собой сборник статей, подготовленный в связи с 60-летием победы над фашизмом. В нем рассмотрены следующие проблемы: Африка как зона боевых действий; Африка как стратегический плацдарм; Африка как сырьевая база обеих противоборствующих коалиций; Вторая мировая война как мощный ускоритель деколонизации.

8.18. «Восходящие страны-гиганты на мировой сцене XXI века»

(ИЛА РАН)

д.э.н. А.В.Бобровников, д.э.н. В.М.Давыдов 

В научном докладе разработаны критерии для выделения особой группы восходящих стран-гигантов (ВСГ), включающей не только страны БРИК (Бразилия, Индия, Китай), но и ряд крупных стран «второго эшелона». Показано, что на горизонте XXI века повышение политического и экономического веса стран-гигантов объективно становится важнейшим фактором трансформации всей системы международных отношений. Исходя из стратегического для России характера отношений с ВСГ, оценены как различные варианты расширения сотрудничества с ними, так и определенные риски, возникающие из-за несовпадения интересов и возможной конкуренции.

8.19. «Новые партнеры Латинской Америки – Китай, Южная Корея, Индия, ЮАР»

Ответственный редактор к.э.н. В.А.Теперман 

С учетом растущей роли азиатских стран-гигантов и ЮАР в международных отношениях современного мира проанализированы их торговые связи с государствами Латинской Америки. Особое внимание уделено экономической активности Китая на латиноамериканском рынке, превращению КНР в крупнейшего потребителя сырья и продовольствия, экспортируемых из региона. Показано, что китайские товары расширяют применение и завоёвывают новые ниши на региональных рынках, и успешно конкурируют со многими латиноамериканскими товарами на рынке США.

8.20. «Коммунистический интернационал и Латинская Америка, 1919–1943. Биографический словарь» (на испанском языке)

(ИЛА РАН)

к.и.н. Хейфец Л.С., к.и.н. В.Л.Хейфец, П.Хубер 

Энциклопедический словарь представляет собой уникальное биографическое издание, содержащее данные о более 900 деятелях международного коммунистического движения эпохи Коминтерна и основанный на большом круге архивных материалов и документальных источников.

8.21. «Россия и Куба в контексте экономической глобализации»

(ИЛА РАН)

Ответственный редактор д.э.н. В.М.Давыдов 

В книге проанализировано воздействие процессов экономической глобализации на хозяйственную ситуацию России и Кубы, а также современное состояние и перспективы развития российско-кубинских экономических отношений. Издание было отмечено 1-й премией Гаванского университета как лучшая публикация 2005 года.

8.22. «Россия и Китай: сотрудничество в условиях глобализации»

(ИДВ РАН)

Руководитель авторского коллектива ак. М.Л.Титаренко

В монографии исследованы основные направления российско-китайского сотрудничества на современном этапе, подчеркнуты приоритетность торгово-экономических отношений РФ с Китаем, возможность использования этих отношений для выхода на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии; особое внимание уделено роли международного сотрудничества для развития экономики российского Дальнего Востока и Сибири, даны предложения по стимулированию развития торгово-экономического связей между РФ и КНР.

8.23. «Российско-китайские отношения. Состояние и перспективы»

(ИДВ РАН)

Ответственный редактор ак. М.Л.Титаренко 

Монография посвящена исследованию состояния и особенностей отношений между Россией и Китаем в начале XXI века. Особое внимание уделено выявлению основных тенденций и вероятных сценариев экономического развития Китая, главных международных факторов, влияющих на российско-китайские отношения, анализу проблем развития двусторонних политических, торгово-экономических связей и межцивилизационного диалога в условиях глобализации. Предложен ряд практических мер по повышению эффективности российско-китайских отношений.

8.24. «Китайская деревня на пути к рынку (1978–2004 гг.)»

(ИДВ РАН)

д.э.н. Л.Д.Бони 

В монографии проведено комплексное исследование процесса перехода китайской деревни от плановой к рыночной модели экономики, раскрыты основные закономерности и специфика этой модели в тесной увязке с демографической, земельной и продовольственной проблемами. Дан анализ итогов, трудностей и перспектив рыночной трансформации сельского хозяйства Китая.

8.25. «Корея: новые горизонты»

(ИДВ РАН)

Ответственный редактор к.п.н. А.З.Жебин 

В сборнике докладов рассмотрены политические и экономические факторы, влияющие на развитие ситуации на Корейском полуострове в контексте региональных процессов в Северо-Восточной Азии и международных усилий по обеспечению безъядерного статуса полуострова, вопросы истории и современного состояния отношений России и стран СНГ с обоими корейскими государствами, процессы развития государственности и системы управления, социальной, культурной, правовой сфер жизни Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея.

8.26. «Политология и социология военной стратегии»

(ИПМБ РАН)

чл.-корр. РАН А.А.Кокошин 

В комплексном исследовании рассматриваются такие явления мировой политики, как взаимодействие и влияние политики и военной стратегии, тотальные и ограниченные войны в мировой политике, типы ядерных конфликтов в современных условиях, вопросы политического содержания победы в современной войне, модели взаимодействия государственного руководства и высшего военного командования. Одним из центральных разделов исследования является глава о взаимоотношении между политикой и военной стратегией.

8.27. «Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ»

(ИПМБ РАН)

Ответственные редакторы: чл.-корр. РАН А.А.Кокошин, д.полит.н А.Д.Богатуров

В книге рассматриваются ключевые методологические и аналитические подходы в исследованиях мировой политики. Большое внимание уделено становлению школ международного политического анализа в России и перспективам развития теории международных исследований в условиях транснационализации. Проводится анализ международных отношений наднационального субъекта на примере Европейского Союза, а также политические и психологические истоки внешнеполитического поведения США.

8.28. «Египет первых фараонов: хеб-сед и становление древнеегипетского государства»

(ЦЕИ РАН)

к.и.н. А.А.Крол


В работе исследуется проблема возникновения государства в Египте и ее связь с царскими (государственными) праздниками. Прослеживается усложнение ритуального характера праздника по мере укрепления царской власти. Доказывается: праздник хеб-сед был праздником победы, который торжественно справлялся каждый раз после очередного успеха, достигнутого правителем при объединении двух частей страны – Дельты и Долины – в единое государство.

8.29. «Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы»

(ИНП, ИЭ, ИПР, ИЕ, ИМЭПИ, ЦЭМИ, ИМЭМО, ИСК, ИГП, СО РАН, СОПС Минэкономразвития РФ и РАН и другие)

Главные редакторы А.Д. Некипелов и В.В. Ивантер

В подготовленной монография дан анализ основных проблем перехода к устойчивому экономическому развитию экономики России на основе инноваций и новых технологий.

8.30. «Россия в глобализирующемся мире. Стратегия конкурентоспособности»

(Институты Секции экономики ООН РАН)

Под ред. ак. Д.С.Львова 

По итогам выполнения Программы фундаментальных исследований ООН РАН «Россия в глобализирующемся мире» издана коллективная монография в которой представлены материалы по проблемам национальной конкурентоспособности. При этом рассматриваются как общеметодологические вопросы, так и конкретные задачи, которые предстоит решить в ходе структурной и институциональной реформ российской экономики.

8.31. «GGE-модель социально-экономической системы России со встроенными нейтронными сетями»

(ЦЭМИ РАН)

ак. В.Л. Макаров, к.э.н. А.Р. Бахтизин, к.э.н. Н.В. Бахтизина

В работе рассматривается модель общего равновесия социально-экономической системы России со встроенными нейтронными сетями. Авторы моделируют ограниченную рациональность (bounded rationality) поведения домашних хозяйств России с помощью нейтронных сетей – наиболее популярного аппарата в области моделирования искусственного интеллекта. Равновесное состояние в модели, выражающееся в совпадении совокупного спроса и предложения на рынках рассматриваемых в модели товаров и услуг, достигается посредством итеративного пересчета, с использованием различных механизмов уравнивания. Кроме того, на каждой итерации, три нейтронные сети вычисляются параметры трудовой мобильности, а еще две находят доли бюджета домашних хозяйств, идущие на покупку конечных товаров, на сбережения и на покупку валюты. Обучение нейтронных сетей осуществлялось с помощью баз данных RLMS (российского мониторинга экономического положения и здоровья населения).

8.32. «Национальная безопасность России (экономические и управленческие аспекты)»

(ЦЭМИ РАН)

чл.-корр. Г.Б. Клейнер, А.Г. Бечено, Д.С. Петросян

Под ред. ак. Д.С. Львова

В монографии рассмотрены экономические и управленческие аспекты национальной безопасности России, в том числе ее важнейших составляющих – социальной и энергетической безопасности. Дано обоснование новых направлений экономической науки, которые позволили предложить научно-практические методы обеспечения и укрепления национальной безопасности России.

8.33. «Особенности будущего развития экономики России. Теоретические аспекты проблемы»

(ЦЭМИ РАН)

к.э.н. В.Л. Малышев

В книге анализируются теоретические положения экономики России, ассоциируемые с прошлым, настоящим и будущим ее развития; показано, что каждый из этапов развития определяется системой взаимообусловленных критериев, принципов и целей развития экономики. В работе разработан механизм межотраслевых межфирменных отношений производителей, который в расчетной форме, при использовании новой роли цен, позволит обеспечить отсутствующий в настоящее время в экономике России перелив ресурсов, а так же повышение научно-технического уровня производства и экспорта на основе межотраслевого научно-технического прогресса.

8.34. «Нравственно-психологические основы политической экономики»

(ЦЭМИ РАН)

д.э.н. Н.С.Шухов, В.Н.Щербаков 

В книге рассматриваются наиболее животрепещущие проблемы и перспективы политической экономики. В основу положены нравственно-психологические аспекты экономической теории. На переломном этапе такая постановка крайне важна, так как стремление к преодолению духовного кризиса должно подкрепляться фундаментальными исследованиями, и прежде всего в сфере науки о человеке, его предназначении и роли в общественных преобразованиях.

8.35. «Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка»

(ЦЭМИ РАН)

д.э.н. А.А.Фридман, О.П.Вечерина 

В работе изучается один из двух полюсов мировой гранильной промышленности – Индия (второй – это Израиль, чему была посвящена первая часть работы, изданная с одноименным названием в 2003 г.). Исследуется широкий спектр вопросов: история отрасли, особенности ее развития, структура и технологический уровень, взаимоотношения с правительством, доля Индии на рынке и ее превращение в мировой центр по обработке и торговле алмазами и бриллиантами, ее революционная роль в развитии мирового рынка, новые тенденции в развитии отрасли, глобализация стратегии действий Индии на рынке. Формулируются алмазные уроки для России. Впервые вводится в научно-информационный оборот статистическая база ежегодных данных о работе отрасли за 1966–2004 гг., что имеет большое самостоятельное значение.

8.36. «Рейтинги в экономике: методология и практика»

(ЦЭМИ РАН)

к.ф.-м.н. А.А.Пересецкий и др. (под редакцией А.М.Карминского)

Изложены проблемы рейтингового бизнеса: практические, методические, финансово-экономические и математические, Освещены роль, предмет, задачи и место рейтингов в экономике. Дан сравнительный анализ подходов к формированию рейтинговых систем российских и западных агентств на российском рынке. Рассмотрено современное состояние рейтингов в банковской и производственной сферах. Для дистанционной оперативной оценки предложены рейтинг динамической финансовой стабильности и эконометрические модельные рейтинги.

8.37. «Системно-интеграционная теория: структура и функции предприятия»

(ЦЭМИ РАН) 

чл.-корр. Г.Б.Клейнер

Излагаются результаты исследований, направленных на разработку обобщенной теории предприятия (фирмы), учитывающей системные свойства предприятия и его многофункциональность. В рамках данной теории интегрируются институциональное, когнитивное, культурное, событийное и другие направления теории фирмы. На основе предложенной концепции объясняются некоторые парадоксы в реакциях предприятий на изменения внешней среды. Обосновывается необходимость перестройки процессов стратегического планирования и управления на предприятиях.

8.38. «Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы» 

(ИНП РАН)

Отв. ред. ак. В.В.Ивантер

Основное внимание в работе уделено проблемам активизации инновационной деятельности как важнейшего условия эффективного технологического развития экономики. На основе прогнозных разработок была проведена сравнительная оценка вариантов стратегий технологического развития и рассмотрены условия, необходимые для успешной реализации наиболее эффективного из них. 

8.39. «Взгляд в завтрашний день»

(ИЭ РАН)

ак. Л.И.Абалкин

Рассматривая возможные альтернативные варианты будущего развития России, автор говорит о необходимости построения российского варианта информационно-индустриального общества, создания социально ориентированной экономики и повышения качества жизни. В книге предлагается концепция стратегического ответа России на вызовы нового века, исходя из ее национальных интересов.

8.40. «Россия: поиск самоопределения: очерки»

(ИЭ РАН)

ак. Л.И.Абалкин

Автор размышляет об особенностях развития российской цивилизации и о будущем России. Много места отводится рассмотрению истории российского предпринимательства, его лучшим представителям и современным лидерам, а также формированию и особенностям российской школы экономической мысли. Анализируются сложные и противоречивые отношения экономической науки и власти.

8.41.  «Структура экономико-теоретического знания. Методологический анализ»

(ИЭ РАН)

к.э.н. О.И.Ананьин

Данная монография – первое систематическое исследование структуры экономико-теоретического знания, факторов и тенденций его эволюции. В центре внимания вопросы соотношения конкретно-научного и философско-методологического компонента теории. Анализируются структура и динамика предметной области экономического знания, методы ее исследования, а также характер отношений между уровнями социально-экономического знания разной степени общности.

8.42. «Институты и экономическое развитие»

(ИЭ РАН)

д.э.н. О.В.Сухарев

В монографии рассматриваются институты как формообразующая основа и базис экономического развития. Представлен системный анализ следующих наиболее приоритетных проблем: экономической дисфункции хозяйственной системы; моделей экономической политики; стратегии формирования конкурентоспособного экономического роста; тенденций развития базовых институтов; приоритетных направлений развития экономики России.

8.43. «Макроэкономическое развитие: тенденции и преспективы»

(ИЭ РАН)

д.э.н. И.Р.Курнышева

В монографии рассмотрены концептуальные и методологические проблемы макроэкономического развития, возможности перехода России к устойчивому экономическому росту. Исследуются основные тенденции и особенности, определяющие динамику и структуру этого роста, взаимосвязи между интеграционными и воспроизводственными процессами. Особое внимание уделяется инновационному потенциалу в стратегии создания инновационной модели развития.

8.44. «Трезвая экономика (экономическая модель противодействия алко- и наркозависимости)»

(ИЭ РАН)

д.э.н. Л.С.Ржаницына

На фоне критического анализа сложившейся ситуации рассмотрены правовые, организационные, практические и экономические аспекты предлагаемой системы. Даны расчеты эффективности вложений в данную сферу по комплексу факторов, позволяющих снижать потери национального дохода и расходы госбюджета. Методологически такой подход может быть рекомендован для измерения широкого спектра социальных инвестиций.

8.45. «Институты поддержки малого предпринимательства»

(ИЭ РАН)

к.э.н. А.В.Виленский

В монографии представлены результаты анализа сложившегося конгломерата институтов поддержки и обслуживания российских малых предприятий. Основное внимание уделено становлению российских общественных объединений сферы малого бизнеса. Представлены результаты анализа инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; включены методические рекомендации по оценке эффективности поддержки малого предпринимательства на уровне регионов.

8.46. «Россия 2002–2005 гг. Социально-демографическая ситуация»

(ИСЭПН РАН)

под ред. д.э.н., проф. А.Ю.Шевякова

В книге дается аналитическая панорама демографических и социально-экономических процессов, происходящих в стране за последние четыре года. Рассматриваются общие тенденции развития социально-демографической ситуации, а также проблемы: миграции населения, предпринимательства и занятости, доходов от потребления, социальной защиты и социального обеспечения, регионального развития и положения отдельных социально-демографических групп населения.

8.47. «Модернизация управления жилищной сферой в городах Италии и России»

(ИПРЭ РАН)

Под ред. д.э.н. Б.М.Гринчеля, к.э.н. Н.Е.Костылевой

В монографии рассматриваются важнейшие элементы реформирования жилищной политики, направления развития жилищного фонда, инновационные механизмы эксплуатации и обслуживания жилья в отдельных регионах и муниципальных образованиях России. Проведен анализ жилищных условий и проблем управления социальным жильем в Италии, опыт которой достаточно интересен и актуален в свете проводимых в России реформ ЖКХ.

8.48. «Региональные агропродовольственные системы: комплексная оценка ситуации»

(ИАгП РАН)

Под ред. ак. А.А.Анфиногентовой

В монографии на основе системного анализа выявлено влияние развития структуры и институциональных преобразований в АПК на динамику валового регионального продукта, формирование конкурентных преимуществ, социально-экономическую устойчивость комплекса. Определены тенденции в изменении форм реализации земельной собственности и обоснованы концептуальные положения программы коррекции земельной реформы в сельском хозяйстве: создание эффективных конкурентных рынков аренды, укрепление государственной и муниципальной земельной собственности путем перевода и выкупа невостребованных земель и др.

8.49. «Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ»

(ИМЭПИ РАН)

к.э.н. А.В.Верников

Анализируется деятельность иностранного банковского капитала в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, России и СНГ: масштабы присутствия, основные методы освоения рынка и типы стратегии, воздействие на переход к рыночной экономике. Рассматривается политико-экономический контекст либерализации банковской системы, включая основные парадигмы воззрений на участие иностранного капитала, а также тенденции государственного регулирования. Сформулированы основные уроки из опыта других переходных экономик и их применимость для России в плане совершенствования национальной банковской системы.

8.50. «Стратегические проблемы национального развития и международного сотрудничества: дальневосточный вектор»

(ИМЭПИ РАН)

чл.-корр. РАН В.И.Ишаев

В монографии освещены следующие проблемы: выбора стратегии социально-экономического развития, вопросы промышленной политики, тарифы и золотовалютные резервы на разных стадиях развития; Дальний Восток в АТР: поиск моделей и сценариев развития.

8.51. «Теоретические и практические аспекты реформирования естественных монополий»

(ИМЭПИ РАН)

к.э.н. М.А.Дерябина

В работе проанализированы современные подходы к понятию естественной монополии, дана характеристика отраслей, попадающих под это понятие, раскрыта роль государства по регулированию деятельности естественных монополий в развитой рыночной и переходной экономике. Дан анализ преимуществ и недостатков различных институциональных альтернатив организации деятельности естественных монополий. Специальное внимание уделяется анализу законодательства стран СНГ по естественным монополиям.

8.52. «Как возвратить кредиты»

(ИМЭПИ РАН)

д.э.н. Б.А.Хейфец

Монография ориентирована на проблемы, связанные с задолженностью перед Россией стран дальнего зарубежья. В то же время в ней учтен опыт урегулирования долговых проблем со странами СНГ, на основании которого сделан ряд предположений по совершенствованию сотрудничества с другими странами.

8.53. «Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире»

(ИМЭПИ РАН)

Отв. ред. д.э.н. А.Н.Барковский

Представлены подробные вариантные сценарии долгосрочного развития экономики России на фоне сценариев развития мировой экономики. В научном пособии в популярной форме освещены четыре основные темы ВЭС России: стратегические партнеры страны; направление реформы ВЭС; тенденции территориальной структуры, а также возможные сценарии участия России в международном движении капитала.

8.54. «Роль антимонопольной политики в формировании конкурентной среды в странах Центральной и Юго-Восточной Европы»

(ИМЭПИ РАН)

В коллективной монографии рассматриваются особенности формирования институциональной базы антимонопольной деятельности и защиты конкуренции отдельных стран ЦЮВЕ, показаны направления развития этих институтов и их сближение с нормами, действующими в странах развитой рыночной экономики. Рассматриваются вопросы практики антимонопольного регулирования и предпринимается попытка оценить эффективность этой деятельности. Дается очерк современного этапа реформирования естественных монополий в отдельных странах ЦЮВЕ.

8.55. «Институциональная экономика»

(ИМЭПИ РАН)

Под ред. к.э.н. А.Н.Олейника

В учебнике рассматривается эволюция институциональной теории и ее структура, проблемы экономики соглашений, экономики трансакционных издержек, теории оптимального контракта, организаций и др. Особое внимание уделяется российской приватизации в свете институциональной теории, бизнес-группам в российской промышленности.

8.56. «Реструктуризация регионального комплекса: от индустриальной к социально-ориентированной модели»

(ИЭ УрО РАН)

Под ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркина

В книге развивается концепция реструктуризации промышленных систем различного уровня: от предприятий, корпоративных структур, отраслевых комплексов до промышленности субъектов федерации, федерального округа с позиции формирования социально-ориентированной модели развития региона. Исследуются теоретические аспекты реструктуризации; выявляется территориальная специфика реструктуризационных процессов.

8.57. «Государственная политика отношений собственности: теория и практика»

(ИЭ УрО РАН)

Отв. ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркин

В монографии раскрываются основы формирования государственной политики регулирования отношений собственности, анализируются ее теория и практика. Раскрыта политика в сфере отношений собственности. Проведено глубокое теоретическое и методологическое исследование отношений собственности, прослеживается эволюция институтов их регулирования.

8.58. «Север как объект комплексных региональных исследований»

(Коми НЦ УрО РАН)

Под ред. ак. А.Г.Гранберга, ак. М.П.Рощевского

В монографии рассмотрены вопросы изучения и рационального использования природно-ресурсного потенциала Севера и Арктики. Исследованы демографические процессы, условия жизни и здоровье населения, энергетика и транспорт, экономические отношения между регионами и корпорациями. Показаны направления координации всех активных властных и хозяйственных структур ради согласования общественных и частных интересов по поводу освоения и гармоничного развития Севера.

8.59. «Реструктуризация экономики дотационного региона»

(ИЭ УрО РАН)

Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркина

В монографии исследуются основные теоретические и методологические проблемы социально-экономического содержания эффективности реструктуризации экономики дотационного региона в условиях перехода на «экономику знаний», определяется ее значение в повышении конкурентоспособности экономики региона, разрабатываются методологические основы справедливого распределения создаваемого общественного богатства, обосновывается необходимость сближения регионов по экономическому и социальному развитию, преодоления бедности и выравнивания качества жизни населения в каждом регионе и стране в целом.

8.60. «Институты миниэкономики»

(ИЭ УрО РАН)

д.э.н. Е.В.Попов (под ред. ак. А.Д.Некипелова)

Монография посвящена разработке теоретико-методологических основ институционального квантования миниэкономических систем. В качестве авторского вклада в развитие экономической теории приведены результаты по формированию миниэкономики как отдельного теоретического раздела, а также матрица миниэкономических теорий, позиционирующая известные теории предприятия в координатах «рациональность экономических агентов – размер объекта анализа».

8.61. Атлас «Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федерального округа»

(ИЭИ ДВО РАН)

В Атласе дана экономико-географическая характеристика Дальневосточного федерального округа, описано внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество Дальневосточного федерального округа в целом и отдельных субъектов Федерации со странами мира (более подробно со странами АТР), отображена деятельность предприятий с участием иностранного капитала, приведены важнейшие проекты международного сотрудничества в области нефтегазовой, угольной промышленности и энергетики.

8.62. «Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития»

(ИЭИ ДВО РАН)

В коллективной монографии оценены потенциал и динамика природно-ресурсных комплексов Дальнего Востока России в системе национального хозяйства и хозяйства АТР, обеспеченность регионов Северо-Восточной Азии природными ресурсами, комплексность их использования и степень трансформации. Выявлены взаимодополняющие и конкурентные сегменты, исторически устоявшиеся и новые формы интеграции природно-ресурсных секторов экономики регионов Северо-Восточной Азии.

8.63. «Экономическая политика депрессивного региона: проблемы формирования и реализации»

(ИСЭИ ДНЦ РАН)

д.э.н., проф. В.З.Петросянц

В монографии с позиций системной методологии рассматриваются вопросы разработки экономической политики с учетом особенностей развития депрессивного региона. Отражены методические положения выдвижения целей и формулировки задач экономической политики с учетом действия геополитического фактора.

8.64. «Закономерности краткосрочной экономической динамики. Теория. Статистические исследования. Критика макроэкономики»

(ИЭОПП СО РАН)

В монографии дан анализ современной макроэкономической статистики, охватывающей основную часть мировой экономики (около 30 стран; их суммарный удельный вес в мировом ВНП – примерно две трети) за период, охватывающий больше половины всей истории ее развития; отраслевая статистика США и нескольких других стран. Показан ряд закономерностей реального краткосрочного экономического роста, существенных, в частности для понимания фундаментальных свойств современного технологического прогресса, становления постиндустриальной технологической системы в развитых странах.

8.65. «Проблема денежной оценки рентной составляющей в стоимости месторождений углеводов: учет возможных изменений институциональных условий»

(ИЭОПП СО РАН)

В.А.Крюков, С.Ю.Ковалев


Исследованы институциональные аспекты реализации потенциальной ценности нефтегазовых ресурсов в процессе их освоения и эксплуатации. Показано, что специфические условия существования ренты в современных российских условиях – результат действия мягких институциональных условий.

8.66. «Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и методики»

(ИЭОПП СО РАН)

Разработаны теоретико-методологические основания новой области социологического знания – социологии адаптаций (определены ее предмет и метод, место в системе общественных наук, рассмотрены условия фрагментации и единства теоретического ракурса, типы объяснений, этапы институционализации, понятийный каркас)

8.67. «Трансформация отношений собственности в России и модернизация подходов к инвестиционной политике»

(ИПР РАН)

ак. Н.Я.Петраков

В монографии проанализированы основные факторы, препятствующие переходу экономики России на инновационный путь развития, сформулированы проблемы, с которыми сталкивается экономика при формировании инновационной системы. Проанализирован процесс приватизации и деформации отношений собственности в современной России, представлена концепция государственной политики в области развития отношений собственности, исследован накопленный зарубежный и отечественный опыт государственной поддержки инноваций как финансово-экономическими, так и административными методами.

8.68. «Экономическая информатика. Введение в экономический анализ информационных систем»

(ИПР РАН)

к.т.н., доц. М.Р.Когаловский

В учебнике рассматриваются основные составляющие информационных систем, использующихся для подготовки и принятия решений в экономике и бизнесе: информационные технологии, бизнес-приложения и функциональные подсистемы, а также управление информационными системами и их элементами. Формулируются подходы к анализу экономической эффективности информационных систем.

8.69. «Энциклопедия технологий баз данных»

(ИПР РАН)

к.т.н., доц. М.Р.Когаловский

Книга содержит очерк истории и эволюции технологий баз данных, систематизированные сведения о важнейших пластах технологий, состоянии и перспективах развития их базовых стандартов, об официальных и индустриальных органах стандартизации, других влиятельных в этой сфере информационных технологий международных и национальных организациях, о крупных научно-технических форумах и авторитетных периодических изданиях в рассматриваемой области, информационных ресурсах Интернет, а также уникальный специализированный толковый словарь по технологиям баз данных и смежным с ними областям информационных технологий, включающий более двух тысяч статей.

8.70. «Тенденции и проблемы развития региона» (3 тома)
(ВНКЦ ЦЭМИ РАН)

Под ред. д.э.н., проф. В.А.Ильина

В монографии рассмотрены проблемы и перспективы экономического и социального развития Вологодской области и других регионов Европейского Севера РФ. Представлены организационно-экономические основы модернизации промышленного сектора региона, проанализировано состояние и развитие трудового потенциала региона, проблемы здоровья населения. Рассмотрены вопросы бюджетной безопасности, управления перспективным развитием муниципальных образований городского типа.

8.71. «Агрегированные модели экономического роста и распределения»

(СПб ЭМИ РАН)

к.ф.-м.н. К.Ю.Борисов

Рассмотрены модели экономического роста с неоднородными экономическими агентами. Исследовано взаимовлияние экономического развития и характеристик распределения национального дохода.

8.72. «Кооперативные игры: решения и аксиомы»

(СПб ЭМИ РАН)

д.ф.-м.н. С.Л.Печерский, д.ф.-м.н. Е.Б.Яновская

Дано систематическое изложение теории классических кооперативных игр и игр с нетрансферабельными полезностями. Основное внимание уделяется исследованию различных принципов оптимальности, реализуемых соответствующими решениями игр, и аксиоматической характеризации этих решений.

8.73. «Социальные системы: развитие и метаморфозы»

(ИСЭПН РАН)

д.э.н. С.А.Кузьмин


В монографии показаны количественные связи между макроэкономическими параметрами и динамикой социальных и социально-экономических показателей, включая перспективы занятости, выявлены критические точки и деформации в современном развитии экономики России, описаны основные направления и параметры управления переходом страны на траекторию устойчивого поступательного развития.


9.  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  АССОЦИАЦИИ «АКАДЕМПРИБОР»

9.1. Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”

(ИАнП РАН)

Проведены технические, клинические и квалификационные испытания устройства “АНК”, предназначенного для обнаружения специфической последовательности нуклеиновых кислот ДНК методом полимеразной цепной реакции.

Устройство “АНК” найдет широкое применение в сельском хозяйстве – для 
селекции ценных пород животных и сортов растений, в медицине – для диагностики заболеваний, в криминалистике – для идентификации личности, в пищевой промышленности – для определения процентного содержания модифицированных продуктов и т.д.

Устройство “АНК” зарегистрировано в Российской Федерации и внесено в государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Изготовленные образцы переданы заказчикам в институты РАН.

9.2. Анализатор последовательности нуклеиновых кислот “АПНК”

(ИАнП РАН)

Анализатор “АПНК” создан на основе метода капиллярного электрофореза. Анализатор имеет четырехцветный флуоресцентный детектор.

Анализатор “АПНК” найдет широкое применение в сельском хозяйстве для селекции ценных пород животных и сортов растений.

Изготовленный анализатор передан заказчику в Ботанический институт РАН.

9.3. Цитометр-анализатор клеток

(ИАнП РАН)

Разработан экспериментальный образец и проведены лабораторные испытания статического лазерного иммунолюминесцентного цитометра-анализатора клеток.

Анализатор предназначен для автоматического анализа субпопуляционной структуры иммунокомпетентных клеток, для исследований параметров ансамблей клеток или других микрообъектов с использованием двух внесенных люминесцентных меток одновременно в двух спектральных диапазонах.

9.4. Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности

(НТЦ УП РАН)

Разработан и изготовлен спектрометрический комплекс для измерения с борта судна или самолета спектральной плотности энергетической яркости восходящего и рассеянного поверхностью моря потока излучения в видимом диапазоне спектра. Комплекс реализует “комбинированный” режим измерения, заключающийся в том, что непрерывный мониторинг  ведется миниспектрометром с низким спектральным разрешением и пирометром, а высокоразрешающий высококонтрастный двухполяризационный акустооптический спектрометр включается только в тех местах, где миниспектрометр и пирометр обнаруживают  какие-либо особенности.

Спектрометрический комплекс может применяться для обнаружения загрязнений воды морей и океанов.

Прибор готов к мелкосерийному производству.

9.5. Фурье-спектрометр с оптоволоконной приставкой

(НТЦ УП РАН)

Разработан и изготовлен опытный образец Фурье-спектрометра на ближнюю ИК область спектра с оптоволоконной приставкой для исследования жидких образцов. Для разработанного спектрометра создана концепция определения марки горюче-смазочных материалов спектроскопическими методами. Измерены спектры трех марок бензинов в области от 1 до 3 мкм. С помощью прибора и методики продемонстрирована возможность идентификации марки бензинов по их спектрам поглощения.

Прибор готов к мелкосерийному производству.

9.6. Одномодовый непрерывный лазер с диодной накачкой

(НТЦ УП РАН)

Разработан и изготовлен образец одномодового непрерывного лазера с диодной накачкой и внутрирезонаторным преобразованием во вторую гармонику со следующими характеристиками:

1. Длина волны лазерного излучения λ=0,53 мкм,

2. Максимальная мощность излучения Р≥120 мВт,

3. Диаметр пучка излучения (по уровню 1/е2) ≤1,8 мрад,

4. Расходимость излучения (по уровню 1/е2) ≤1,2 мрад,

5. Стабильность излучения долговременная ±2,5%,

6. Энергопотребление 110–220 В, 50 Гц – не более 8,0 Вт.

Прибор готов к мелкосерийному производству.

9.7. Цифровая самовсплывающая донная сейсмостанция АДСС-1

(ОКБ ОТ РАН)

АДСС-1 предназначена для исследования строения земной коры и донных осадков с помощью искусственных источников (сейсмическая разведка), а также, для регистрации сигналов от естественных сейсмических явлений на морском дне в диапазоне частот выше 1 Гц.

АДСС-1 содержит 3 канала регистрации сейсмических сигналов и 1 канал регистрации гидроакустичекого сигнала. Блок сейсмодатчиков имеет кардановый подвес и устройства определения его ориентации по азимуту и углу наклона. Цифровой регистратор содержит 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь, твердотельную память, стабильные кварцевые часы с температурной компенсацией. Станция может работать в непрерывном или старт-стопном режимах регистрации. С помощью гидроакустического канала связи определяется расстояние до станции и подается команда на всплытие. Максимальная глубина погружения – 6000 м.

9.8. Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф

(СКБ ИРЭ РАН)

Радар ДПР-Ф предназначен для дистанционного зондирования поверхности и подповерхностной структуры грунта Фобоса методом импульсного радиозондирования вдоль трассы полета космического аппарата “Фобос-Грунт”. Одновременно прибор ДПР-Ф может быть использован в качестве альтиметра.

Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф представляет собой импульсный радиолокатор, работающий на частоте 150 МГц с применением зондирующих сигналов сложной формы. Зондирование может осуществляться, как одиночными импульсами малой длительности состоящей из 4 периодов частоты 150 МГц, так и последовательностью этих импульсов, состоящей из фазоманипулированных импульсов (до 8000 импульсов в последовательности).

Последнее  позволяет не только повысить разрешение по глубине, но и увеличить глубину обнаружения зондируемых объектов при заданном лимите энергии. При длине вибраторов антенны 1,5 м обеспечивается разрешающая способность по глубине порядка 2 м. Глубина зондирования определяется затуханием в грунте электромагнитной волны. Расчетная глубина для грунта Фобоса составляет величину более 200 м. Средняя мощность потребляемая прибором 6 Вт.

9.9. Многофункциональная установка финишной обработки и сборки электронно-оптических преобразователей (ЭОП) третьего поколения "Бриг"

(СКБ ИРЭ РАН, ИРЭ РАН)

Установка обеспечивает проведение в едином технологическом цикле следующих процессов:

– термообработка и облуживание фотокатодных узлов,

– активацию фотокатодов,

– термическое обезгаживание блоков  изделия.


Установка состоит из: загрузочного шлюзового устройства, модуля активации катода, модуля герметизации изделия.

Все модули имеют независимые системы сверхвысоковакуумной откачки, включающие в себя магниторазрядные насосы НМД-0,4 и титановые сублимационные насосы с криопанелями ТСН250, обеспечивающие предельный вакуум в каждом из модулей < 1х10-8 Па.

Установка  готова к мелкосерийному производству.

9.10. Титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian

(ИБП РАН)

Разработано управляемое компьютером титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian. Устройство использует микрошприцы объемом 100 мкл и позволяет проводить эксперименты по титрованию образцов, находящихся в термостатируемой кювете прибора микролитровыми количествами титранта. Титрационное устройство управляется программой, встроенной в программное обеспечение спектрофлуориметра.

Создан действующий макет титрационного устройства.

9.11. Лиофильная сушилка “ИНЕЙ 4”

Предназначена для сублимационной сушки в рабочей камере предварительно замороженных продуктов, содержащих воду, с целью их длительного хранения. При этом сушка происходит посредством вымораживания: вымороженный лед из содержащего до того воду продукта переводится непосредственно в водяной пар, который откачивается из рабочей камеры низковакуумным насосом и конденсируется на низкотемпературном конденсоре.

Основной целью разработки являлось расширение функций ранее разработанной в ИБП РАН сушилки “ИНЕЙ – 6” и изготовление экспериментального образца модернизированной сушилки “Иней 4”. Конструкция сушилки “Иней 4” позволяет применять две рабочие камеры для сушки в поддонах, пенициллиновых флаконах, лабораторных пробирках, в том числе с низкооборотной центрифугой. Для ускорения процесса сушки камеры могут быть обеспечены электроподогревом.

ИБП РАН готов приступить к освоению мелкосерийного выпуска лиофильных сушилок “Иней 4”.

9.12. Амплификатор in situ

(ИБП РАН)

Амплификатор in situ – единственный в России прибор, позволяющий оперативно определять генетические нарушения в срезе ткани и локализацию этих нарушений без процесса электрофореза, непосредственно визуально.

Использование прибора позволяет:

( проводить амплификацию ДНК;

( диагностировать ряд болезней, зависимых от места расположения в срезе геномного дефекта;

( проводить экспресс-анализ генетического материала в целях биологической безопасности.

Прибор готов к серийному выпуску.

9.13. Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр

(ИБП РАН)

Впервые в мировой практике создан капиллярный дифференциальный титрационный калориметр. Прибор обладает рядом преимуществ перед современными аналогами: 1 – имеется возможность ввода нетермостатированной добавки; 2 – объем калориметрической камеры известен точно (погрешность 0,2%); 3 – калориметр позволяет работать с дисперсными системами.

Прибор готов к мелкосерийному выпуску.



10.  Федеральное  государственное  унитарное предприятие  Экспериментальный  завод  
научного  приборостроения  со  Специальным
конструкторским  бюро  (ФГУП  ЭЗАН)

10.1. Многофункциональный мультиплексор ENE-04

Закончена разработка и начато производство нового плезиохронного мультиплексора ENE-04 с широкими возможностями управления, большой матрицей перекрестных соединений, различными интерфейсными модулями, резервированием путей и каналов. Мультиплексор ENE-04 по многим техническим превосходит хорошо зарекомендовавшее себя оборудование предыдущих серий ENE-6012, ENE-6062 и других западных аналогов и полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к телекоммуникационному оборудованию. Доступная и интуитивно понятная система управления позволяет быстро проводить настройку мультиплексора и обеспечивает возможность работы SNPC (стандартной управляющей программы). Расширение и замена модулей могут проводиться без замены программного обеспечения.

Мультиплексор сертификацию ЦНИИС и полностью совместим с международными стандартами, при этом он является полностью отечественной разработкой и, следовательно, может поставляться в российские силовые ведомства и стратегические организации.

[image: image3.jpg]1234 1234
0000 | 92520
i h

-

i

e

o e S

oo





Многофункциональный мультиплексор ENE-04

10.2. Оборудование прецизионного травления и осаждения тонких пленок

Завершено изготовление автоматизированной установки прецизионного плазмохимического травления тонких пленок, разработанной совместно с Институтом проблем технологии микроэлектроники РАН и российской научной компанией ООО ЭпиЛаб.

В установке используется СВЧ плазма в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). ЭЦР оборудование обладает рядом уникальных свойств, выделяющих его из ряда стандартного плазмохимического технологического оборудования:

( низкая энергия частиц, взаимодействующих с образцом (~20 эВ против сотен эВ в другом плазменном оборудовании), что снижает количество повреждений и дефектов обрабатываемых структур;

( высокая плотность плазмы (~1013/см3 против ~1012/см3), высокая степень обеспечивает большое количество активных частиц в камере;

( низкое давление в рабочем объеме (0,1–20 мторр против 0,1–10 торр), длина свободного пробега частиц порядка размера камеры, что исключает протекание реакций в объеме;

( удаленность плазмы от образца, что снижает степень повреждения структуры;

( возможность анизотропного травления с применением ВЧ смещения;

( применение ЭЦР источника в качестве поставщика атомарного азота позволяет уйти от использования аммиака при приготовлении содержащих азот структур типа III–V и нитрида кремния;

Оборудование травления позволяет проводить процессы деликатной обработки тонкопленочных структур, создавать объекты микромеханики с характерным размером менее 100 нм.

Оборудование осаждения, построенное по аналогичному принципу, позволяет проводить низкотемпературные процессы осаждения поликристаллических пленок нитрида кремния и нитридов третьей группы при создании устройств микроэлектроники и микромеханики.

В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию ЭЦР оборудования для эпитаксиального осаждения слоев широкозонных полупроводников типа АIIIВV.

[image: image4.jpg]



Установка плазмохимического травления тонких пленок

10.3. Модульные конструкции

Развивая собственную номенклатуру изделий базовых несущих конструкций Евромеханика 19” (стандарт МЭК 60297), серийно выпускаемых на протяжении нескольких лет, в 2005 году были завершены опытно-конструкторские работы по разработке конструкторской документации и проведена подготовка производства для серийного изготовления блоков с электромагнитной защитой для магистрально-модульных систем Сompact PCI и VME64.

Освоено изготовление двух новых типов прессованных алюминиевых профилей, новых пластмассовых направляющих с контактирующими пружинами для снятия электростатического заряда с печатной платы и лицевой панели модуля.

Блоки Сompact PCI были внедрены в вычислительных комплексах «Эльбрус 
90 – микро» ВК26, ВК33, ВК34, поставленных российским заказчикам в 2005 году.

10.4. Технологии и оборудование для производства профилированных кристаллов сапфира

Разработана технология получения кристаллов сапфира сложной геометрии в форме, близкой к готовому изделию. Технология позволяет получать полые кристаллы с программируемой формой боковой поверхности, что значительно снижает затраты на механическую обработку. Метод также обеспечивает чрезвычайно высокие скорости роста кристалла.

В настоящий момент технология позволяет выращивать из расплава полые кристаллы с заданной формой боковой поверхности с поперечным размером до 110 мм и высотой до 200 мм. Для производства таких кристаллов была разработана и изготовлена установка роста кристаллов «Кристаллизационный центр», обеспечивающая 5 степеней свободы перемещения кристалла и формообразователя.

Специально разработанный уникальный программно-технический комплекс обеспечивает координацию работы приводов для получения изделия заданного профиля, автоматически поддерживает оптимальные параметры процесса кристаллизации. 

Прототипы изделий успешно прошли испытания механических свойств и пропускания в инфракрасном диапазоне на предмет использования в аэрокосмической промышленности.

Разработано оборудование и технология для получения монокристаллов сапфира в виде окна шириной 300 мм длиной до 500 мм и толщиной 8 мм. В ходе предварительных испытаний установки получены первые образцы сапфировых лент шириной 300 мм. Изделия такого рода применяются в устройствах военной и аэрокосмической промышленности.

Не имеющая мировых аналогов автоматизированная установка позволяет проводить автоматическое прецизионное многоканальное управление температурой теплового узла. Успешная реализация проекта позволила ФГУП ЭЗАН стать одной из трех компаний в мире производящей монокристаллы сапфира такого размера.

10.5. Программные и технические средства для построения автоматизированных систем управления технологических процессов

По заданию ОАО «РЖД» выполнена разработка контроллера для системы единого центрального диспетчерского управления (ЕЦДУ) и его сопряжение с существующей системой графика исполненного движения (ГИД) «Урал». Контроллеры ЕЦДУ, установленные в настоящее время и использующие выделенные телефонные линии, не позволяют использовать современные системы связи Западно-Сибирской железной дороги.

[image: image5.jpg]« v BQ

cus Craua

g

Toopamatos

rm.mrmm o3 cepiep Ceprep qunianor

a

e

e =

Cxema ceazeil 06bekToB ELIY
(cywecTByowasn)

Konponep

cna Bonc
Ethermet, TCP/IP

rm.mrmm (=" Caprep curanos
@ “““““ E
e oo

Cxema ceazeit o6bekToB ELIY
(nocne 3aMeHbl KOHTPONNEPOB)




Схема связей

По данной теме выполнена разработка многоканального контроллера, обеспечивающего контроль до 768 дискретных сигналов и передачу информации по протоколам TCP/IP в центральный комплекс системы ЕЦДУ. Контроллер имеет возможность дублирования источника питания и микропроцессорного модуля, поддерживает возможность замены модулей без выключения питания.

Решена задача интеграции с системой ГИД «Урал».

[image: image6.jpg]



Контроллер ЕЦДУ

В настоящее время, готовится опытно-промышленная эксплуатация такой системы на Западно-Сибирской железной дороге. Проведены испытания контроллера на электромагнитную совместимость и электробезопасность, получен сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России.



Отраслевой  указатель
результатов  исследований  и  разработок
научных  учреждений  РАН

	Отрасль
	Позиция
	Разработка
	Стр.


	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	Авиакосмическая
промышленность
	1.4
	Комплекс алгоритмов и программ для автономной системы навигации
	4

	
	1.8
	Программный комплекс автоматизированного визуального мониторинга
	5

	
	1.9
	Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте
	5

	
	1.28
	Программа расчета обтекания сегментальных и неосесимметричных тел
	9

	
	3.10
	СВЧ свойства проводящих композитов
	26

	
	4.1
	Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений
	29

	
	4.5
	Технология сварки перспективных материалов большой толщины
	30

	
	5.1
	Смесевые эластомерные материалы
	36

	
	5.32
	Сталь Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной техники
	43

	
	5.35
	«Затравочная» технология отливок турбинных лопаток ГТД
	43

	
	6.54
	Система радиационного контроля на МКС
	58

	
	6.55
	Противоперегрузочный костюм бескамерного типа
	58

	
	6.56
	Устройство для перераспределения крови в организме человека при артериальной гипертензии, а также в условиях невесомости во время космических полетов
	58

	
	7.2
	Модели малогабаритных трехкоординатных сейсмоакселерометров
	66

	
	10.4
	Технологии и оборудование для производства профилированных кристаллов сапфира
	97

	
	
	
	

	Биотехнологическая промышленность
	2.27
	Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества
	15

	
	6.59
	Биотехнология получения газонных трав, толерантных к солям меди
	59

	
	
	
	

	Водное хозяйство
	1.10
	Комплекс моделей оптимального управления биоресурсами
	5

	
	4.21
	Метод оптимизации режима орошения
	33

	
	6.2
	Экологический паспорт озера «Скрытое»
	48

	
	6.3
	Система управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению элементов экосистемы Баренцева моря
	48

	
	6.10
	Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан
	49

	
	6.15
	Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы
	50

	
	6.80
	Технология промышленного культивирования тихоокеанской мидии в прибрежных водах северо-западной части Японского моря
	63

	
	7.23
	Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах при аварийных сбросах
	70

	
	7.24
	Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных объектов субъекта Российской Федерации
	70

	
	7.38
	Опытный образец автономной глубоководной донной многоэлементной (240 гидроакустических приемников) ГДАС и всплывающего модуля спутниковой системы передачи информации
	73

	
	7.39
	Комплект гидроакустического и гидрофизического оборудования
	73

	
	7.40
	Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтеналивного терминала
	73

	
	7.41
	Метод оценки запасов промысловых объектов
	74

	
	9.4
	Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности
	92

	
	
	
	

	Вычислительная
техника.
Автоматизация
	1.1
	Создание суперЭВМ
	4

	
	1.5
	Сетевая среда распределённой обработки данных на основе информационно-вычислительной системы на основе технологий GRID
	4

	
	1.6
	Расширение языка XQuery
	5

	
	1.7
	Метод решения уравнения переноса в трехмерных геометриях
	5

	
	1.8
	Программный комплекс автоматизированного визуального мониторинга
	5

	
	1.9
	Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте
	5

	
	1.20
	Двумерные и трехмерные параллельные технологии приближенного адаптивного решения краевых задач
	7

	
	1.24
	Средства отладки MPI-программ
	8

	
	1.25
	Универсальная вычислительная среда
	8

	
	1.26
	Расчеты воздухо, тепло и массопереноса в «чистых» комнатах
	8

	
	1.29
	Система распределенного имитационного моделирования Мера
	9

	
	1.31
	Метод расчета течений дегазированной жидкости
	9

	
	1.32
	Методики для расчета задач механики сплошной среды и газовой динамики
	9

	
	1.33
	Расчеты многомерных задач нейтронов
	9

	
	2.23
	Интегральная биометрическая система идентификации человека
	14

	
	2.49
	Технология формирования керамических мишеней
	19

	
	4.1
	Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений
	29

	
	4.3
	Плазмонный датчик влажности
	29

	
	4.6
	Декодер систематических обобщенных каскадных кодов
	30

	
	4.7
	Комплекс библиотечных базовых блоков для радиочастотных СБИС
	30

	
	4.8
	Servnet-3 – сервисная сеть для суперкомпьютеров с кластерной архитектурой
	30

	
	4.9
	Метод «крупнозернистого» моделирования процесса наноимпринтинга
	31

	
	4.11
	Компьютерная система обработки полноцветных графических образов
	31

	
	10.3
	Модульные конструкции
	97

	
	
	
	

	Горнодобывающая
промышленность
	5.16
	Новый компонентный состав для разрушения горных пород
	39

	
	7.17
	Погружной пневмоударник с питающе-разрядной системой воздухораспределения
	69

	
	7.28
	Методические указания по порядку и контролю безопасного ведения подземных горных работ в опасных зонах на предприятиях АК «АЛРОСА»
	71

	
	7.31
	Схема инженерно-геологического районирования массива пород
	71

	
	7.33
	Проект на разработку месторождения россыпного золота р. Березовая в Октябрьском районе Еврейской автономной области
	72

	
	7.34
	Прибор для измерения медленных деформаций в горных массивах
	72

	
	7.35
	Технологический регламент на проектирование промышленной установки по очистке кислых сульфатных сточных вод Медного завода ГМК
	72

	
	7.36
	Теоретические основы безреагентной технологии переработки сточной воды системы очистки слива хвостохранилища Надеждинского металлургического завода (НМЗ)
	73

	
	
	
	

	Здравоохранение и медицина
	1.12
	Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования
	6

	
	1.14
	Метод оценки эффективности лечения больных ожирением
	6

	
	1.27
	Математические и информационные технологии в офтальмологии
	8

	
	2.6
	Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нанотрубок
	10

	
	2.18
	Лазерный хирургический комплекс «Лазурит»
	13

	
	2.19
	Лазерная установка для рефракционной хирургии
	13

	
	2.20
	Сосуды дюара малой емкости
	13

	
	2.21
	Устройство «АНК»
	13

	
	2.24
	Автономный медицинский комплекс
	14

	
	2.25
	Аппарат для селективной фотодеструкции ряда новообразований
	14

	
	2.26
	Неинвазивная диагностика патологических изменений биологических тканей
	14

	
	2.27
	Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества
	15

	
	2.55
	Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы
	20

	
	2.58
	Камера фотонной терапии
	20

	
	2.59
	Тонкостенная многоканальная воздушная ионизационная камера
	20

	
	2.62
	Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр)
	21

	
	2.64
	Нейтронная терапия
	21

	
	2.65
	Метод получения актиния-225 для ядерной медицины
	22

	
	4.19
	Информационная система постановки медицинского диагноза
	33

	
	4.26
	Интеллектуальная система диагностики системной красной волчанки
	34

	
	5.3
	Хроматографический метод выделения и очистки антрациклиновых антибиотиков
	36

	
	5.5
	Газо-хроматографический анализ биологических жидкостей
	37

	
	5.6
	Электрохимическая окислительная деструкция лекарственных препаратов
	37

	
	5.12
	Новые диагностические тест-системы для определения основных классов наркотиков
	38

	
	5.15
	Органоминеральный сорбент для решения экологических проблем
	39

	
	5.17
	Новый вариант озонатора-анализатора двойных связей
	39

	
	5.18
	Противотуберкулезный препарат – Пириндол
	39

	
	5.29
	Новый комплекс биологически активных соединений из коры лиственницы – «Пикнолар»
	42

	
	6.24
	Биополимеры для медицины
	53

	
	6.25
	Лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью
	53

	
	6.26
	Противоязвенное растительное средство «Вентрофит»
	53

	
	6.27
	Образцы перспективных перевязочных средств
	53

	
	6.28
	Седативное растительное средство «Седафит»
	53

	
	6.29
	Сухой экстракт листьев подорожника большого
	54

	
	6.30
	Гепатопротекторное средство «Максар»
	54

	
	6.31
	Препарат «Минисем»
	54

	
	6.32
	Лекарственный препарат «Селанк-0,15% раствор»
	54

	
	6.33
	Иммунокоррегирующий препарат «Серамил»
	54

	
	6.34
	Эквивалент полной кожи
	55

	
	6.35
	Олигонуклеотидный биочип для идентификации различных штаммов возбудителей гриппа А
	55

	
	6.36
	Тест-система «ПФ-БИОЧИП»
	55

	
	6.37
	Новая система идентификации и дифференциации видов хламидий (сем. Chlamydiaceae)
	55

	
	6.38
	Метод дифференциальной и доклинической диагностики болезни Паркинсона
	55

	
	6.39
	Методика выявления веществ-дестабилиза-торов тубулина
	56

	
	6.40
	Диагностический метод выявления сальмонеллезного бактерионосительства
	56

	
	6.41
	Генотипирование полиморфных локусов в генах TNFA (-308 G/A), LTA (+252A/G), у детей с муковисцидозом, а также у детей c рецидивирующими бронхитом и пневмонией с целью профилактики хронического течения воспалительного процесса и осложнени
	56

	
	6.42
	Генотипирование полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1 и полиморфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1 у работников, подверженных риску развития профессиональной патологии органов дыхания
	56

	
	6.43
	Метод идентификации эмоционально значимого стимула
	56

	
	6.44
	Способ лечения злокачественных глиальных опухолей
	56

	
	6.45
	Метод ургентной стереотаксической эвакуации внутримозговых гематом
	57

	
	6.46
	Способ моделирования патологии проводящих путей гиппокампа
	57

	
	6.47
	Метод дисперсионного картирования ЭКГ
	57

	
	6.49
	Модернизация системы исследования биопотенциалов головного мозга – СИТ- ЭЭГ
	57

	
	6.50
	Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный с акустическим воздействием «ТРАНСАИР-07»
	57

	
	6.51
	Автоматизированное устройство для регистрации и анализа вызванной биоэлектрической активности мозга испытуемого
	58

	
	6.52
	Устройство для иммобилизации позвоночника
	58

	
	6.53
	Устройство «Головодержатель»
	58

	
	6.56
	Устройство для перераспределения крови в организме человека при артериальной гипертензии, а также в условиях невесомости во время космических полетов
	58

	
	6.57
	Устройство для получения кислорода из перекиси водорода
	59

	
	6.81
	Биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия
	63

	
	9.1
	Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”
	92

	
	9.12
	Амплификатор in situ
	95

	
	
	
	

	Жилищно-коммунальное
хозяйство
	5.30
	Полимерный гель для очистки трубопроводов
	42

	
	6.14
	Обеззараживание коммунальных сточных вод реагентом ММЭ-Т
	50

	
	6.83
	Дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции объектов
	63

	
	
	
	

	Информационные
технологии
	1.5
	Сетевая среда распределённой обработки данных на основе информационно-вычислительной системы на основе технологий GRID
	4

	
	1.6
	Расширение языка XQuery
	5

	
	1.11
	Методы использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи
	6

	
	1.12
	Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования
	6

	
	1.16
	Система слежения за движущимися объектами
	6

	
	1.19
	Системы оценки рейтинга кредитоспособности заемщиков
	7

	
	2.23
	Интегральная биометрическая система идентификации человека
	14

	
	2.49
	Технология формирования керамических мишеней
	19

	
	4.4
	Первая очередь системы АстроГрид Российской виртуальной обсерватории
	29

	
	4.10
	Методы и программные средства семантического поиска
	31

	
	4.11
	Компьютерная система обработки полноцветных графических образов
	31

	
	4.14
	Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности и мобильного программного обеспечения систем реального времени
	32

	
	4.16
	Модельный закон для СНГ «Об информатизации, информации и защите информации»
	32

	
	4.19
	Информационная система постановки медицинского диагноза
	33

	
	4.22
	Комплекс системно-динамических моделей
	34

	
	4.23
	Корпоративные мультисервисные функции в сети передачи данных
	34

	
	5.31
	Создание интегрального информационного ресурса по химии
	42

	
	
	
	

	Материалы
	2.1
	Технология алмазных пластин большой площади
	10

	
	2.2
	Технология алмазных окон для непрерывных гиротронов мегаваттной мощности
	10

	
	2.44
	Метод получения наноалмазов с заданными свойствами в углеродной матрице
	18

	
	2.45
	Универсальная технология выращивания кристаллов II-VI соединений
	18

	
	2.46
	Метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe
	18

	
	2.47
	Материал для миниатюрных камер высокого давления
	18

	
	3.11
	Термокамера циркуляционного типа - аппарат экологически чистой энергосберегающей технологии
	27

	
	3.15
	Технология получения эмульгированых жидких топлив
	28

	
	5.1
	Смесевые эластомерные материалы
	36

	
	5.10
	Новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры
	38

	
	5.11
	Способ получения водорастворимых привитых сополимеров хитозана
	38

	
	5.13
	Новые материалы-электрокатализаторы для электрохимических приборов и источников тока
	38

	
	5.19
	Водорастворимые бактерицидные лаки
	39

	
	5.20
	Новое поколение высоко-, тепло- и термостойких композиционных материалов
	40

	
	5.22
	Высокоэффективные цеолитсодержащие гранулированные адсорбенты для осушки и очистки природного газа
	40

	
	5.27
	Новые композиционные материалы – носители катализаторов и сорбенты-осушители
	41

	
	5.30
	Полимерный гель для очистки трубопроводов
	42

	
	5.32
	Сталь Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной техники
	43

	
	5.36
	Новые композиционные материалы защиты от нейтронного излучения
	43

	
	5.42
	Композитные легкоразрушающиеся керамические материалы
	45

	
	5.43
	Инструментальные композиционные градиентные материалы
	45

	
	5.48
	Высококачественные сварочные материалы из горнопромышленных отходов
	46

	
	5.50
	Технологический процесс СВС-экструзии
	47

	
	7.20
	Метод выращивания высококачественных монокристаллов твердого раствора кварца и оксида германия
	70

	
	7.37
	Органоминеральный сорбент
	73

	
	10.4
	Технологии и оборудование для производства профилированных кристаллов сапфира
	97

	
	
	
	

	Машиностроительный комплекс
	2.55
	Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы
	20

	
	2.56
	Метод контроля качества обработок стальных изделий
	20

	
	2.57
	Нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин и дефектов
	20

	
	3.14
	Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя
	27

	
	4.1
	Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений
	29

	
	4.5
	Технология сварки перспективных материалов большой толщины
	30

	
	
	
	

	Минеральные
ресурсы
	5.37
	Гидрометаллургическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов
	44

	
	5.38
	Технология переработки упорных мышьяковистых углистых золото-содержащих руд
	44

	
	5.39
	Технологическая схема получения жидких углеводородов и концентратов редкоземельных элементов из углей
	44

	
	5.40
	Метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4
	44

	
	5.49
	Новая технология комплексной переработки железогерманиевых руд
	46

	
	5.53
	Способ извлечения рения из техногенного сырья
	47

	
	7.5
	Геоинформационная система «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-Восточной Азии»
	66

	
	7.6
	Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области в системе ГИС
	67

	
	7.11
	Метод термической томографии
	68

	
	7.15
	Методика определения характера насыщенности нефтяных коллекторов и увеличения дебита скважины на основе управляемого акустического воздействия на пласт
	69

	
	7.16
	Гидрогеохимические критерии прогноза нефтегазоносности локальных объектов Пермского Прикамья и сфера их прогнозного действия
	69

	
	7.18
	Уплотнитель сухих барьерных смесей для создания бесшовного огнеупорного слоя в катоде алюминиевого электролизера методом комбинированного статического и динамического воздействия
	69

	
	7.19
	Установка ВТВ-50 – для высокотемпературного вскрытия и выщелачивания техногенных отходов никель-кобальтового производства
	69

	
	7.22
	Приборы и методики для определения свойств грунтов
	70

	
	7.32
	Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах при аварийных сбросах
	72

	
	7.33
	Проект на разработку месторождения россыпного золота р. Березовая в Октябрьском районе Еврейской автономной области
	72

	
	
	
	

	Образование
	1.18
	Дистанционное обучение на базе спутниковых систем
	7

	
	2.9
	Акустические решения для концертных залов
	11

	
	6.6
	Аудио компакт-диск «Птицы в Москве»
	48

	
	6.10
	Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан
	49

	
	6.78
	Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования лейкоцитов крови пушных зверей»
	62

	
	7.26
	Издан первый том Национального атласа России «Общая характеристика территорий»
	71

	
	7.45
	Проект издания районных краеведческих атласов
	75

	
	8
	Общественные науки
	

	
	
	
	

	Пищевая
промышленность
	2.21
	Устройство «АНК»
	13

	
	2.27
	Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества
	15

	
	3.15
	Технология получения эмульгированых жидких топлив
	28

	
	6.79
	Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4»
	63

	
	6.81
	Биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия
	63

	
	6.82
	Способ получения продуктов переработки винограда
	63

	
	9.1
	Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”
	92

	
	
	
	

	Приборостроение,
включая научное приборостроение
	2.3
	Датчик слабого магнитного поля
	10

	
	2.5
	Автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотруб для ЛБВ
	10

	
	2.6
	Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нан
	10

	
	2.7
	Звуковизор
	11

	
	2.8
	Гидроакустический комплекс СИГАП «Нева-ИПФ»
	11

	
	2.10
	Акустические трансформаторы
	11

	
	2.11
	Твердотельный субмиллиметровый нестационарный спектрометр
	11

	
	2.12
	Спектральный эллипсометр
	12

	
	2.13
	Рентгеновские зеркала
	12

	
	2.14
	Свободновисящие EUV фильтры
	12

	
	2.16
	Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн
	12

	
	2.28
	ПТ-СКВИД – квантовый интерферометр
	15

	
	2.31
	Метод измерения спектров источников гидроакустического шума
	15

	
	2.32
	Резонаторный спектрометр для диапазона частот 36-380 ГГц
	15

	
	2.36
	Безвибрационные криостаты
	16

	
	2.37
	Акустический линейный датчик – метод и устройство
	16

	
	2.38
	Генератор хаотических сигналов
	17

	
	2.39
	Модальный жидкокристаллический корректор волнового фронта
	17

	
	2.40
	Многоканальное малошумящее приемное устройство
	17

	
	2.41
	Фемтосекундные ЭОП и дифрактометры
	17

	
	2.42
	Синтезаторы частот ТГц диапазона
	17

	
	2.43
	Малогабаритный высокостабильный генератор с малым энергопотреблением
	17

	
	2.45
	Универсальная технология выращивания кристаллов II-VI соединений
	18

	
	2.48
	Метод выращивания монокристаллов α- LiJO3 большого размера
	18

	
	2.51
	Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн
	19

	
	2.52
	Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием
	19

	
	2.53
	Термоавтокатоды
	19

	
	2.63
	Система Рентгеновского Контроля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей
	21

	
	4.2
	Полупроводниковый газовый сенсор
	29

	
	4.3
	Плазмонный датчик влажности
	29

	
	5.4
	Высокоэффективные капиллярные колонки с микросферическими сорбентами нового поколения
	36

	
	5.41
	Измерительный комплекс для изучения кинетики процесса окислительного конструирования тонкостенной керамики методом термогравиметрии
	45

	
	6.57
	Управляемое компьютером титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian
	59

	
	9.1
	Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”
	92

	
	9.2
	Анализатор последовательности нуклеиновых кислот “АПНК”
	92

	
	9.3
	Цитометр-анализатор клеток
	92

	
	9.4
	Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности
	92

	
	9.5
	Фурье-спектрометр с оптоволоконной приставкой
	93

	
	9.6
	Одномодовый непрерывный лазер с диодной накачкой
	93

	
	9.7
	Цифровая самовсплывающая донная сейсмостанция АДСС-1
	93

	
	9.8
	Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф
	93

	
	9.9
	Многофункциональная установка финишной обработки и сборки электронно-оптических преобразователей (ЭОП) третьего поколения «Бриг»
	94

	
	9.10
	Титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian
	94

	
	9.11
	Лиофильная сушилка “ИНЕЙ 4”
	95

	
	9.12
	Амплификатор in situ
	95

	
	9.13
	Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр
	95

	
	10.1
	Многофункциональный мультиплексор ENE-04
	96

	
	
	
	

	Связь.
Телекоммуникации
	2.17
	Антенный диплексер для систем дальней многоканальной связи и радиолокаторов диапазона миллиметровых волн
	13

	
	2.52
	Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием
	19

	
	5.34
	Высокоэффективные лазерные материалы на основе легированного высокочистого кварцевого стекла
	43

	
	
	
	

	Сельское и лесное хозяйство
	2.21
	Устройство «АНК»
	13

	
	2.22
	Анализатор нуклеиновых кислот
	14

	
	3.3
	Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла
	24

	
	3.12
	Узел фильтрации оборотной воды промышленных предприятий
	27

	
	4.21
	Метод оптимизации режима орошения
	33

	
	6.1
	Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого ему ущерба
	48

	
	6.5
	Единая база данных по коллекционным фондам редких и исчезающих видов растений в ботанических садах России
	48

	
	6.7
	Оригинальный программно-информацион-ный ГИС-продукт
	49

	
	6.8
	Геоинформационная база о крупных лесных пожарах
	49

	
	6.10
	Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан
	49

	
	6.11
	Карта почвенного районирования Западного Прикаспия
	50

	
	6.12
	Система электронных карт Северо-Востока России
	50

	
	6.13
	Устройство воздействия на птиц
	50

	
	6.16
	Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка лесопользования
	51

	
	6.17
	Прогноз развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 г.
	51

	
	6.18
	Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов
	51

	
	6.19
	Новая технология выращивания древесной и кустарниковой растительности для аридных территорий
	51

	
	6.20
	Разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиационных и спутниковых наблюдений за лесными пожарами
	52

	
	6.21
	Интегрированная система оценки лесовозобновления
	52

	
	6.22
	Способ выращивания древесины с декоративной текстурой
	52

	
	6.23
	Технология утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности на основе использования целлюлитических и лигнолитических ферментов для получения экологически чистых древесных композитов
	52

	
	6.60
	Способы расчета доз азотных удобрений
	59

	
	6.61
	Рекомендации по использованию феромонных ловушек для мониторинга популяций сибирского шелкопряда
	59

	
	6.62
	Сорт картофеля «Елизавета 2904/kgs»
	60

	
	6.63
	Пшенично-элимусный гибрид ПЭГ149
	60

	
	6.64
	Сорта абрикоса
	60

	
	6.65
	Сорта жимолости
	60

	
	6.66
	Трансгенные солеустойчивые растения рапса
	60

	
	6.67
	Акклиматизация клюквы в Приамурье
	61

	
	6.68
	Фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня
	61

	
	6.69
	Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтарной кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенного грунта
	61

	
	6.70
	Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды
	61

	
	6.71
	Разработка препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур
	61

	
	6.72
	Разработка биологического метода защиты растений
	61

	
	6.73
	«Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»
	62

	
	6.77
	Справка о численности соболя в Якутии
	62

	
	6.87
	Способ диагностики почвенного покрова и корректировки почвенных карт по данным дистанционной информации
	64

	
	9.1
	Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”
	92

	
	9.2
	Анализатор последовательности нуклеиновых кислот “АПНК”
	92

	
	
	
	

	Строительный
комплекс
	3.14
	Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя
	27

	
	3.15
	Технология получения эмульгированных жидких топлив
	28

	
	5.19
	Водорастворимые бактерицидные лаки
	39

	
	7.14
	Метод исследования инженерно-сейсмомет-рических параметров и конструктивной целостности зданий
	68

	
	
	
	

	Топливно-энергетический
комплекс
	1.15
	Система планирования производства, хранения, транспортировки и распределения нефтепродуктов
	6

	
	1.30
	Расчет глубины проникновения нефтяной скважины
	9

	
	3.15
	Технология получения эмульгированых жидких топлив
	28

	
	4.24
	Многофункциональная акустическая система мониторинга трубопроводов
	34

	
	4.25
	Система измерения перемещения подшипников скольжения буровых платформ
	34

	
	5.2
	Комплексная технология повышения нефтеотдачи
	36

	
	5.7
	Со-цеолитные системы превращения синтез-газа в алифатические углеводороды
	37

	
	5.9
	Новый способ переработки смесей углеводородных газов
	37

	
	5.23
	Новая технология очистки дизельного топлива от сераорганических соединений
	40

	
	5.25
	Катализаторы и каталитические технологии нового поколения для производства моторных топлив
	41

	
	7.9
	Комплекс новых технологий разработки нефтяных и газовых месторождений
	67

	
	7.10
	Технология борьбы с пескопроявлением в нефтяных и газовых скважинах
	67

	
	
	
	

	Транспорт.
Транспортное машиностроение,
судостроение
	1.9
	Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте
	5

	
	2.55
	Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы
	20

	
	2.56
	Метод контроля качества обработок стальных изделий
	20

	
	2.57
	Нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин и дефектов
	20

	
	2.63
	Система Рентгеновского Контроля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей
	21

	
	3.14
	Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного сло
	27

	
	3.15
	Технология получения эмульгированных жидких топлив
	28

	
	4.5
	Технология сварки перспективных материалов большой толщины
	30

	
	5.44
	Электроискровое легирование токопроводящих бронзовых зажимов
	45

	
	5.52
	Бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для автомобильных нейтрализаторов
	47

	
	6.4
	Компьютерная программа единой информационной базы по орнитологической безопасности аэродромов РФ
	48

	
	7.21
	Технология создания грунтово-цементных экранов для снижения в грунтовой толще техногенных вибрационных воздействий, передаваемых от внешних источников (рельсового наземного транспорта и метро)
	70

	
	10.5
	Программные и технические средства для построения автоматизированных систем управления технологических процессов
	98

	
	
	
	

	Управление
	1.3
	Обучающая система по экспериментальной экономике
	4

	
	1.11
	Методы использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи
	6

	
	1.12
	Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования
	6

	
	1.13
	Математическое моделирование природных и антропогенных катастроф
	6

	
	1.15
	Система планирования производства, хранения, транспортировки и распределения нефтепродуктов
	6

	
	1.16
	Система слежения за движущимися объектами
	6

	
	1.17
	Системы прогнозирования потребительского спроса
	7

	
	1.19
	Системы оценки рейтинга кредитоспособности заемщиков
	7

	
	4.16
	Модельный закон для СНГ «Об информатизации, информации и защите информации»
	32

	
	4.20
	Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях
	33

	
	6.12
	Система электронных карт Северо-Востока России
	50

	
	6.18
	Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов
	51

	
	6.21
	Интегрированная система оценки лесовозобновления
	52

	
	7.1
	Крупномасштабная аэрогравиметрическая съемка на площади размером 700х200 квадратных километров в южной части Ставропольского края
	66

	
	7.3
	Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова
	66

	
	7.4
	Геологическая карта дочетвертичных образований дна северо-западной части Охотского моря М 1:1 000 000
	66

	
	7.5
	Геоинформационная система «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-Восточной Азии»
	66

	
	7.6
	Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области в системе ГИС
	67

	
	7.8
	Концепция управления рисками геологоразведочных работ на нефть и газ
	67

	
	7.12
	Система электромагнитного контроля изменений электрического сопротивления земной коры
	68

	
	7.14
	Метод исследования инженерно-сейсмомет-рических параметров и конструктивной целостности зданий
	68

	
	7.26
	Издан первый том Национального атласа России «Общая характеристика территорий»
	71

	
	7.27
	Методика диагностики ситуации во взаимодействии между пограничными районами России и соседних стран на основе сопряженного анализа четырех пространственных уровней (от глобального до локального)
	71

	
	7.29
	Методика выбора первоочередных объектов опытной промысловой добычи угольного метана в угольных бассейнах
	71

	
	7.30
	Структура интегрального банка данных и информационный Интернет-портал http//eearth.igem.ru «Геология полезных ископаемых, география, природопользование и экология»
	71

	
	7.40
	Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтеналивного терминала
	73

	
	7.43
	Мобильная цифровая автономная донная сейсмостанция (АДСС-1) и новый способ и устройство для хронирования информации в автономных донных сейсмостанциях «Устройство хронирования информации автономной информационно-измерительной системы и способ его реализации»
	74

	
	7.46
	Карта защищенности подземных вод в центральной части г. Москвы. Карта опасности карстовых провалов на территории России 1:10000000), Карта карстовой и карстово-суффозионной опасности на территории г. Москвы (1:300 000), Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей России (1:10000000), Карта индивидуального сейсмического риска на территории России (1:10000000)
	75

	
	8
	Общественные науки
	

	
	
	
	

	Химическая
промышленность
	3.15
	Технология получения эмульгированных жидких топлив
	28

	
	4.13
	Система технического зрения для определения количества гель-частиц в растворе полимера
	31

	
	4.20
	Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях
	33

	
	5.7
	Со-цеолитные системы превращения синтез-газа в алифатические углеводороды
	37

	
	5.8
	Технологический процесс получения буте-на-1 с использованием новой каталитической системы
	37

	
	5.9
	Новый способ переработки смесей углеводородных газов
	37

	
	5.10
	Новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры
	38

	
	5.11
	Способ получения водорастворимых привитых сополимеров хитозана
	38

	
	5.21
	Высокотехнологичный экологически безопасный способ получения хлорпарафинов
	40

	
	5.22
	Высокоэффективные цеолитсодержащие гранулированные адсорбенты для осушки и очистки природного газа
	40

	
	5.24
	Нанесенный титанмагниевый катализатор для производства полипропилена
	41

	
	5.25
	Катализаторы и каталитические технологии нового поколения для производства моторных топлив
	41

	
	5.26
	Оптимизация производства хладона-125
	41

	
	5.28
	Новый полиметаллический катализатор риформинга для получения высокооктановых компонентов бензинов, ароматических углеводородов и водорода
	42

	
	
	
	

	Экология.
Контроль и охрана окружающей среды
	1.2
	Математическая модель и комплекс программ для совместной динамики и термодинамики воды и морского льда Северного Ледовитого океана
	4

	
	1.10
	Комплекс моделей оптимального управления биоресурсами
	5

	
	1.12
	Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования
	6

	
	1.13
	Математическое моделирование природных и антропогенных катастроф
	6

	
	1.21
	Модель динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере
	7

	
	1.22
	Комплексы программ для решения задач восстановления объема биомассы
	7

	
	1.23
	Расчет радиационных полей
	8

	
	2.15
	Высокочувствительный газоанализатор двуокиси азота
	12

	
	2.27
	Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологически активного вещества
	15

	
	2.60
	Промышленные ускорители электронов
	21

	
	3.3
	Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла
	24

	
	3.13
	Метод статического моделирования усталостных трещин
	27

	
	4.2
	Полупроводниковый газовый сенсор
	29

	
	4.15
	Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности
	32

	
	4.20
	Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях
	33

	
	4.24
	Многофункциональная акустическая система мониторинга трубопроводов
	34

	
	5.14
	Эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в загрязненной среде обитания
	39

	
	5.15
	Органоминеральный сорбент для решения экологических проблем
	39

	
	5.23
	Новая технология очистки дизельного топлива от сераорганических соединений
	40

	
	5.51
	Сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов и пищевых жиров
	47

	
	6.2
	Экологический паспорт озера «Скрытое»
	48

	
	6.3
	Система управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению элементов экосистемы Баренцева моря
	48

	
	6.6
	Аудио компакт-диск «Птицы в Москве»
	48

	
	6.7
	Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт
	19

	
	6.8
	Геоинформационная база о крупных лесных пожарах
	49

	
	6.9
	Карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной Сибири»
	49

	
	6.10
	Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан
	49

	
	6.12
	Система электронных карт Северо-Востока России
	50

	
	6.14
	Обеззараживание коммунальных сточных вод реагентом ММЭ-Т
	50

	
	6.15
	Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы
	50

	
	6.16
	Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка лесопользования
	51

	
	6.18
	Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов
	51

	
	6.74
	Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области
	62

	
	6.75
	Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан
	62

	
	6.84
	Второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти
	64

	
	6.85
	Биоремедиация почв и почвогрунтов континентально-прибрежных зон притихоокеанья
	64

	
	6.86
	Экологически безвредный сорбционно-биологический метод ремедиации почв
	64

	
	6.88
	Интегральный показатель для характеристики процесса восстановления посттехногенных экосистем
	64

	
	6.89
	Коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфорорганических соединений
	65

	
	6.90
	Использование микроорганизмов для очистки шламов
	65

	
	6.91
	Программа развития экологического туризма
	65

	
	7.3
	Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова
	66

	
	7.12
	Система электромагнитного контроля изменений электрического сопротивления земной коры
	68

	
	7.13
	Программа последовательного проведения научно-исследовательских работ для решения задач по оценке сейсмической опасности городов и экономически важных объектов Дагестана
	68

	
	7.23
	Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на водных объектах при аварийных сбросах
	70

	
	7.24
	Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных объектов субъекта Российской Федерации
	70

	
	7.25
	Методика оценки геоэкологического потенциала территории
	71

	
	7.40
	Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтеналивного терминала
	73

	
	7.42
	Технологии поиска и экологического контроля подводных потенциально опасных объектов
	74

	
	7.46
	Карта защищенности подземных вод в центральной части г. Москвы. Карта опасности карстовых провалов на территории России 1:10000000), Карта карстовой и карстово-суффозионной опасности на территории г. Москвы (1:300 000), Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей России (1:10000000), Карта индивидуального сейсмического риска на территории России (1:10000000)
	75

	
	7.47
	Биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепродуктов
	75

	
	
	
	

	Электронная промышленность
	2.4
	Фотокатоды
	10

	
	2.6
	Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нанотрубок
	10

	
	2.12
	Спектральный эллипсометр
	12

	
	2.14
	Свободновисящие EUV фильтры
	12

	
	2.33
	Многопериодные светодиодные структуры для Si-оптоэлектроники
	16

	
	2.34
	Технология создания сегнетоэлектрических элементов памяти
	16

	
	2.35
	Технология Si структур и жидкокристаллических композитов на их основе
	16

	
	4.7
	Комплекс библиотечных базовых блоков для радиочастотных СБИС
	30

	
	4.12
	Технология выращивания многослойных гетероструктур
	31

	
	4.17
	Многофункциональная автоматизированная установка диагностики плазмы
	32

	
	4.18
	Проектирование аналого-цифровых и объемных интегральных схем
	33

	
	5.46
	Наноразмерные стекловидные покрытия в планарной технологии микроэлектроники
	46

	
	10.2
	Оборудование прецизионного травления и осаждения тонких пленок
	96

	
	
	
	

	Электротехника
	2.29
	Матричные катоды с низкой работой выхода для серийных разрядников
	15

	
	2.30
	Разрядник для включения конденсаторов
	15

	
	3.4
	Экспериментальные исследования процессов импульсно-частотного стримерного разряда
	24

	
	3.5
	Схема высоковольтного источника мощных сильноточных наносекундных электрических импульсов для запитки емкостных и диодных нагрузок
	24

	
	
	
	

	Энергетика,
включая атомную энергетику
	1.7
	Метод решения уравнения переноса в трехмерных геометриях
	5

	
	1.23
	Расчет радиационных полей
	8

	
	2.54
	Источник триодного типа для модификации ТВЭЛов
	20

	
	3.1
	Внедрение в энергетику парогазовых установок (ПГУ) нового типа
	23

	
	3.2
	Концепция создания полностью автономных энергоустановок
	23

	
	3.8
	Технология изготовления и стендовые испытания горелок тепловой мощностью 400 кВт
	25

	
	3.14
	Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя
	27

	
	5.45
	Гибкие стеклокерамические электроизоляционные покрытия из термоэлектродных сплавов на проводники
	45

	
	5.47
	Органосиликатные композиции функционального назначения
	46

	
	6.15
	Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы
	50

	
	7.7
	Вертикальный вихревой сепаратор 
ВСЛ-41/05 (вихревой сепаратор Латкина)
	67

	
	
	
	




СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

	Сокращение
	Полное название

	
	

	БПИ ДВО РАН
	Биолого-почвенный институт ДВО РАН

690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, 159

тел. (4232) 310-410

	ВИНИТИ РАН
	Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук
125190, Москва А-190, ул. Усиевича, 20

	ВНКЦ ЦЭМИ РАН
	Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН

160014, г. Вологда, ул. Горького. 56-а

тел. 244-216

факс: 246-625

	ВЦ РАН
	Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Вавилова, 40

тел. (495) 135-0440

	ГБС РАН
	Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 4

тел. (495) 977-9145

	ГЕОХИ РАН
	Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН

119991, г. Москва, ул. Косыгина,19 

тел. (495) 137-4127

	ГИ КНЦ РАН
	Геологический институт КНЦ РАН

184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14

тел. (81555) 765-67; 795-40

	ГИ УрО
	Горный институт УрО РАН

614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а

тел. (3422) 167-502

	ГИН РАН
	Геологический институт РАН

119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7

тел. (495) 951-9981

	ГНЦ ИМБП РАН
	Государственный научный центр Российской Федерации «Институт медико-биологических проблем»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 76 А

	ГоИ КНЦ РАН
	Горный институт КНЦ РАН

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24

тел. (81555) 743-42

	ДВГИ ДВО РАН
	Дальневосточный геологический институт
690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, 159

	ДВГУ
	Дальневосточный государственный университет,
690950, Владивосток, Суханова, 8

	ДВО РАН
	Дальневосточное отделение РАН

690600, г. Владивосток, ул. Светланская, 50

тел. (4232) 228-750

	ИАгП РАН
	Институт аграрных проблем РАН

410600, г. Саратов, ул. Московская, 94

тел. 242-426

факс: 224-2538

	ИАнП РАН
	Институт аналитического приборостроения РАН

198103, г. Санкт-Петербург, Рижский просп., 26

тел. (812) 251-8600

	ИАП РАН
	Институт автоматизации проектирования РАН

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18

тел. (495) 250-0262

	ИАф РАН
	Институт Африки РАН

103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1

тел. (495) 290-6385

	ИБ КарНЦ РАН
	Институт биологии КарНЦ РАН

285610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

факс: 779-810

	ИБ Коми НЦ УрО РАН
	Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Коммунистическая, 28

	ИБВВ РАН
	Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН

152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок

тел. (08547) 240-42

	ИБГ УНЦ РАН
	Институт биохимии и генетики,
450054, Уфа-54, просп. Октября, 69

	ИБМ ДВО РАН
	Институт биологии моря ДВО РАН

690032, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17

факс: 317-338

	ИБП РАН
	Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН

142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 5

тел. (495) 924-5749

	ИБПК СО РАН
	Институт биологических проблем криолитозоны,
677980, Якутск 91, просп. Ленина, 41

	ИБПС ДВО РАН
	Институт биологических проблем Севера
685000, г. Магадан, ул. Портовая, 18

	ИБР РАН
	Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН

117808, г. Москва, ул. Вавилова, 26

тел. (495) 135-3322

	ИБФ СО РАН
	Институт биофизики,
660036, Красноярск Академгородок, 50, строение 50

	ИБФМ РАН
	Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН

142292, Пущино, Московская обл.

факс: 923-3602

	ИБХ РАН
	Институт биоорганической химии им. М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН,
117871, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10

	ИБХФ РАН
	Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН

117977, г. Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 4

тел. (495) 137-6420

	ИВМ РАН
	Институт вычислительной математики РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8 

тел. (495) 938-1769

	ИВМиМГ СО РАН
	Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6

тел. (3832) 343-353

	ИВНД РАН
	Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

117485, г. Москва, ГСП-7, ул. Бутлерова, 5а

тел. (495) 334-7000

	ИВП РАН
	Институт водных проблем РАН

119991 Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3

тел. (495) 135-5456

	ИВС РАН
	Институт высокомолекулярных соединений РАН

199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Большой просп., 31

тел. (812) 323-7407

	ИВТ РАН
	Институт высоких температур РАН

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19

тел. 484-2311

	ИВТ СО РАН
	Институт вычислительных технологий СО РАН

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6

тел. (3832) 341-150

факс: (3832) 341-342 

	ИГ РАН
	Институт географии,
109017, Москва, Старомонетный пер., 29

	ИГД ДВО РАН
	Институт горного дела ДВО РАН

680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, 51

тел. (4212) 327-927

факс: (4212) 327-927 

	ИГД СО РАН
	Институт горного дела СО РАН

630091, г. Новосибирск, Красный просп., 54

тел. (3832) 170-245

	ИГЕМ
	Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН

119017, г. Москва, Старомонетный пер., 35

тел. (495) 951-7270

	ИГФ УрО РАН
	Институт геофизики УрО РАН

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 100

тел. (3432) 678-868

факс: (3432) 678-872 

	ИГЭ
	Институт геоэкологии РАН

101000, г. Москва, Центр, Уланский пер., 13

тел. (495) 923-3111

	ИДВ РАН
	Институт Дальнего Востока РАН

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 32

тел. (495) 124-0117

	ИДГ РАН
	Институт динамики геосфер РАН

119334, г. Москва, Ленинский просп.,38, корп.1

тел. (495) 137-6611

	ИЕ РАН
	Институт Европы РАН

103873, г. Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в

тел. (495) 203-4187; 203-4187

	ИИММ КНЦ РАН
	Институт информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН, 
184200, Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 24 а

	ИИПРУ КБНЦ РАН
	Институт информатики и проблем ренгионального управления Кабардино-балкарского научного центра РАН,
360000, Нальчик, ул. И.Арманд, 37 а

	ИКАН
	Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН

119333, г. Москва, Ленинский просп., 59

тел. (495) 135-6541 135-6311

	ИК СО РАН
	Институт катализа им. Г.К. Борескова,
630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5

	ИКТИ РАН
	Институт конструкторско-технологической информатики РАН

127055, г. Москва, К-55, а/я 24

тел. (495) 978-9962

	ИЛ КарНЦ РАН
	Институт леса КарНЦ РАН

185610, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

тел. (8142) 768-160; 779-500

факс: (8142) 768-160 

	ИЛ СО РАН
	Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН

660036, г. Красноярск, Академгородок

тел. 3912 433-686

	ИЛА РАН
	Институт Латинской Америки РАН

115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 21/16

тел. (495) 951-5323

	ИЛАН
	Институт лесоведения РАН

143030, п/о Успенское, Одинцовский район, Московская обл.

тел. (495) 561-6590

	ИМ ХНЦ ДВО РАН
	Институт материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153

	ИМБ РАН
	Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН,
117984, Москва, Вавилова, 32

	ИМГ РАН
	Институт молекулярной генетики РАН, 
123182, Москва, пл. Академика Курчатова

	ИМЕТ РАН
	Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 49

тел. (495) 135-2060

	ИМЕТ УрО РАН
	Институт металлургии УрО РАН

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101

тел. (3432) 679-124; 285-300

факс: (3432) 679-186; 286-130

	ИМИ РАН
	Институт микроэлектроники и информатики РАН

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21

тел. (0852) 246-552

	ИММ КазНЦ РАН
	Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН

420111 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31

тел./факс: (8432) 365-289

	ИМЧ РАН
	Институт мозга человека РАН

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9

тел. (812) 234-1390

	ИМЭМО РАН
	Институт мировой экономики и международных отношений РАН

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 23

тел. (495) 120-6575

	ИМЭПИ
	Институт международных экономических и политических исследований РАН

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 46

тел. (495) 128-9157

	ИНБИ РАН
	Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33, строение 2

тел. (495) 954-5283

	ИНК РАН
	Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН и АН РБ
450075, г. Уфа, просп. Октября, 141

	ИНОЗ РАН
	Институт озероведения РАН,
196199, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 9

	ИНП РАН
	Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

117419 г. Москва, Нахимовский просп., 47

тел. (495) 129-3633

факс: (495) 718-9771 

	ИНПА РАН
	Институт паразитологии РАН,
117071, Москва, Ленинский проспект, 33

	ИНХ СО РАН
	Институт неорганической химии им. А.В. Николаева,
630090, Новосибирск 90, просп. ак. Лаврентьева, 3

	ИНХС РАН
	Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 29

тел. (495) 952-5927

факс: (495) 230-2224 

	ИНЦ РАН
	Институт цитологии РАН, 
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4

	ИНЭОС РАН
	Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН

117813, г. Москва, В-334, ГСП-1, ул. Вавилова, 28

тел. (495) 135-6166

	ИОРАН
	Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 36

тел. (495) 124-5996

факс: (495) 124-5983

	ИОНТ РАН
	Институт оптико-нейронных технологий РАН

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, комната 36

тел. (495) 135-1351

	ИОНХ РАН
	Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31

тел. (495) 952-0224

	ИОФАН
	Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38

тел. (495) 135-4148

	ИОФХ КазНЦ РАН
	Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова, 8

тел. (8432) 739-365

	ИОХ РАН
	Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 47

тел. (495) 137-2944

	ИОЭБ СО РАН
	Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. М.Сахьяновой, 6

тел. (3012) 434-211

факс: (3012) 433-034 

	ИПНГ РАН
	Институт проблем нефти и газа РАН и Минобразования России,
117971, Москва, ул.Губкина, 3

	ИПА СО РАН
	Институт почвоведения и агрохимии СО РАН

630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 18

тел. (3832) 227-652

факс: (3832) 227-652

	ИПИ РАН
	Институт проблем информатики РАН

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2

тел. (495) 135-6260

	ИПК РАН
	Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН

119361, г. Москва, ул. Озерная, 48

тел. (495) 430-0022

факс: (495) 437-9893

	ИПКОН РАН
	Институт проблем комплексного освоения недр РАН

111020, г. Москва, Крюковский тупик, 4

тел. (495) 360-8960

	ИПЛИТ РАН
	Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, 1

тел. (245) 259-95

	ИПМ РАН
	Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН

125047, г. Москва, Миусская пл., 4

тел. (495) 978-1313

	ИПМБ РАН
	Институт проблем международной безопасности РАН

103873, г. Москва, ул. Моховая, строение 3 «В»

тел. (495) 938-1892

	ИППИ РАН
	Институт проблем передачи информации РАН

101447, г. Москва, Большой Каретный пер., 19

тел. (495) 209-4225

	ИППМ РАН
	Институт проблем проектирования 

в микроэлектронике РАН

124681, г. Москва, ул. Советская, 3

тел. (495) 531-8890

факс: (495) 532-5708 

	ИППУ СО РАН
	Институт проблем переработки углеводородов,
644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54

	ИПР РАН
	Институт проблем рынка РАН

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47

тел. (495) 129-1000; 129-0944

факс: (495) 129-1000; 129-1033 

	ИПРИМ РАН
	Институт прикладной механики РАН,
117334, Москва, Ленинский проспект, 32 а

	ИПРЭ РАН
	Институт проблем региональной экономики РАН

198013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38

тел. (812) 316-4865

	ИПС РАН
	Институт программных систем РАН

152020, Ярославская обл., Переславский р-н, местечко Ботик

тел. (08535) 205-93

факс: (08535) 205-93 

	ИПСМ РАН
	Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
450001,Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39

	ИПТМ РАН
	Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН

142432, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, Институтский просп., 19

тел. (495) 962-8074

факс: (495) 962-8047

	ИПХФ РАН
	Институт проблем химической физики РАН, 
142432, п. Черноголовка, Моск. обл, Ногинский район

	ИПФ РАН
	Институт прикладной физики РАН

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-120, ул. Ульянова, 46

тел. (8312) 366-669

	ИПЭЭ РАН
	Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33

тел. (495) 952-2088; 954-7553

	ИрИХ СО РАН
	Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского,
664033, Иркутск 33, ул. Фаворского, 1

	ИРЭ РАН
	Институт радиотехники и электроники РАН

101999, г. Москва, ГСП-9, К-9, ул. Моховая, 11, корп. 7

тел. (495) 203-5293, 200-5258

	ИС УрО РАН
	Институт степи, 
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11

	ИСА РАН
	Институт системного анализа РАН

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9

тел. (495) 135-2438

факс: (495) 938-2209 

	ИСВЧПЭ РАН
	Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7,кор.8/

тел. (495) 127-3348

	ИСЗФ СО РАН
	Институт солнечно-земной физики СО РАН

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, а/я 4026

тел. (3952) 426-562; 428-265

факс: (3952) 511-675 

	ИСиЭЖ СО РАН
	Институт систематики и экологии животных СО РАН

630091 г. Новосибирск-91, ул. Фрунзе, 11

тел. (3832) 170-973

факс: (3832) 170-973 

	ИСЭИ ДНЦ РАН
	Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН,
367030, Махачкала-30, ул. М. Ярагского, 75

	ИСМАН
	Институт структурной макрокинетики проблем материаловедения РАН

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка

тел. (495) 962-8000

	ИСОИ РАН
	Институт систем обработки изображений РАН

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, комната 207

тел. (8462) 325-620

факс: (8462) 322-763 

	ИСП РАН
	Институт системного программирования РАН

109004, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, 25

тел. (495) 912-4425

	ИСПМ
	Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70

тел. (495) 335-9100; 334-8847

	ИСЭПН РАН
	Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН,
117218, Москва, Нахимовский проспект, 32

	ИСЭ СО РАН
	Институт сильноточной электроники СО РАН

634055, г. Томск, Академический просп., 4

тел. (3822) 258-544

факс: (3822) 259-410 

	ИТПЭ ОИВТ РАН
	Институт теоретической и прикладной электродинамики Объединенного института высоких температур РАН,
125412, Москва, ул. Ижорская, 13/19

	ИТиГ ДВО РАН
	Институт тектоники и геофизики им. Ю.А.Косыгина ДВО РАН

680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65

тел. (4212) 227-499

факс: (4212) 227-684

	ИТЭБ РАН
	Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
142292, Пущино, Московская обл.

	ИТЭС ОИВТ РАН
	Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19

тел. (495) 483-2314

	ИТЭФ
	Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова,
117218 Россия, Москва, ул. Большая Черемушкинская, 25, 

	ИФ РАН
	Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6

тел. (812) 328-1101

	ИФАВ РАН
	Институт физиологически активных веществ РАН

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка

тел. (495) 785-7024

	ИФВД РАН
	Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН

142190, Московская обл., Подольский р-н, г. Троицк

тел. (495) 334-0010, 334-0582

	ИФЗ РАН
	Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН

123995, г. Москва, Б.Грузинская, 10

тел. (495) 252-0726

	ИФМ РАН
	Институт физики микроструктур РАН

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-105, ул. Ульянова, 46

тел. (8312) 675120

факс: (8312) 675553 

	ИФМ УрО РАН
	Институт физики металлов УрО РАН

620219, г. Екатеринбург, ГСП-170, ул. Софьи Ковалевской, 18

тел. (3432) 740-230

	ИФП РАН
	Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН

119334, г. Москва, ул. Косыгина, 2

тел. (495) 1373248

факс: (495) 938-2030

	ИФП СО РАН
	Институт физики полупроводников СО РАН

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 13

тел. (3832) 332-766

	ИФПБ РАН
	Институт фундаментальных проблем биологии РАН

142290, Московская обл., Серпуховской р-н, г. Пущино, ул. Институтская, 2

тел. (27) 733-601

факс: (27) 790-532 

	ИФТТ РАН
	Институт физики твердого тела РАН

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка

тел. (495) 993-2755

	ИФХ РАН
	Институт физической химии РАН
117915, Москва, Ленинский проспект, 31

	ИХ ДВО РАН
	Институт химии ДВО РАН

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159

тел. (4232) 311-889

	ИХН СО РАН
	Институт химии нефти СО РАН,
634021, г. Томск-21, Академический просп., 3

	ИХС РАН
	Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп. 2

тел. (812) 350-6516

факс: (812) 328-5401

	ИХТРЭМС КНЦ РАН
	Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева КНЦ РАН

184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26а

тел. (81555) 752-95; 795-49

	ИХХТ СО РАН
	Институт химии и химической технологии,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42

	ИФР РАН
	Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН,
127276, Москва, Ботаническая, 35

	ИФХЭ РАН
	Институт физической  химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН

	ИХВВ РАН
	Институт химии высокочистых веществ РАН,
603600, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49

	ИХФ РАН
	Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН

117977, г. Москва, ул. Косыгина, 4

тел. (495) 137-6711

	ИЭ РАН
	Институт экономики РАН

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32

тел. (495) 332-4063

	ИЭ УрО РАН
	Институт экономики УрО РАН

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

тел. (3432) 714536

факс: (3432) 714536

	ИЭВБ РАН
	Институт экологии Волжского бассейна РАН

445003, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10

тел. (8482) 235-478

	ИЭИ ДВО РАН
	Институт экономических исследований ДВО РАН

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153

тел. (4212) 724-688

факс: (4212) 724-807; 718-916

	ИЭМ РАН
	Институт экспериментальной минералогии РАН

142432, г. Черноголовка, Московская область 

тел. 524-5037

	ИЭОПП СО РАН
	Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17

тел. (3832) 300-536

	ИЭПС УрО РАН
	Институт экологических проблем Севера УрО РАН

163061, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23
тел. (8182) 652-992

факс: (8182) 490-020

	ИЯИ РАН
	Институт ядерных исследований РАН

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7а

тел. (495) 135-7760, 334-0071

	ИЯФ СО РАН
	Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 11

тел. 3832 341-031

	КазНЦ РАН
	Казанский научный центр РАН

420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31

тел. (8432) 338-7597

	КарНЦ РАН
	Карельский научный центр РАН

185610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

факс: (814-2) 779-600

	КНЦ РАН
	Кольский научный центр РАН

184200, г. Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 14

тел. (81555) 753-50

	Коми НЦ УрО РАН
	Коми научный центр УрО РАН

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24

	КТИ НП СО РАН
	Конструкторско-технологический институт научного приборостроения,
630058, Новосибирск 58, ул. Русская, 41

	КФТИ КазНЦ РАН
	Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КазНЦ РАН

420029, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 10/7

тел. (8432) 720-503

	МарГТУ
	Марийский государственный технический университет
424024, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

	МГУ
	Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

119992, г. Москва, Ленинские горы

тел. (495) 939-1000

	МГУИЭ
	Московский государственный университет инженерной экологии

	ММБИ КНЦ РАН
	Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН

183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, 17

тел. (8152) 565232

факс: (8152) 561257

	МСЦ РАН
	Межведомственный суперкомпьютерный центр

117334, г. Москва, Ленинский просп., 32а

тел. (495) 938-1761

	МФТИ
	Московский физико-технический институт

	НИГТЦ ДВО РАН
	Научно-исследовательский геотехнологический центр, 683002, Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 30, а/я 56

	НИИ ПМА КБНЦ РАН
	Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН

	НИИСИ РАН
	Научно-исследовательский институт системных исследований РАН

117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1

тел. (495) 719-7651

	НИИЭФА
	ФГУП «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова»
196641, Санкт-Петербург, дорога на Металлострой, 3

	ННГУ
	Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
603950, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23

	НПП «Гиком-НН»
	603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 7

	НТЦ УП РАН
	Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 15

тел. (495) 333-6102

	НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН
	Научно-технологический центр энергосберегающих процессов и установок Объединенного института высоких температур РАН
127412, Москва, Ижорская, 13/19

	НЦВО при ИОФ РАН
	Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики имени. М.Прохорова
119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38

	ОИВТ РАН
	Объединенный институт высоких температур РАН

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19

тел. (495) 485-8345

	ОИЯИ
	Объединенный институт ядерных исследований

	ОКБ ОТ РАН
	ОКБ океанологической техники РАН

109387, г. Москва, Летняя, 1

тел. (495) 350-2612

	ОНИПЦ ИВТ РАН
	Объединенный научно-исследовательский и производственный центр ИВТ РАН,
367030, Махачкала-30, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 75

	ПАБСИ КНЦ РАН
	Полярно-арктический ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН,
184230, Кировск Мурманской обл.

	ПИЯФ
	Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН

188350, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща

тел. (812) 713-1347

	РАО «Газпром»
	РАО «Газпром»

117884, г. Москва, ул. Наметкина, 16

тел. 719-3001

факс: 719-8383

	РИЦКИ
	Российско-индийский центр компьютерных исследований

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18

тел. (495) 250-9642

факс: (495) 250-9642

	РНЦ КИ
	Российский научный центр «Курчатовский институт»

123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1

тел. (495) 196-9241

	РФЯЦ ВНИИЭФ
	Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной физики

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37

	СВКНИИ ДВО РАН
	Северо-Восточный Комплексный научно-исследовательский институт, 685000, Магадан, ул. Портовая, 16

	СКБ ИРЭ РАН
	Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники РАН

	СКБ САМИ ДВО РАН
	Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН

693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25

тел. 567-38

	СОПС Минэкономразвития РФ и РАН
	Государственное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития РФ и РАН

	СО РАН
	Сибирское отделение РАН

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 17

тел. (3832) 350-095

	СПб ЭМИ РАН
	Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1

факс: (812) 273-7953

	СФ ИРЭ РАН
	Саратовский филиал Института радиотехники и электроники РАН,
410019, г. Саратов, ул. Зеленая, 38

	СФ ФИАН
	Самарский филиал 
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221

	ТИГ ДВО РАН
	Тихоокеанский институт географии, 690041,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 7

	ТОИ ДВО РАН
	Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43

тел. (4232) 311-400

	ТИБОХ ДВО РАН
	Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, 690022, Приморский край, Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159

	ТИКОПР СО РАН
	Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117а

	УрО РАН
	Уральское отделение РАН

620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91

тел. (3432) 740-223

	ФГУП «НПП «Алмаз»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Алмаз»
410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1

	ФГУП «НИИ «Квант»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант»

125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., 15

тел. 154-8021; 154-0111

факс: 154-1418

	ФГУП ВИАМ
	Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский институт авиационных материалов

г. Москва, ул. Радио

	ФИАН
	Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН

119991, г. Москва, Ленинский просп., 53

тел. (495) 135-2430

	ФИРЭ РАН
	Фрязинское отделение ИРЭ РАН

140190, г. Фрязино, Московская обл., пл. им. академика Б.А.Введенского, 1

тел. (495) 526-9217

	ФТИ РАН
	Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26

тел. (812) 247-2145

	ФТИАН
	Физико-технологический институт РАН

117218, г. Москва. Нахимовский просп., 34

тел./факс: 129-3141

	ЦБ РАН
	Центр «Биоинженерия» РАН

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7, корп. 1

тел. 7095 135-7319

	ЦЕИ РАН
	Центр египтологических исследований РАН

103031, г. Москва, ул. Рождественка, 12

тел. (495) 9252509

факс: (495) 9252509

	ЦИТП РАН
	Центр информационных технологий в проектировании РАН
143000, Московская область, Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30а

	ЦЭМИ РАН
	Центральный экономико-математический институт РАН

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47

тел. (495) 129-0600

	ЦЭПЛ РАН
	Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32

тел. (495) 332-2617

	
	




СОДЕРЖАНИЕ

41.
   МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



41.1.
Создание суперЭВМ



41.2.
Математическая модель и комплекс программ для совместной динамики и термодинамики воды и морского льда Северного Ледовитого океана



41.3.
Обучающая система по экспериментальной экономике



41.4.
Комплекс алгоритмов и программ для автономной системы навигации



41.5.
Сетевая среда распределённой обработки данных на основе информационно-вычислительной системы на основе технологий GRID



51.6.
Расширение языка XQuery



51.7.
Метод решения уравнения переноса в трехмерных геометриях



51.8.
Программный комплекс автоматизированного визуального мониторинга



51.9.
Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте



51.10.
Комплекс моделей оптимального управления биоресурсами



61.11.
Методы использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи



61.12.
Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования



61.13.
Математическое моделирование природных и антропогенных катастроф



61.14.
Метод оценки эффективности лечения больных ожирением



61.15.
Система планирования производства, хранения, транспортировки и распределения нефтепродуктов



71.16.
Система слежения за движущимися объектами



71.17.
Системы прогнозирования потребительского спроса



71.18.
Дистанционное обучение на базе спутниковых систем



71.19.
Системы оценки рейтинга кредитоспособности заемщиков



71.20.
Двумерные и трехмерные параллельные технологии приближенного адаптивного решения краевых задач



71.21.
Модель динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере



71.22.
Комплексы программ для решения задач восстановления объема биомассы



81.23.
Расчет радиационных полей



81.24.
Средства отладки MPI-программ



81.25.
Универсальная вычислительная среда



81.26.
Расчеты воздухо-, тепло- и массопереноса в «чистых» комнатах



81.27.
Математические и информационные технологии в офтальмологии



91.28.
Программа расчета обтекания сегментальных и неосесимметричных тел



91.29.
Система распределенного имитационного моделирования Мера



91.30.
Расчет глубины проникновения нефтяной скважины



91.31.
Метод расчета течений дегазированной жидкости



91.32.
Методики для расчета задач механики сплошной среды и газовой динамики



91.33.
Расчеты многомерных задач нейтронов



102.
   ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ



102.1.
Технология алмазных пластин большой площади



102.2.
Технология алмазных окон для непрерывных гиротронов мегаваттной 
мощности



102.3.
Датчик слабого магнитного поля



102.4.
Фотокатоды



102.5.
Автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотруб для ЛБВ



102.6.
Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нанотрубок



112.7.
Звуковизор



112.8.
Гидроакустический комплекс СИГАП «Нева-ИПФ»



112.9.
Акустические решения для концертных залов



112.10.
Акустические трансформаторы



112.11.
Твердотельный субмиллиметровый нестационарный спектрометр



122.12.
Спектральный эллипсометр



122.13.
Рентгеновские зеркала



122.14.
Свободновисящие EUV фильтры



122.15.
Высокочувствительный газоанализатор двуокиси азота



122.16.
Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн



132.17.
Антенный диплексер для систем дальней многоканальной связи и радиолокаторов диапазона миллиметровых волн



132.18.
Лазерный хирургический комплекс «Лазурит»



132.19.
Лазерная установка для рефракционной хирургии



132.20.
Сосуды дюара малой емкости



132.21.
Устройство «АНК»



142.22.
Анализатор нуклеиновых кислот



142.23.
Интегральная биометрическая система идентификации человека



142.24.
Автономный медицинский комплекс



142.25.
Аппарат для селективной фотодеструкции ряда новообразований



142.26.
Неинвазивная диагностика патологических изменений биологических тканей



152.27.
Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологи-
чески активного вещества



152.28.
ПТ-СКВИД – квантовый интерферометр



152.29.
Матричные катоды с низкой работой выхода для серийных разрядников



152.30.
Разрядник для включения конденсаторов



152.31.
Метод измерения спектров источников гидроакустического шума



152.32.
Резонаторный спектрометр для диапазона частот 36–380 ГГц



162.33.
Многопериодные светодиодные структуры для Si-оптоэлектроники



162.34.
Технология создания сегнетоэлектрических элементов памяти



162.35.
Технология Si структур и жидкокристаллических композитов на их основе



162.36.
Безвибрационные криостаты



162.37.
Акустический линейный датчик – метод и устройство



172.38.
Генератор хаотических сигналов



172.39.
Модальный жидкокристаллический корректор волнового фронта



172.40.
Многоканальное малошумящее приемное устройство



172.41.
Фемтосекундные ЭОП и дифрактометры



172.42.
Синтезаторы частот ТГц диапазона



172.43.
Малогабаритный высокостабильный генератор с малым энергопот-реблением



182.44.
Метод получения наноалмазов с заданными свойствами в углеродной мат-
рице



182.45.
Универсальная технология выращивания кристаллов II–VI соединений



182.46.
Метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe



182.47.
Материал для миниатюрных камер высокого давления



192.48.
Метод выращивания монокристаллов α-LiJO3 большого размера



192.49.
Технология формирования керамических мишеней



192.50.
Мегаваттный гироклистрон



192.51.
Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн



192.52.
Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием



192.53.
Термоавтокатоды



202.54.
Источник триодного типа для модификации ТВЭЛов



202.55.
Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы



202.56.
Метод контроля качества обработок стальных изделий



202.57.
Нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин и дефектов



202.58.
Камера фотонной терапии



202.59.
Тонкостенная многоканальная воздушная ионизационная камера



212.60.
Промышленные ускорители электронов



212.61.
Источники синхротронного излучения



212.62.
Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр)



212.63.
Система Рентгеновского Контроля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей



212.64.
Нейтронная терапия



222.65.
Метод получения актиния-225 для ядерной медицины



222.66.
Гадолиниевой сцинтиллятор



233.
    ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И ПРОЦЕССЫ 
            УПРАВЛЕНИЯ



233.1.
Внедрение в энергетику парогазовых установок (ПГУ) нового поколения



233.2.
Концепция создания полностью автономных энергоустановок



243.3.
Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла



243.4.
Экспериментальные исследования процессов импульсно-частотного стримерного разряда



243.5.
Схема высоковольтного источника мощных сильноточных наносекундных электрических импульсов для запитки емкостных и диодных нагрузок



253.6.
Экспериментальные исследования эффективности биологического действия импульсов высокого напряжения



253.7.
Макетный образец мобильного испытательного комплекса (МИК)



253.8.
Технология изготовления и стендовые испытания горелок тепловой мощ-
ностью 400 кВт



263.9.
Технология опытного производства термостабилизирующего экрана для ультрафиолетового телескопа космического базирования



263.10.
СВЧ свойства проводящих композитов



273.11.
Термокамера циркуляционного типа – аппарат экологически чистой энергосберегающей технологии



273.12.
Узел фильтрации оборотной воды промышленных предприятий



273.13.
Метод статического моделирования усталостных трещин



283.14.
Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя



283.15.
Технология получения эмульгированных жидких топлив



294.
   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
           СИСТЕМЫ



294.1.
Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений



294.2.
Полупроводниковый газовый сенсор



294.3.
Плазмонный датчик влажности



294.4.
Первая очередь системы АстроГрид Российской виртуальной обсерватории



304.5.
Технология сварки перспективных материалов большой толщины



304.6.
Декодер систематических обобщенных каскадных кодов



304.7.
Комплекс библиотечных базовых блоков для радиочастотных СБИС



304.8.
Servnet-3 – сервисная сеть для суперкомпьютеров с кластерной архитектурой



314.9.
Метод «крупнозернистого» моделирования процесса наноимпринтинга



314.10.
Методы и программные средства семантического поиска



314.11.
Компьютерная система обработки полноцветных графических образов



314.12.
Технология выращивания многослойных гетероструктур



314.13.
Система технического зрения для определения количества гель-частиц 
в растворе полимера



324.14.
Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности и мобильного программного обеспечения систем реального времени



324.15.
Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности



324.16.
Модельный закон для СНГ «Об информатизации, информации и защите информации»



324.17.
Многофункциональная автоматизированная установка диагностики плазмы



334.18.
Проектирование аналого-цифровых и объемных интегральных схем



334.19.
Информационная система постановки медицинского диагноза



334.20.
Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях



334.21.
Метод оптимизации режима орошения



344.22.
Комплекс системно-динамических моделей



344.23.
Корпоративные мультисервисные функции в сети передачи данных



344.24.
Многофункциональная акустическая система мониторинга трубопроводов



344.25.
Система измерения перемещения подшипников скольжения буровых 
платформ



354.26.
Интеллектуальная система диагностики системной красной волчанки



365.
   ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ



365.1.
Смесевые эластомерные материалы



365.2.
Комплексная технология повышения нефтеотдачи



365.3.
Хроматографический метод выделения и очистки антрациклиновых анти-
биотиков



365.4.
Высокоэффективные капиллярные колонки с микросферическими сорбентами нового поколения



375.5.
Газо-хроматографический анализ биологических жидкостей



375.6.
Электрохимическая окислительная деструкция лекарственных препаратов



375.7.
Со-цеолитные системы превращения синтез-газа в алифатические угле-
водороды



375.8.
Технологический процесс получения бутена-1 с использованием новой каталитической системы



375.9.
Новый способ переработки смесей углеводородных газов



385.10.
Новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры



385.11.
Способ получения водорастворимых привитых сополимеров хитозана



385.12.
Новые диагностические тест-системы для определения основных классов наркотиков



385.13.
Новые материалы-электрокатализаторы для электрохимических приборов и источников тока



395.14.
Эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в загрязненной среде обитания



395.15.
Органоминеральный сорбент для решения экологических проблем



395.16.
Новый компонентный состав для разрушения горных пород



395.17.
Новый вариант озонатора-анализатора двойных связей



395.18.
Противотуберкулезный препарат – Пириндол



395.19.
Водорастворимые бактерицидные лаки



405.20.
Новое поколение высоко-, тепло- и термостойких композиционных материалов



405.21.
Высокотехнологичный экологически безопасный способ получения хлорпарафинов



405.22.
Высокоэффективные цеолитсодержащие гранулированные адсорбенты для осушки и очистки природного газа



405.23.
Новая технология очистки дизельного топлива от сераорганических соеди-
нений



415.24.
Нанесенный титанмагниевый катализатор для производства полипропилена



415.25.
Катализаторы и каталитические технологии нового поколения для производ-
ства моторных топлив



415.26.
Оптимизация производства хладона-125



415.27.
Новые композиционные материалы – носители катализаторов и сорбенты-осушители



425.28.
Новый полиметаллический катализатор риформинга для получения высокооктановых компонентов бензинов, ароматических углеводородов и водорода



425.29.
Новый комплекс биологически активных соединений из коры лиственницы – «Пикнолар»



425.30.
Полимерный гель для очистки трубопроводов



425.31.
Создание интегрального информационного ресурса по химии



435.32.
Сталь Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной тех-
ники



435.33.
Сцинтилляционные блоки детектирования



435.34.
Высокоэффективные лазерные материалы на основе легированного высокочистого кварцевого стекла



435.35.
«Затравочная» технология отливок турбинных лопаток ГТД



435.36.
Новые композиционные материалы защиты от нейтронного излучения



445.37.
Гидрометаллургическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов



445.38.
Технология переработки упорных мышьяковистых углистых золото-содер-
жащих руд



445.39.
Технологическая схема получения жидких углеводородов и концентратов редкоземельных элементов из углей



445.40.
Метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4



455.41.
Измерительный комплекс для изучения кинетики процесса окислительного конструирования тонкостенной керамики методом термогравиметрии



455.42.
Композитные легкоразрушающиеся керамические материалы



455.43.
Инструментальные композиционные градиентные материалы



455.44.
Электроискровое легирование токопроводящих бронзовых зажимов



455.45.
Гибкие стеклокерамические электроизоляционные покрытия из термо-электродных сплавов на проводники



465.46.
Наноразмерные стекловидные покрытия в планарной технологии микро-электроники



465.47.
Органосиликатные композиции функционального назначения



465.48.
Высококачественные сварочные материалы из горнопромышленных отходов



465.49.
Новая технология комплексной переработки железогерманиевых руд



475.50.
Технологический процесс СВС-экструзии



475.51.
Сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов и пищевых жиров



475.52.
Бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для автомобильных нейтрализаторов



475.53.
Способ извлечения рения из техногенного сырья



486.
    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



486.1.
Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого 
ему ущерба



486.2.
Экологический паспорт озера «Скрытое»



486.3.
Система управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению элементов экосистемы Баренцева моря



486.4.
Компьютерная программа единой информационной базы по орнитологической безопасности аэродромов РФ



486.5.
Единая база данных по коллекционным фондам редких и исчезающих видов растений в ботанических садах России



486.6.
Аудио компакт-диск «Птицы в Москве»



496.7.
Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт



496.8.
Геоинформационная база о крупных лесных пожарах



496.9.
Карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной Сибири»



496.10.
Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан



506.11.
Карта почвенного районирования Западного Прикаспия



506.12.
Система электронных карт Северо-Востока России



506.13.
Устройство воздействия на птиц



506.14.
Обеззараживание коммунальных сточных вод реагентом ММЭ-Т



506.15.
Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы



516.16.
Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка лесопользования



516.17.
Прогноз развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 г.



516.18.
Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов



516.19.
Новая технология выращивания древесной и кустарниковой растительности 
для аридных территорий



526.20.
Разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиационных и спутниковых наблюдений за лесными пожарами



526.21.
Интегрированная система оценки лесовозобновления



526.22.
Способ выращивания древесины с декоративной текстурой



526.23.
Технология утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности 
на основе использования целлюлитических и лигнолитических ферментов для получения экологически чистых древесных композитов



536.24.
Биополимеры для медицины



536.25.
Лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью



536.26.
Противоязвенное растительное средство «Вентрофит»



536.27.
Образцы перспективных перевязочных средств



536.28.
Седативное растительное средство «Седафит»



546.29.
Сухой экстракт листьев подорожника большого



546.30.
Гепатопротекторное средство «Максар»



546.31.
Препарат «Минисем»



546.32.
Лекарственный препарат «Селанк-0,15% раствор»



546.33.
Иммунокоррегирующий препарат «Серамил»



556.34.
Эквивалент полной кожи



556.35.
Олигонуклеотидный биочип для идентификации различных штаммов возбудителей гриппа А



556.36.
Тест-система «ПФ-БИОЧИП»



556.37.
Новая система идентификации и дифференциации видов хламидий (сем. Chlamydiaceae)



556.38.
Метод дифференциальной и доклинической диагностики болезни Паркинсона



566.39.
Методика выявления веществ-дестабилизаторов тубулина



566.40.
Диагностический метод выявления сальмонеллезного бактерионосительства



566.41.
Генотипирование полиморфных локусов в генах TNFA (-308 G/A), LTA (+252A/G), у детей с муковисцидозом, а также у детей c рецидивирующими бронхитом и пневмонией с целью профилактики хронического течения воспалительного процесса и осложнений



566.42.
Генотипирование полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1 и полиморфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1 у работников, подверженных риску развития профессиональной патологии органов дыхания



566.43.
Метод идентификации эмоционально значимого стимула



576.44.
Способ лечения злокачественных глиальных опухолей



576.45.
Метод ургентной стереотаксической эвакуации внутримозговых гематом



576.46.
Способ моделирования патологии проводящих путей гиппокампа



576.47.
Метод дисперсионного картирования ЭКГ



576.48.
Способ интерактивного лечения зависимого поведения



576.49.
Модернизация системы исследования биопотенциалов головного мозга – 
СИТ- ЭЭГ



576.50.
Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный с акустиче-
ским воздействием «ТРАНСАИР-07»



586.51.
Автоматизированное устройство для регистрации и анализа вызванной биоэлектрической активности мозга испытуемого



586.52.
Устройство для иммобилизации позвоночника



586.53.
Устройство «Головодержатель»



586.54.
Система радиационного контроля на МКС



586.55.
Противоперегрузочный костюм бескамерного типа



586.56.
Устройство для перераспределения крови в организме человека при артериальной гипертензии, а также в условиях невесомости во время космических полетов



596.57.
Устройство для получения кислорода из перекиси водорода



596.58.
Управляемое компьютером титрационное устройство для спектрофлуори-
метра Cary Eclipse фирмы Varian



596.59.
Биотехнология получения газонных трав, толерантных к солям меди



596.60.
Способы расчета доз азотных удобрений



596.61.
Рекомендации по использованию феромонных ловушек для мониторинга популяций сибирского шелкопряда



606.62.
Сорт картофеля «Елизавета 2904/kgs»



606.63.
Пшенично-элимусный гибрид ПЭГ149



606.64.
Сорта абрикоса



606.65.
Сорта жимолости



606.66.
Трансгенные солеустойчивые растения рапса



616.67.
Акклиматизация клюквы в Приамурье



616.68.
Фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня



616.69.
Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтарной кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенного грунта



616.70.
Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды



616.71.
Разработка препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур



616.72.
Разработка биологического метода защиты растений



626.73.
«Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных»



626.74.
Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области



626.75.
Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан



626.76.
Нормы квотирования и лицензирования охотничьих животных



626.77.
Справка о численности соболя в Якутии



626.78.
Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования лейко-
цитов крови пушных зверей»



636.79.
Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4»



636.80.
Технология промышленного культивирования тихоокеанской мидии в прибрежных водах северо-западной части Японского моря



636.81.
Биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия



636.82.
Способ получения продуктов переработки винограда



646.83.
Дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции объектов



646.84.
Второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти



646.85.
Биоремедиация почв и почвогрунтов континентально-прибрежных зон притихоокеанья



646.86.
Экологически безвредный сорбционно-биологический метод ремедиации почв



646.87.
Способ диагностики почвенного покрова и корректировки почвенных карт по данным дистанционной информации



656.88.
Интегральный показатель для характеристики процесса восстановления посттехногенных экосистем



656.89.
Коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфорорганических соединений



656.90.
Использование микроорганизмов для очистки шламов



656.91.
Программа развития экологического туризма



667.
   НАУКИ О ЗЕМЛЕ



667.1.
Крупномасштабная аэрогравиметрическая съемка на площади размером 
700(200 квадратных километров в южной части Ставропольского края



667.2.
Модели малогабаритных трехкоординатных сейсмоакселерометров



667.3.
Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова



667.4.
Геологическая карта дочетвертичных образований дна северо-западной части Охотского моря М 1:1 000 000



667.5.
Геоинформационная система «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-Восточной Азии»



677.6.
Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области в системе 
ГИС



677.7.
Вертикальный вихревой сепаратор ВСЛ-41/05 (вихревой сепаратор Латкина)



677.8.
Концепция управления рисками геологоразведочных работ на нефть и газ



677.9.
Комплекс новых технологий разработки нефтяных и газовых месторождений



687.10.
Технология борьбы с пескопроявлением в нефтяных и газовых скважинах



687.11.
Метод термической томографии



687.12.
Система электромагнитного контроля изменений электрического сопротив-
ления земной коры



687.13.
Программа последовательного проведения научно-исследовательских работ 
для решения задач по оценке сейсмической опасности городов и экономически важных объектов Дагестана



687.14.
Метод исследования инженерно-сейсмометрических параметров и конструктивной целостности зданий



697.15.
Методика определения характера насыщенности нефтяных коллекторов и увеличения дебита скважины на основе управляемого акустического воздей-
ствия на пласт



697.16.
Гидрогеохимические критерии прогноза нефтегазоносности локальных 
объектов Пермского Прикамья и сфера их прогнозного действия



697.17.
Погружной пневмоударник с питающе-разрядной системой воздухораспределения



697.18.
Уплотнитель сухих барьерных смесей для создания бесшовного огнеупорного слоя в катоде алюминиевого электролизера методом комбинированного статического и динамического воздействия



697.19.
Установка ВТВ-50 – для высокотемпературного вскрытия и выщелачивания техногенных отходов никель-кобальтового производства



707.20.
Метод выращивания высококачественных монокристаллов твердого раствора кварца и оксида германия



707.21.
Технология создания грунтово-цементных экранов для снижения в грунтовой толще техногенных вибрационных воздействий, передаваемых от внешних источников (рельсового наземного транспорта и метро)



707.22.
Приборы и методики для определения свойств грунтов



707.23.
Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на вод-
ных объектах при аварийных сбросах



707.24.
Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных объектов субъекта Российской Федерации



717.25.
Методика оценки геоэкологического потенциала территории



717.26.
Издан первый том Национального атласа России «Общая характеристика территорий»



717.27.
Методика диагностики ситуации во взаимодействии между пограничными районами России и соседних стран на основе сопряженного анализа четырех пространственных уровней (от глобального до локального)



717.28.
Методические указания по порядку и контролю безопасного ведения подземных горных работ в опасных зонах на предприятиях АК «АЛРОСА»



717.29.
Методика выбора первоочередных объектов опытной промысловой добычи угольного метана в угольных бассейнах



717.30.
Структура интегрального банка данных и информационный Интернет-портал http//eearth.igem.ru "Геология полезных ископаемых, география, природопользование и экология"



727.31.
Схема инженерно-геологического районирования массива пород



727.32.
Гравитационной технологии комплексной переработки хромитовых руд



727.33.
Проект на разработку месторождения россыпного золота р. Березовая в Октябрьском районе Еврейской автономной области



727.34.
Прибор для измерения медленных деформаций в горных массивах



727.35.
Технологический регламент на проектирование промышленной установки по очистке кислых сульфатных сточных вод Медного завода ГМК



737.36.
Теоретические основы безреагентной технологии переработки сточной воды системы очистки слива хвостохранилища Надеждинского металлургического завода (НМЗ)



737.37.
Органоминеральный сорбент



737.38.
Опытный образец автономной глубоководной донной многоэлементной (240 гидроакустических приемников) ГДАС и всплывающего модуля спутниковой системы передачи информации



737.39.
Комплект гидроакустического и гидрофизического оборудования



737.40.
Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтена-
ливного терминала



747.41.
Метод оценки запасов промысловых объектов



747.42.
Технологии поиска и экологического контроля подводных потенциально 
опасных объектов



747.43.
Мобильная цифровая автономная донная сейсмостанция (АДСС-1) и новый способ и устройство для хронирования информации в автономных донных сейсмостанциях «Устройство хронирования информации автономной информационно-измерительной системы и способ его реализации»



747.44.
Приборы и методики исследования состава и свойств структурно неустой-
чивых, газонасыщенных, охлажденных грунтов морских шельфов



757.45.
Проект издания районных краеведческих атласов



757.46.
Карта защищенности подземных вод в центральной части г. Москвы. Карта опасности карстовых провалов на территории России (1:10000000), Карта карстовой и карстово-суффозионной опасности на территории г. Москвы 
(1:300 000), Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей России (1:10000000), Карта индивидуального сейсмического риска на территории России (1:10000000)



757.47.
Биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепродуктов



768.
   ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ



768.1.
«Переходная экономика: теоретические аспекты, российские проблемы, ми-
ровой опыт»



768.2.
«Особенности инвестиционной модели развития России»



768.3.
«Инновационные приоритеты государства»



768.4.
«Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире»



778.5.
Русское издание Ежегодника СИПРИ 2004 «Вооружения, разоружение и международная безопасность» со Специальным приложением ИМЭМО РАН (аналитический обзор)



778.6.
«Государство и общественное благо: мировые тенденции и российский путь»



778.7.
«Россия и США в новых международных условиях: асимметричное партнерство?»



778.8.
«Мировая холодная война»



788.9.
«Мировое развитие и мировой порядок»



788.10.
«Евросоюз в XXI веке. Европейская политика безопасности и обороны»



788.11.
«Расширение Европейского Союза и Россия»



788.12.
«Европа: прогностическое обеспечение инновационного развития»



798.13.
«Деньги и денежно-кредитная политика в Западной Европе»



798.14.
«Мировой порядок или беспорядок»



798.15.
«Африка в начале ХХI века. Проблемы экономического развития»



798.16.
«Мусульмане и христиане современной Танзании»



808.17.
«Африка во Второй мировой войне»



808.18.
«Восходящие страны-гиганты на мировой сцене XXI века»



808.19.
«Новые партнеры Латинской Америки – Китай, Южная Корея, Индия, ЮАР»



808.20.
«Коммунистический интернационал и Латинская Америка, 1919–1943. Биографический словарь» (на испанском языке)



808.21.
«Россия и Куба в контексте экономической глобализации»



818.22.
«Россия и Китай: сотрудничество в условиях глобализации»



818.23.
«Российско-китайские отношения. Состояние и перспективы»



818.24.
«Китайская деревня на пути к рынку (1978–2004 гг.)»



818.25.
«Корея: новые горизонты»



818.26.
«Политология и социология военной стратегии»



828.27.
«Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ»



828.28.
«Египет первых фараонов: хеб-сед и становление древнеегипетского государства»



828.29.
«Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы»



828.30.
«Россия в глобализирующемся мире. Стратегия конкурентоспособности»



828.31.
«GGE-модель социально-экономической системы России со встроенными нейтронными сетями»



838.32.
«Национальная безопасность России (экономические и управленческие 
аспекты)»



838.33.
«Особенности будущего развития экономики России. Теоретические аспекты проблемы»



838.34.
«Нравственно-психологические основы политической экономики»



838.35.
«Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка»



848.36.
«Рейтинги в экономике: методология и практика»



848.37.
«Системно-интеграционная теория: структура и функции предприятия»



848.38.
«Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, факторы, стратегии, прогнозы»



848.39.
«Взгляд в завтрашний день»



858.40.
«Россия: поиск самоопределения: очерки»



858.41.
«Структура экономико-теоретического знания. Методологический анализ»



858.42.
«Институты и экономическое развитие»



858.43.
«Макроэкономическое развитие: тенденции и преспективы»



858.44.
«Трезвая экономика (экономическая модель противодействия алко- и наркозависимости)»



868.45.
«Институты поддержки малого предпринимательства»



868.46.
«Россия 2002(2005 гг. Социально-демографическая ситуация»



868.47.
«Модернизация управления жилищной сферой в городах Италии и России»



868.48.
«Региональные агропродовольственные системы: комплексная оценка ситуации»



868.49.
«Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ»



878.50.
«Стратегические проблемы национального развития и международного сотрудничества: дальневосточный вектор»



878.51.
«Теоретические и практические аспекты реформирования естественных монополий»



878.52.
«Как возвратить кредиты»



878.53.
«Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире»



878.54.
«Роль антимонопольной политики в формировании конкурентной среды 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы»



888.55.
«Институциональная экономика»



888.56.
«Реструктуризация регионального комплекса: от индустриальной к социально-ориентированной модели»



888.57.
«Государственная политика отношений собственности: теория и практика»



888.58.
«Север как объект комплексных региональных исследований»



888.59.
«Реструктуризация экономики дотационного региона»



898.60.
«Институты миниэкономики»



898.61.
Атлас «Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федераль-
ного округа»



898.62.
«Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития»



898.63.
«Экономическая политика депрессивного региона: проблемы формирования и реализации»



898.64.
«Закономерности краткосрочной экономической динамики. Теория. Статистические исследования. Критика макроэкономики»



908.65.
«Проблема денежной оценки рентной составляющей в стоимости месторож-
дений углеводов: учет возможных изменений институциональных условий»



908.66.
«Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и методики»



908.67.
«Трансформация отношений собственности в России и модернизация подхо-
дов к инвестиционной политике»



908.68.
«Экономическая информатика. Введение в экономический анализ информационных систем»



908.69.
«Энциклопедия технологий баз данных»



918.70.
«Тенденции и проблемы развития региона» (3 тома)



918.71.
«Агрегированные модели экономического роста и распределения»



918.72.
«Кооперативные игры: решения и аксиомы»



918.73.
«Социальные системы: развитие и метаморфозы»



929.
    ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 
            «АКАДЕМПРИБОР»



929.1.
Анализатор нуклеиновых кислот “АНК”



929.2.
Анализатор последовательности нуклеиновых кислот “АПНК”



929.3.
Цитометр-анализатор клеток



929.4.
Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной поверхности



939.5.
Фурье-спектрометр с оптоволоконной приставкой



939.6.
Одномодовый непрерывный лазер с диодной накачкой



939.7.
Цифровая самовсплывающая донная сейсмостанция АДСС-1



939.8.
Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф



949.9.
Многофункциональная установка финишной обработки и сборки электронно-оптических преобразователей (ЭОП) третьего поколения "Бриг"



949.10.
Титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы Varian



959.11.
Лиофильная сушилка “ИНЕЙ 4”



959.12.
Амплификатор in situ



959.13.
Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр



9610.
   Федеральное государственное унитарное предприя-тие Экспериментальный завод научного приборо-строения со Специальным конструкторским бюро (ФГУП ЭЗАН)



9610.1.
Многофункциональный мультиплексор ENE-04



9610.2.
Оборудование прецизионного травления и осаждения тонких пленок



9710.3.
Модульные конструкции



9710.4.
Технологии и оборудование для производства профилированных кристаллов сапфира



9810.5.
Программные и технические средства для построения автоматизированных систем управления технологических процессов



100Отраслевой указатель результатов исследований и разработок научных учреждений РАН



122СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ





                  ____________________________________________________________

Тип. зак. №

Издательство «Наука»

117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ДЛЯ  ЗАМЕТОК

____________________________________________________________________________

ДЛЯ  ЗАМЕТОК

____________________________________________________________________________












2. Отчет РАН в 2005 г. Основные…











2*

















3. Отчет РАН в 2005 г. Основные…





3*























4. Отчет РАН в 2005 г. Основные…





4*











5. Отчет РАН в 2005 г. Основные…





5*





6. Отчет РАН в 2005 г. Основные…





6*



























